UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA

ESCOLA POLITÉCNICA

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA QUÍMICA

JADSON DOS SANTOS FRANÇA

BIORREFINARIA SUSTENTÁVEL COM Chlorolobion braunii CULTIVADA EM ÁGUA PRODUZIDA: BIORREMEDIAÇÃO INTEGRADA À PRODUÇÃO DE EXOPOLISSACARÍDEOS, BIODIESEL E BIO-ÓLEO

Salvador

2025

JADSON DOS SANTOS FRANÇA

BIORREFINARIA SUSTENTÁVEL COM Chlorolobion braunii CULTIVADA EM ÁGUA PRODUZIDA: BIORREMEDIAÇÃO INTEGRADA À PRODUÇÃO DE EXOPOLISSACARÍDEOS, BIODIESEL E BIO-ÓLEO

Dissertação de Mestrado submetida ao Programa de Pós-Graduação em Engenharia Química da UFBA – Escola Politécnica, como requisito parcial à obtenção do Grau de Mestre em Engenharia Química.

Orientador: Profº. Dr Lucas Guimarães Cardoso

Co-orientadora: Profª. Drª Jânia Betânia Alves da Silva

Salvador

2025

| Ficha catalográfica elaborada pela Biblioteca Bernadete Sinay Neves, Escola Politécnica - UFBA. |  |
| --- | --- |
| F815 | França, Jadson dos Santos. |
|  | Biorrefinaria sustentável com Chlorolobion braunii cultivada em água produzida: biorrefinaria integrada à produção de exopolissacarídeos, biodiesel e bio-óleo / Jadson dos Santos França. – Salvador, 2025. |
|  | 102 f.: il. color. |
|  | Orientador: Prof. Dr. Lucas Guimarães Cardoso. Coorientadora: Profa. Dra. Jânia Betânia Alves da Silva. |
|  | Dissertação (mestrado) – Programa de Pós-Graduação em Engenharia Química - Universidade Federal da Bahia - Escola Politécnica, 2025. . |
|  | 1. Biorrefinaria de microalgas. 2. Chlorolobion braunii. 3.Água produzida. 4. Bioprodutos. 5. Tratamento de efluentes. I. Cardoso, Lucas Guimarães. II. Silva, Jânia Betânia da. III. Universidade Federal da Bahia. IV. Título. |
|  | CDD: 660.6 |

UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA

ESCOLA POLITÉCNICA

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA QUÍMICA

O aluno JADSON DOS SANTOS FRANÇA apresentou a sua Dissertação “Biorrefinaria Sustentável com Chlorolobion braunii Cultivado em Água Produzida: Biorremediação Integrada com a Produção de Exopolissacarídeos, Biodiesel e Bio-óleo” mostrando conhecimento, segurança e domínio do assunto de seu trabalho, não só na apresentação, mas também na arguição pelos membros da Banca Examinadora. Considerando a qualidade técnica, científica e o conhecimento do candidato, a Banca Examinadora APROVA a Defesa da Dissertação.

Salvador, 14 de março de 2025.

Prof. Dr. Lucas Guimarães Cardoso Orientador - UFBA

Profª. Dra. Kricelle Mosquera Deamici

Examinadora Externa

GreenColab – Universidade do Algarve

Prof. Dr. Emerson Andrade Sales

(Examinador Interno - UFBA)

Programa de Pós-graduação em Engª Química - UFBA - Escola Politécnica – UFBA Rua Aristides Novis, nº 2 - 2º Andar - Federação

CEP: 40.210-630 Salvador – Bahia

http://wwwppeq.ufba.br - E-mail: ppeq@ufba.br Tel: (71)3283-9810

DEDICATÓRIA

Dedico este trabalho:

Aos meus pais, que são a minha base.

À minha irmã, pelo apoio em todos os

momentos.

AGRADECIMENTOS

A Deus por sempre me fornecer energia, sabedoria e calma para enfrentar toda a caminhada do mestrado.

Aos meus professores orientadores Lucas Cardoso e Jânia Betânia por todo apoio, confiança, paciência, amizade e aprendizado fornecido e compartilhado.

Aos meus pais, Jackson França e Bernadete França, por sempre pensarem em mim em primeiro lugar para que eu tivesse o meu futuro garantido. Vocês foram, são e serão de extrema importância para mim.

À minha irmã Tatiana França por estar sempre me apoiando, sempre perguntando se estou bem e super interessada em me acompanhar no mestrado.

Ao meu cunhado Daniel Leal e sobrinho João Francisco por também estarem sempre presentes em meus momentos.

À minha avó Clarice dos Santos (em memória) por sempre ter me dado muito amor e sempre ter tido paciência comigo.

À professora Silvana Mattedi por tanto conhecimento compartilhado e por ter confiança em mim.

Aos meus amigos que estiveram presentes nessa caminhada, em especial, Ravena Medeiros por todas as conversas e conhecimento compartilhados, Izamir Resende por tantas risadas e tantos conselhados dados, Bianca Bomfim por toda a paciência do mundo para ensinar e demonstrar os experimentos, Ingrid Teixeira por me acompanhar, treinar e me ouvir e a Felipe Anias por todo o carinho pra demonstrar experimentos.

Ao Programa de Pós-Graduação em Engenharia Química da UFBA, pelo aprimoramento profissional e pessoal.

À CAPES, pela concessão da bolsa de estudos.

A todos que direta ou indiretamente me incentivaram e contribuíram na realização deste trabalho.

RESUMO

A exploração de petróleo é uma das principais fontes de energia mundial, mas também gera grandes volumes de água produzida (AP), um efluente com alta concentração de poluentes, que impacta o meio ambiente e gera um grande passivo ambiental para a indústria de combustíveis fósseis. Portanto, o tratamento da AP se torna uma prioridade para mitigar esses impactos, e entre as abordagens de tratamento, o tratamento biológico com microalgas se apresenta como uma alternativa eficiente e sustentável. Nesse contexto, o presente trabalho avaliou a biorremediação da AP utilizando a microalga Chlorolobion braunii, microalga verde de água doce, conhecida por sua tolerância a meios tóxicos. O cultivo foi realizado em biorreatores de 250 L utilizando uma mistura contendo 50% de AP e 50% de meio BG-11 (AP50%), enquanto o cultivo controle foi conduzido utilizando apenas meio BG-11. Os resultados demonstraram alta eficiência na remoção de componentes da água produzida, como nitrato (99,54%), fosfato (77,78%), ferro (94%) e manganês (75%), além da redução da alcalinidade do meio (61%). O rendimento de biomassa total foi de 40 g no cultivo AP50%, utilizando 100 L de AP. A composição da biomassa revelou 11,40% de proteínas, 13,07% de carboidratos e 8,50% de lipídios, com o restante, 67,03%, sendo composto por biochar. A presença de lipídios, principalmente ácidos graxos saturados e monoinsaturados, com destaque para o ácido o palmítico (C16:0) e o elaídico (C18:1ω9t), é relevante para a produção de biodiesel, pois atendem a padrões internacionais de qualidade para o biodiesel. Além disso, o cultivo de Chlorolobion braunii em AP50% resultou na produção de exopolissacarídeos (EPS), com cerca de 30 g de EPS gerados, os quais apresentaram características pseudoplásticas, propriedade de interesse para diversos setores industriais. A pirólise da biomassa gerada a partir do cultivo da microalga resultou em 35,12% de bióleo e 57,69% de gases não-condensáveis, cujo bio-óleo possui hidrocarbonetos, compostos nitrogenados e compostos oxigenados, podendo ser utilizado em diferentes segmentos. A integração da biorremediação com a produção de bioprodutos, como biodiesel, exopolissacarídeos e bio-óleo, apresenta um modelo eficiente de biorrefinaria microalgal, onde a água produzida não é apenas tratada, mas também utilizada como fonte para a geração de bioprodutos com alto valor agregado.

Palavras-Chave: Biorrefinaria de microalgas; Chlorolobion braunii; água produzida; bioprodutos; tratamento de efluentes.

ABSTRACT

Oil exploration is one of the main sources of global energy, but it also generates large volumes of produced water (PW), an effluent with a high concentration of pollutants, which impacts the environment and creates a significant environmental liability for the fossil fuel industry. Therefore, the treatment of PW becomes a priority to mitigate these impacts, and among the treatment approaches, biological treatment with microalgae presents itself as an efficient and sustainable alternative. In this context, the present study evaluated the bioremediation of PW using the microalga Chlorolobion braunii, a green freshwater alga known for its tolerance to toxic environments. The cultivation was carried out in 250 L bioreactors using a mixture containing 50% PW and 50% BG-11 medium (AP50%), while the control cultivation was conducted using only BG-11 medium. The results demonstrated high efficiency in removing components from the produced water, such as nitrate (99.54%), phosphate (77.78%), iron (94%), and manganese (75%), in addition to a reduction in the alkalinity of the medium (61%). The total biomass yield was 40 g in the AP50% cultivation, using 100 L of PW. The biomass composition revealed 11.40% protein, 13.07% carbohydrates, and 8.50% lipids, with the remaining 67.03% composed of biochar. The presence of lipids, mainly saturated and monounsaturated fatty acids, with emphasis on palmitic acid (C16:0) and elaidic acid (C18:1ω9t), is relevant for biodiesel production, as they meet international quality standards for biodiesel. Additionally, the cultivation of Chlorolobion braunii in AP50% resulted in the production of exopolysaccharides (EPS), with approximately 30 g of EPS generated, which exhibited pseudoplastic characteristics, a property of interest for various industrial sectors. The pyrolysis of the biomass generated from the microalga cultivation resulted in 35.12% bio-oil and 57.69% non-condensable gases, with the bio-oil containing hydrocarbons, nitrogenous compounds, and oxygenated compounds, which can be used in different sectors. The integration of bioremediation with the production of bioproducts, such as biodiesel, exopolysaccharides, and bio-oil, presents an efficient microalgal biorefinery model, where produced water is not only treated but also used as a source for generating high-value-added bioproducts.

Keywords: Microalgae biorefinery; Chlorolobion braunii; produced water; bioproducts; Effluent Treatment.

LISTA DE FIGURAS

Figura 1 – Microscopia da microalga Chlorolobion braunii ...........................................19

Figura 2 – Efeito da intensidade luminosa na taxa de crescimento de microalgas ...........23

Figura 3 – Representação dos produtos gerados através das microalgas .........................27

Figura 4 – Esquema de transesterificação .......................................................................28

Figura 5 – Volume global de Água Produzida .................................................................33

Figura 6 – Inóculos de Chlorolobion braunii em cultivo indoor (esquerda) e cultivo outdoor (direita) ...............................................................................................................38

Figura 7 – Cultivo outdoor de Chlorolobion braunii em reatores raceway, controle em meio BG-11 (esquerda) e em 50% água produzida + 50% meio BG-11 (direita) .............39

Figura 8 – Obtenção de EPS: a) precipitação em álcool, b) diálise, c) liofilização, d) EPS ......................................................................................................................................................41

Figura 9 – Produção (A) e produtividade (B) de EPS obtido através do cultivo de Chlorolobion braunii em meio BG-11 suplementado com 50% de AP (AP50%) () e o controle (CT) () ................................................................................................51

Figura 10 – Espectroscopia de Infravermelho por Transformada de Fourier para biomassa (A) e EPS (B) obtidos através do cultivo de Chlorolobion braunii em meio BG-11 suplementado com 50% de AP (AP50%) e o controle (CT) .............................................53

Figura 11 – Efeito da taxa de cisalhamento na viscosidade da solução de EPS obtido através da Chlorolobion braunii em meio BG-11 suplementado com 50% de AP () e o controle () .........................................................................................................56

Figura 12 – Curvas TGA (A), DTG (B) e DSC (C) da biomassa obtida através da Chlorolobion braunii em meio BG-11 suplementado com 50% de AP (AP50%) e o controle (CT) ...................................................................................................................58

Figura 13 – Curvas TGA (A), DTG (B) e DSC (C) do EPS obtido no cultivo de Chlorolobion braunii em meio BG-11 suplementado com 50% de AP (AP50%) e o controle (CT) ....................................................................................................................................60

Figura 14 – Composição dos produtos gasosos não-condensáveis obtidos da pirólise da biomassa da Chlorolobion braunii em meio BG-11 suplementado com 50% de AP (AP50%) e o controle (CT) ..............................................................................................62

Figura 15 – Principais produtos obtidos da pirólise da biomassa da Chlorolobion braunii em meio BG-11 suplementado com 50% de AP (AP50%) e o controle (CT) ...................63

Figura 16 – Relação dos produtos obtidos da pirólise da biomassa da Cholorobion braunii em meio BG-11 suplementado com 50% de AP (AP50%) e o controle (CT) .......64

LISTA DE TABELAS

Tabela 1 – Legislação aplicada para o uso da Água Produzida ........................................33

Tabela 2 – Composição química e eficiência de remoção do meio de cultura antes e depois do tratamento com meio BG-11 suplementado com 50% de AP ......................................44

Tabela 3 – Produção final (Xfinal) e biomoléculas obtidas da biomassa da Chlorolobion braunii cultivada em meio BG-11 suplementado com 50% de AP e o controle ................47

Tabela 4 – Perfil de ácidos graxos, em porcentagem, obtidos da biomassa da Chlorolobion braunii cultivada em meio BG-11 suplementado com 50% de AP e o controle ...........................................................................................................................48

Tabela 5 – Estimativa das propriedades do biodiesel obtida da biomassa da Chlorolobion braunii cultivada em meio BG-11 suplementado com 50% de AP e o controle ................49

Tabela 6 – Grupos funcionais detectados por FTIR a partir da biomassa e do EPS obtidos através da Chlorolobion braunii cultivada em meio BG-11 suplementado com 50% de AP e o controle ......................................................................................................................54

Tabela 7 – Viscosidade aparente da solução de EPS obtida através da Chlorolobion braunii cultivada em meio BG-11 suplementado com 50% de AP e o controle ................56

Tabela 8 – Temperaturas de degradação referentes à biomassa de Chlorolobion braunii cultivada em meio BG-11 suplementado com 50% de AP (AP50%) e o controle (CT) ...57

Tabela 9 – Temperaturas de degradação referentes ao EPS obtido da Chlorolobion braunii cultivada em meio BG-11 suplementado com 50% de AP (AP50%) e o controle (CT) ...60

SUMÁRIO

1.	INTRODUÇÃO	13

2.	OBJETIVOS	15

2.1	OBJETIVO GERAL	15

2.2	OBJETIVOS ESPECÍFICOS	15

3.	REVISÃO BIBLIOGRÁFICA	16

3.1	MICROALGAS	16

3.1.1	Chlorolobion braunii	18

3.2	FATORES QUE AFETAM O CRESCIMENTO DAS MICROALGAS	20

3.3	BIOPRODUTOS ADVINDOS DO CULTIVO DE MICROALGAS	26

3.3.1	Biocombustíveis	27

3.3.2	Bio-óleo	28

3.3.3	Biochar	29

3.3.4	Polímeros Extracelulares	30

3.4	ÁGUA PRODUZIDA	33

4.	MATERIAIS E MÉTODOS	37

4.1	COLETA, COMPOSIÇÃO QUÍMICA E EFICIÊNCIA DE REMOÇÃO DE NUTRIENTES DA ÁGUA PRODUZIDA	37

4.2	PREPARAÇÃO E AQUISIÇÃO DE INÓCULO	37

4.3	CONDIÇÕES DE CULTIVO EM ÁGUA PRODUZIDA E PRODUÇÃO DE BIOMASSA	38

4.4	COMPOSIÇÃO DE BIOMOLÉCULAS DA BIOMASSA	39

4.5	COMPOSIÇÃO DE ÁCIDOS GRAXOS E AVALIAÇÃO DAS PROPRIEDADES DO BIODIESEL PRODUZIDO	40

4.6	OBTENÇÃO E CINÉTICA DE PRODUÇÃO DE SUBSTÂNCIAS POLIMÉRICAS EXTRACELULARES (EPS)	41

4.7	ESPECTROSCOPIA DE INFRAVERMELHO COM TRANSFORMADA DE FOURIER COM REFLETÂNCIA TOTAL ATENUADA (ATR-FTIR)	42

4.8	PARÂMETROS REOLÓGICOS DO EPS	42

4.9	ANÁLISE TERMOGRAVIMÉTRICA (TGA), DERIVADA TERMOGRAVIMÉTRICA (DTG) E CALORIMETRIA DIFERENCIAL DE VARREDURA (DSC)	42

4.10	PIRÓLISE E ANÁLISE DOS PRODUTOS	43

4.11	ANÁLISE ESTATÍSTICA	43

5.	RESULTADOS E DISCUSSÃO	44

5.1	COMPOSIÇÃO QUÍMICA E EFICIÊNCIA DE REMOÇÃO DE NUTRIENTES DA AP	44

5.2	PRODUÇÃO E COMPOSIÇÃO BIOQUÍMICA DA BIOMASSA	47

5.3	COMPOSIÇÃO DE ÁCIDOS GRAXOS E AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DO BIODIESEL PRODUZIDO	48

5.4	CINÉTICA DE PRODUÇÃO DO EPS	51

5.5	ATR-FTIR	53

5.6	PARÂMETROS REOLÓGICOS DO EPS	56

5.7	TGA, DTG e DSC	58

5.8	PIRÓLISE BIOMASSA	63

5.8.1	Caracterização dos gases não-condensáveis	63

5.8.2	Bio-óleo	64

CONCLUSÃO	68

REFERÊNCIAS	69

ANEXO A – COMPOSIÇÃO QUÍMICA DOS BIO-ÓLEOS OBTIDOS PELA PIRÓLISE DA BIOMASSA DA C. BRAUNII EM MEIO BG-11 SUPLEMENTADO COM 50% DE AP E O CONTROLE.	101

- INTRODUÇÃO

Durante a extração de petróleo e gás natural, um efluente chamado água produzida (AP) é extraído em grandes quantidades junto com o óleo. Naturalmente presente nos reservatórios, a AP pode atingir uma proporção de 3:1 em relação ao petróleo (Abbas et al., 2021). Sua composição é complexa e pode conter diversos contaminantes, como compostos de óleo, compostos químicos, minerais e sólidos dissolvidos (Yousef et al., 2020). Esses constituintes variam conforme a localização geográfica do reservatório, o modo de extração e a idade do reservatório (Al-Kindi et al., 2021). Em campos esgotados, o volume de AP pode representar até 98% do total de fluidos extraídos (Abbas et al., 2021). Além disso, projeções da Produced Water Society (2020) indicam que, para 2030, a produção global de AP poderá alcançar, aproximadamente, 240 bilhões de barris.

Dentre os possíveis tratamentos, os métodos biológicos são comumente considerados vantajosos por serem aplicáveis em diferentes temperaturas, diferentes valores de pH e salinidade, além de removerem diversos nutrientes, metais e traços de contaminantes orgânicos de forma sustentável (Abujayyab et al., 2022). Diferente das técnicas por tratamento químico, como o tratamento utilizando sulfato de alumínio, pois há geração de lodo com alumínio residual considerado tóxico, o cultivo de microalgas geralmente requer menor utilização de produtos químicos (Jesus et al., 2024; Khairuddin, et al., 2024). O tratamento da AP, através da utilização de microalgas, envolve três mecanismos definidos: absorção de contaminantes pelas microalgas, acumulação de poluentes dentro das células e degradação de poluentes por meio das atividades metabólicas das microalgas (Abdelfattah et al. 2023). Assim, a biorremediação da água produzida pode ser realizada por meio do uso de microalgas, devido à sua capacidade de utilizar poluentes como fonte de nutrientes (Alsarayreh et al., 2022).

Dentre as espécies de microalgas investigadas para o tratamento da AP, Monoraphidium sp. (Hakim et al. 2018), Chlorella sp. (Godfrey, 2012) e Scenedesmus sp. (Khairuddin, et al., 2024) são as mais comuns. Uma espécie promissora é a microalga Chlorolobion braunii, pertencente à classe das Trebouxiofíceas, como a Trebouxia arboricola, mas ainda é pouco relatada pela literatura; contudo, existem trabalhos que provaram sua resistência frente a cenários de toxicidade (Echeveste et al., 2017; Baracho et al., 2019). Assim, a Chlorolobion braunii pode ser uma potencial candidata para ser empregada em cultivos utilizando AP.

No entanto, escalonar a produção de biomassa microalgal para um sistema outdoor apresenta desafios. Esses sistemas enfrentam taxas de produção mais baixas e maior risco de contaminação por outros microrganismos, o que pode afetar a qualidade da biomassa (Lane, 2022). Uma estratégia para viabilizar e superar esses desafios são as biorrefinarias integradas, que se apresentam como uma solução de longo prazo, economicamente e ambientalmente viável, com potencial para incrementar a produtividade de biomassa (Fal et al., 2023).

As microalgas possuem características biotecnológicas relevantes para inserção neste conceito de biorrefinaria. A biomassa gerada após a remediação contém diferentes concentrações de biomoléculas como proteínas, carboidratos, lipídios, ácidos graxos e polissacarídeos (Dolganyuk et al., 2020). Entre essas biomoléculas, lipídios podem ser aplicados na indústria de energia, devido ao seu potencial de conversão em ácidos graxos e, posteriormente, em biodiesel (Morales et al., 2021). A biomassa é adequada para sua conversão em biochar, um produto sólido que contém um alto teor de carbono (65–90%), alta área superficial e estrutura porosa, com diferentes usos, como fertilizante e adsorvente (Costa et al., 2023). Além disto, os exopolissacarídeos (EPS) podem ser utilizados na indústria de alimentos, cosméticos e, também, como biolubrificantes (Caetano et al., 2022; Wang et al., 2022).

Portanto, este trabalho procurou demonstrar a viabilidade do cultivo da microalga Chlorolobion braunii em água produzida, explorando uma espécie pouco investigada na literatura, em um sistema outdoor e piloto. A pesquisa busca integrar a biorremediação de efluentes tóxicos à síntese de bioprodutos de alto valor agregado, como exopolissacarídeos, biodiesel, bio-óleo e biochar, dentro do conceito de biorrefinaria.

- OBJETIVOS

  - OBJETIVO GERAL

Demonstrar a viabilidade do cultivo da Chlorolobion braunii em água produzida, em um sistema outdoor e piloto, aliando biorremediação a obtenção de bioprodutos em um conceito de biorrefinaria.

  - OBJETIVOS ESPECÍFICOS

-	Produzir biomassa de Chlorolobion braunii, utilizando água produzida em escala piloto e sistema outdoor;

-	Avaliar a eficiência de biorremedição da água produzida;

-	Determinar o perfil de biomoléculas da biomassa de Chlorolobion braunii resultante do cultivo em água produzida;

-	Avaliar o comportamento térmico da biomassa produzida;

-	Determinar o perfil de ácidos graxos e a qualidade do biodiesel produzido;

-	Extrair e caracterizar a síntese de exopolissacarídeos (EPS) por Chlorolobion braunii utilizando água produzida;

-	Produzir e caracterizar o bio-óleo obtido por processo de pirólise da biomassa de Chlorolobion braunii.

- REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

  - MICROALGAS

As microalgas englobam uma ampla variedade de microrganismos fotossintéticos, com um número estimado de espécies variando entre 30.000 e 1.000.000 (Rumin et al., 2020). Elas são capazes de fixar CO2 da atmosfera para produzir biomassa de forma mais eficiente e rápida do que as plantas terrestres (Branco-Vieira et al., 2020; Oliveira et al., 2021), com uma taxa de eficiência de fixação de CO2 de 10 a 50 vezes superior (Ashour et al., 2024). O cultivo de microalgas tem sido intensamente explorado para a produção de biomassa e bioenergia, graças às suas vantagens, como rápida taxa de crescimento, alto teor lipídico, baixo requerimento de área para cultivo e a capacidade adicional de sequestro de CO2 (Huang et al., 2022).

Esses microrganismos podem ser encontrados em quase todos os ambientes e habitats da Terra, desde as regiões polares até o equador, água doce, água salina, água salobra, solo, rochas, árvores, etc. (Maltsev; Maltseva, 2021). Podem flutuar livremente (planctônicos) ou crescer fixos a substratos como plantas e macroalgas (epífitas), rochas (epilíticas) ou outros substratos duros como grãos de areia (episâmicas) (Xianbiao et al., 2023). Algumas espécies, inclusive, conseguem sobreviver em condições consideradas extremas, a exemplo da Dunaliella acidophila que apresenta um crescimento ótimo a um pH igual a 1 (Gimmler et al., 1991; Ianutsevich et al., 2023).

Grande parte das microalgas é fotoautotrófica, ou seja, realizam a fotossíntese para obtenção de compostos orgânicos e realização de atividades metabólicas (Smith et al., 2020). De acordo com Barros et al. (2019), embora a maioria das microalgas seja fotoautotrófica, diversas cepas mantiveram a capacidade de utilizar diferentes fontes de carbono para crescer heterotroficamente usando compostos orgânicos como fonte de carbono. A produção heterotrófica de microalgas apresenta produtividade cerca de dez vezes maior em comparação com as microalgas cultivadas autotroficamente (Ruiz et al., 2022). Quando em cultivo heterotrófico, a microalga Chromochloris zofingiensis estudada por Peng et al., (2022), foi mais eficiente na remoção da levofloxacina, um agente bacteriano, com uma taxa de remoção entre 79,8-97,1% enquanto, em cultivo autotrófico, a C. zofingiensis apresentou uma taxa de 6,5-8,5%, provavelmente, a maior taxa em cultivo heterotrófico se deve à maior biomassa e secreção de EPS em comparação com a condição autotrófica.  Entretanto, embora o cultivo heterotrófico possua vantagens, ele não fixa o CO2 durante a fase de crescimento, o contrário, há geração de CO2, por isso, não contribui positivamente para a mitigação das emissões globais de CO2 (Hu et al., 2018).

Todavia, nem todas as espécies de microalgas de importância biotecnológica podem crescer heterotroficamente (Castillo et al., 2021). Uma alternativa de crescente interesse é o cultivo mixotrófico cujo cultivo utiliza tanto a fotossíntese quanto a fosforilação oxidativa (carbono orgânico) para suportar o crescimento das microalgas (Patel et al., 2021a). Esse tipo de cultivo apresenta benefícios como taxas de crescimento e rendimento de biomassa mais elevados do que outros modos devido à execução simultânea da via das pentoses fosfato e da fotossíntese, além da fase exponencial de crescimento estendida devido à contribuição heterotrófica (Patel et al., 2019). A biomassa gerada em um cultivo mixotrófico de Chlorella vulgaris, tendo uma dosagem de auxina (fitohormônio) para uma produção ótima, foi relativamente maior quando comparada a um cultivo autotrófico (Chang et al., 2022).

Dessa forma, tanto para o cultivo autotrófico, quanto para o mixotrófico, as microalgas desempenham papel importante nos ciclos biogeoquímicos do carbono (Silvello et al., 2022) e do nitrogênio (Chen; Wang, 2020). No ciclo do carbono, consomem através da fotossíntese, carbono inorgânico, CO2, e produzem matéria orgânica tendo a luz solar como fonte de energia. Através desse processo, que pode ser classificado como um ciclo de carbono sustentável (Pan et al., 2018; Sarker; Kaparaju, 2024), há a produção de O2 e biomassa microalgal composta por proteínas, carboidratos e lipídios (Carvalho et al., 2020). No ciclo do nitrogênio, colaboram com a fixação de N2 transformando-o em sais de nitrogênio que podem ser absorvidos pelas plantas superiores (Gonçalves et al., 2023).

O uso das microalgas, associado ao tratamento de águas residuais, é uma maneira de reciclar o nitrogênio promovendo a mitigação desse nutriente no ambiente cujo acúmulo pode causar eutrofização e impactos à biodiversidade (Yousaf et al., 2021). Nesse tipo de cultivo, conforme Nishi et al. (2022), a microalga Chlorella sorokiniana, em consórcio com bactérias nitrificantes, pela rota da absorção de microalgas, apresenta uma taxa positiva para a remoção de amônio em diferentes intensidades luminosas.

Devido às diferentes condições de cultivo, bioprodutos gerados e diversidade inerente, as microalgas se tornam uma fonte de interesse em diferentes aplicações seja para alimentação humana (Wang et al., 2021) ou animal (Chaudhary et al., 2023), na indústria farmacêutica (Abu-Ghosh et al., 2021), tratamento de águas residuais (Plöhn et al., 2021) e para a produção de energia renovável (Peter et al., 2022). Arutselvan et al. (2022) apresentaram resultados considerados positivos para a remoção de nitrato (NO3-) em tratamento de efluente da indústria de curtume (85,37% de remoção) e efluente de indústria têxtil (83,84% de remoção) utilizando as microlagas Chlorella vulgaris e Scenedesmus dimorphus. Baldev et al. (2021) reportaram, para a microalga Scenedesmus sp. NTMDB07, a eficiência na remoção de poluentes de efluentes domésticos (86% de nitrato e 66% de fosfato), além da capacidade de sintetizar lipídios e ácidos graxos com qualidade para aplicação em biocombustíveis. Portanto, as microalgas demonstram grande potencial para aplicações em diversos setores, apresentando resultados promissores tanto na remediação ambiental quanto na produção de bioprodutos de valor agregado, como lipídios e ácidos graxos, com destaque para sua viabilidade no desenvolvimento de biocombustíveis.

    - Chlorolobion braunii

A  Chlorolobion braunii (C. braunii), pertencente à classe das Trebouxiofíceas – uma das principais classes de microalgas verdes, que inclui organismos com uma ampla diversidade de estilos de vida, como fotoautotróficos livres, parceiros endossimbióticos e parasitas heterotróficos (Barcytė et al., 2024), além de se apresentar como unidades unicelulares cocóides, elípticas, filamentos ou lâminas (Chiva et al., 2025) –, a C. braunii é uma microalga verde, de água doce, com formato fusiforme, possui simetria heteropolar a isopolar e tende a formar aglomerações ou colônias (AlgaeBase, 2002; Silva et al., 2017). Diferentemente de outras espécies amplamente estudadas, como Chlorella vulgaris, Spirulina platensis e Dunaliella salina, que já possuem aplicações consolidadas em áreas como biotecnologia (Akash et al., 2023; Defendi-Cho; Gould, 2023) e nutrição (Ramírez-Rodrigues et al., 2021; Irshad et al., 2024), a C. braunii ainda permanece pouco explorada. A Figura 1 apresenta a microscopia da C. braunii.

Figura 1 – Microscopia da microalga Chlorolobion braunii.

Fonte: Culture Collection of Algae & Protozoa (2007)

Iyer et al. (2015) analisaram a capacidade da C. braunii em absorver potássio para uso da microalga como biofertilizante, para evitar a deficiência de K+ em plantações, pois a deficiência de potássio pode causar raízes menores e caules enfraquecidos. Foi relatado que a C. braunii foi capaz de absorver cerca de 40,66% de potássio do meio contendo 400 ppm de K+, demonstrando que a microalga possui potencial em uso como biofertilizante.

Baracho et al. (2019) estudaram a influência de íons Cu2+ no metabolismo da C. braunii. Foi relatado que, a depender da concentração, o crescimento foi negativamente afetado em 2,5 × 10⁻⁸ mol L⁻¹ de Cu²⁺. No entanto, em 1,5 × 10⁻⁷ mol L⁻¹ de cobre livre, o efeito foi de proteção do PSII contra danos fotoquímicos. Além disso, a concentração total intracelular de biomoléculas (lipídios, proteínas, carboidratos, clorofila a, carotenoides) por célula aumentou em altas concentrações de cobre às custas da taxa de crescimento, todavia, a conclusão é que o cobre pode ser usado para manipulação bioquímica em microalgas, sendo uma ferramenta promissora para aumentar o rendimento de óleos intracelulares.

Joseph e Ray (2024a) avaliaram a produção de biomassa e lipídios em células de C. braunii sob diferentes concentrações de nutrientes disponíveis. Foi relatado que, dentre as espécies estudadas, Monoraphidium contortum, Halochlorella rubescens, Coccomyxa simplex, Kirchneriella obesa e Chlorolobion braunii, a C. braunii apresentou a maior produção de biomassa em meio rico em nitrogênio e em meio com limitação de fósforo (análise em meio meio Basal de Bold - BBM). Além disso, em relação a produção de lipídios, a C. braunii apresentou uma produção de 34,32% em meio com limitação de N, atrás apenas da M. contortum, 44,38%. Também, a C. braunii apresentou uma alta taxa de remoção de N, ~95% valor próximo ao das outras espécies.

Joseph e Ray (2024b) avaliaram a produção de biomassa e eficiência na remoção de nutrientes em efluente lácteo utilizando Chlorolobion braunii, Scenedesmus javanensis e Halochlorella rubescens. Foi relatado que a C. braunii superou as outras espécies em produtividade de biomassa na maioria dos tratamentos (25% efluente lácteo e 75% meio BBM; 50% efluente lácteo e 50% meio BBM e 100% efluente lácteo) e apresentou menores exigências de nitrogênio e fósforo, o que a torna uma candidata valiosa para cultivo em efluentes com baixo teor de nutrientes.

Dessa forma, C. braunii se apresenta como uma alternativa promissora para a produção de lipídios e outras biomoléculas de alto valor agregado, além de demonstrar potencial para a remoção eficiente de nutrientes em diferentes tipos de meios de cultivo. Sua versatilidade em responder a variações ambientais e a capacidade de produzir substâncias bioativas tornam-na uma candidata competitiva frente a outras espécies amplamente estudadas, como Chlorella vulgaris e Spirulina platensis.

  - FATORES QUE AFETAM O CRESCIMENTO DAS MICROALGAS

Alguns elementos são de grande importância para o desenvolvimento de uma cultura de microalgas e devem ser adicionados aos meios de cultura para se obter um melhor desenvolvimento da espécie e uma maior síntese de biomoléculas de interesse. Os nutrientes essenciais necessários para garantir um mínimo de condições de crescimento de microalgas são classificados em macro e micronutrientes. Os macronutrientes, como carbono, nitrogênio e fósforo, são essenciais para o crescimento celular, síntese de macromoléculas, transferência de energia e divisão celular das microalgas, já os micronutrientes, como ferro, manganês e cálcio, possuem impactos significativos no metabolismo das microalgas, envolvendo a absorção e utilização de macronutrientes e luz, o que, por fim, afeta as taxas de crescimento e a concentração final de biomassa (Liyanaarachchi et al., 2020; Aslam et al., 2021; Yaakob et al., 2021).

O carbono (C) é o nutriente essencial para o cultivo, sendo sua concentração preponderante por ser constituinte básico para a formação de todas as substâncias orgânicas sintetizadas pela célula, por exemplo, proteínas, carboidratos, ácidos nucléicos, vitaminas e lipídios (Sydney et al., 2019). A grande maioria das espécies de microalgas contém cerca de 50% de C em sua biomassa seca, e o seu aumento está estritamente relacionado à limitação de outros nutrientes, como nitrogênio e fósforo (Zuccaro et al., 2020). É absorvido na forma inorgânica através da fotossíntese, entretanto, muitas espécies são capazes de absorver carbono na sua forma orgânica por meio da via das pentoses fosfato (PPP) (Ma et al., 2022). Oliveira et al. (2021), relataram que, para a microalga Choricystis minor var., tanto os cultivos fototrófico (carbono inorgânico), heterotrófico (carbono orgânico) e mixotrófico (carbono orgânico e inorgânico) apresentaram produção de biomassa, comprovando que a microalga pode consumir os dois tipos de carbono. Contudo, o cultivo mixotrófico, utilizando frutose, foi o que apresentou ácidos graxos com alta qualidade para a produção de biodiesel. Dessa forma, a fonte de carbono e o modo de cultivo influenciam diretamente o crescimento das microalgas, a composição da biomassa e a síntese de biocompostos. A escolha adequada desses fatores pode maximizar a produção de ácidos graxos de alta qualidade, favorecendo a obtenção de biodiesel e outros bioprodutos de interesse.

O nitrogênio (N) é o segundo elemento mais abundante na biomassa de microalgas, com concentrações variando entre 1% e 12% (Liang et al., 2023) e está presente na composição do DNA, RNA, proteínas e pigmentos, como clorofilas e ficocianina. Esse elemento pode ser fornecido na forma inorgânica, como nitrato (NO₃⁻), nitrito (NO₂⁻), óxido nítrico (NO) e amônio (NH₄⁺), ou na forma orgânica, incluindo ureia e aminoácidos (Zuccaro et al., 2020). A disponibilidade de N no meio de cultivo afeta diretamente o metabolismo microalgal, influenciando a síntese de proteínas, lipídios e carboidratos, tanto em função da concentração disponível quanto da forma de fornecimento, seja inorgânica ou orgânica (Mastropetros et al., 2022). Estudos de Delgado et al. (2021) demonstraram que a microalga Picocystis salinarum apresenta respostas distintas à variação na concentração de nitrogênio no meio. Ao testar três diferentes concentrações de N (37,5, 18,75 e 9,375 mg L⁻¹ NaNO₃), observou-se que a menor concentração (9,375 mg L⁻¹ NaNO₃) resultou no maior acúmulo de lipídios e carboidratos (33,87% e 30,98%, respectivamente) e na menor síntese de proteínas (1,89%). Esses achados evidenciam que a disponibilidade de nitrogênio não apenas regula a composição bioquímica das microalgas, mas também pode ser modulada estrategicamente para otimizar a produção de metabólitos de interesse.

Fósforo (P) corresponde ao terceiro elemento mais abundante das microalgas, com uma concentração na faixa de 1% de toda a biomassa (Maltsev et al., 2023). Esse elemento é importante para as microalgas, pois faz parte da síntese de ácidos nucleicos, ATP, e fosfolipídios como principal componente da membrana (Su, 2021). As microalgas podem absorver fósforo na forma de polifosfato ou ortofosfato para aumentar seu crescimento e conteúdo nutricional nas células (Yaakob et al., 2021). Assim como o N, a concentração de P também afeta o metabolismo das células. Quando em alta concentração, o excesso de fósforo é então armazenado nas células na forma de polifosfato e, quando em limitação de P, as células passam por várias adaptações bioquímicas, incluindo a captura eficiente de P externo e o redirecionamento de fosfato inorgânico de moléculas intracelulares (Dyhrman, 2016; Yu et al., 2024). Portanto, o fósforo é necessário para o metabolismo das microalgas, influenciando o crescimento e a composição celular. Sua disponibilidade afeta a síntese de biomoléculas e ativa mecanismos de armazenamento ou reutilização, garantindo a adaptação das células a diferentes condições ambientais.

Em relação aos micronutrientes, eles também desempenham funções para a manutenção dos metabolismos das microalgas. Como exemplo, tem-se o manganês, um cofator essencial no complexo de oxigênio do fotossistema II (PSII)  (Chaput et al., 2019); o cálcio, que influencia na divisão celular e morfogênese (Zuccaro et al., 2020) e o ferro que é utilizado nas atividades celulares e metabólicas, como a fotossíntese e a respiração (Rana; Prajapati, 2021). Conforme apresentado por Zuccaro et al. (2020), o crescimento das microalgas é afetado não apenas por fatores como disponibilidade de nutrientes, mas também inclui temperatura, intensidade luminosa, pH e parâmetros operacionais como mistura dos componentes, agitação e aeração. Assim, manter o controle desses parâmetros, para atender a condição ótima para a espécie analisada, é fundamental para atingir os objetivos do cultivo.

De modo geral, uma temperatura adequada favorece o crescimento das microalgas, enquanto temperaturas excessivas podem provocar a desnaturação das proteínas, resultando na inativação de enzimas, distúrbios metabólicos e até a morte celular (Tian et al., 2024). Quando a temperatura ultrapassa a faixa ótima, temperatura ideal para maximizar o crescimento, variando conforme a espécie, ocorre uma alteração na estrutura de algumas proteínas, especialmente na cadeia de transporte de elétrons, o que leva a uma redução rápida na taxa líquida de crescimento e aumento na mortalidade (Pessi et al., 2022). Além disso, a capacidade de remoção de nutrientes presentes nos efluentes é diretamente influenciada pela temperatura e pela intensidade da luz (Tian et al., 2024). Temperaturas abaixo da faixa ótima limitam a taxa de crescimento das microalgas, afetando a cinética dos processos enzimáticos celulares (Ziganshina et al., 2022). Kalinina et al. (2023) observaram que, para as microalgas Chlorella vulgaris, Scenedesmus fuscus e Scenedesmus obliquus, a faixa de temperatura ideal estava entre 28 e 33 ºC, onde houve a maior produção de biomassa. Acima dessa faixa, as microalgas apresentaram morte celular e redução na produção de biomassa, enquanto abaixo dessa faixa, o crescimento foi limitado ou inibido. Portanto, a temperatura é um fator que influencia diretamente no crescimento das microalgas, a taxa de fotossíntese e a composição da biomassa das microalgas (Carneiro et al., 2020).

A intensidade luminosa possui influência no crescimento das microalgas. Geralmente, aumentos na intensidade da luz aumentam o crescimento de microalgas até um limiar fotoinibitório, mas o impacto desse efeito varia entre espécies (Nzayisenga et al., 2020). A intensidade da luz é um fator determinante no crescimento das microalgas, uma vez que a taxa fotossintética se correlaciona com a intensidade da luz e a taxa de crescimento aumenta com essa intensidade até um certo nível, dependente da espécie (Bialevich et al., 2022).  Essa relação entre a taxa de crescimento e a intensidade luminosa está expressa na Figura 2.

Figura 2 – Efeito da intensidade luminosa na taxa de crescimento de microalgas.

Fonte: Adaptado de Chowdury et al. (2020)

O crescimento das microalgas é proporcional à intensidade da luz até atingir um ponto de saturação, no qual a atividade fotossintética das microalgas alcança seu valor máximo, contudo, quando a intensidade da luz cai abaixo desse valor ideal, o crescimento das microalgas pode ser limitado (González-Camejo et al., 2019). Por outro lado, se os valores de intensidade de luz excederem o ideal, o fotossistema I (PSI) e o fotossistema II (PSII) serão danificados, causando fotoinibição nas microalgas (Chowdury et al., 2020). Songserm et al. (2024) indicaram, para Scenedesmus falcatus, sob três intensidades luminosas diferentes (100, 500, e 1000 μmol fótons m−2·s−1) um aumento gradual no crescimento sob condições de alta luminosidade (1000 μmol fótons m⁻²·s). Por outro lado, uma taxa de crescimento mais lenta foi observada sob baixa luminosidade (100 μmol fótons m⁻²·s⁻¹). No entanto, reduções significativas no rendimento quântico máximo (Fv/Fm), medida do potencial máximo do rendimento quântico do PSII, foram registradas sob 1000 μmol fótons m⁻²·s⁻¹, indicando um declínio na eficiência fotossintética da alga. Segundo Songserm et al. (2024), esse declínio na eficiência fotossintética sugere mecanismos de efeitos inibitórios induzidos pelo estresse luminoso elevado. A redução na eficiência pode ocorrer devido a danos no PSII, quando a taxa de fotodano supera a taxa de reparo. Assim, a intensidade luminosa exerce impacto no crescimento das microalgas, e diferentes intensidades luminosas são necessárias para diferentes espécies (Farahin et al., 2021).

O pH é um dos fatores que mais importam para o cultivo microalgal. O desenvolvimento de microrganismos, como as microalgas, é fortemente influenciado pelo pH devido ao seu impacto direto no equilíbrio NH3/NH4+ e na acessibilidade ao nitrogênio (Mathew et al., 2021). Para o desenvolvimento ótimo, diferentes espécies de microalgas requerem diferentes faixas ótimas de pH, e variações no pH impactam a funcionalidade dos microrganismos, particularmente o processo de ativação de enzimas e proteínas (Li et al., 2020). A maioria das espécies de microalgas é conhecida por ter um pH ótimo na faixa da neutralidade, porém algumas espécies apresentam pH ótimo em zonas ácidas (pH<5) ou básicas (pH>9) (Yu et al., 2022). Chowdury et al. (2020) relatam que a microalga Scenedesmus almeriensis apresentou cresimento ótimo na faixa de pH de 7,5-8,5, alcançando uma produtividade de biomassa de 0,5 g L-1 d-1. Zhang et al. (2022), relataram que a Dunaliella salina apresentou alta concentração de biomassa na faixa de pH de 5,5-7,5. Assim, manter uma faixa de pH ideal é essencial para o crescimento celular, a atividade enzimática e a absorção de nutrientes (Abinandan et al., 2021).

A aeração fornece gás à cultura, aumenta a transferência de massa, controla os níveis tóxicos de oxigênio dissolvido e inibitórios de CO2, evitam a deficiência de CO2 e a sedimentação no meio. No entanto, a aeração excessiva pode danificar as células das microalgas devido a agitação e incorrer em custos mais elevados de energia (Magdaong et al., 2019). A aeração também auxilia na movimentação e circulação do meio o que dificulta o depósito de células no fundo do reator além de proporcionar uma melhor exposição à luz para a realização da fotossíntese nas células presentes. Além disso, as taxas ótimas de aeração dependem da espécie da microalga, do tipo do reator, do formato do reator e do volume do cultivo (Barbosa et al., 2003; Daneshvar et al., 2021). Para a microalga Chlorella sp., conforme Han et al. (2015), em um fotobiorreator de formato cilíndrico de 0,300 m de altura, com diâmetro interno de 0,120 m, espessura de parede de 0,005 m e 3 L de volume de trabalho, a aeração de 36 L/h apresentou-se como a taxa ótima para o cultivo. Assim, a taxa de aeração deve ser otimizada para melhorar a transferência de massa, beneficiando o cultivo (Herrmann-Heber et al., 2020).

Ademais, para se atender às necessidades comerciais, o cultivo de microalgas exige produção em grande escala com alta taxa de rendimento. No entanto, como destacado por Novoveská et al. (2023), a ampliação da produção de sistemas laboratoriais para sistemas de grande escala é um empreendimento complexo e potencialmente dispendioso, pois os aspectos relacionados à especie, temperatura, luminosidade, nutrientes, fontes de água, contaminação e riscos ambientais precisam ser devidamente considerados quando se pensa na elaboração de uma biorrefinaria de microalgas. Contudo, estratégias como biorrefinarias integradas têm sido propostas para superar essas dificuldades, combinando, sequestro de CO2, tratamento de efluentes, produtividade de biomassa, reciclagem de nutrientes e produtividade de lipídios para obter múltiplos produtos com melhor valor de mercado (Ahirwar et al., 2021; Kashyap et al., 2021).

O tipo de sistema de cultivo também influencia no resultado da produtividade de biomassa microalgal. Os sistemas para cultivo de microalgas são classificados como fotobiorreatores (do inglês photobioreactors, PBR), podendo ser reatores abertos para a atmosfera, como os fotobiorreatores raceways, ou fechados, como os reatores tubulares (Acién et al., 2017; Magalhães et al., 2022). Como reportado por Gojkovic et al. (2021) e Novoveská et al. (2023), a produtividade de biomassa em reatores abertos variam de 0,010 a 0,12 g L⁻¹ d⁻¹, enquanto, em reatores fechados, variam de 1,5 a 1,6 g L⁻¹ d⁻¹. Esse baixo valor em sistemas abertos pode ser explicado através da iluminação solar direta recebida, o que leva a uma evaporação excessiva, problemas relacionados com a falta de agitação/aeração adequada, e a possibilidade de contaminação do sistema por outros microrganismos (Novoveská et al., 2023). Todavia, os reatores abertos ainda são os mais utilizados devido à baixa manutenção, custo de construção mais baixo, demanda reduzida de energia, facilidade de escalonamento e baixos custos operacionais (Tan et al., 2020). Indústrias como Cyanotech, no Hawaii, cultivam Spirulina em sistemas abertos para produção de biomassa e a BASF, nos EUA, cultivam Dunaliella salina para obtenção de β-caroteno (Udayan et al., 2021), mostrando que o cultivo em sistemas raceways continuam produzindo resultados positivos.

  - BIOPRODUTOS ADVINDOS DO CULTIVO DE MICROALGAS

A biomassa de algas atua como um potencial estimulador da bioeconomia circular devido à produção de nutracêuticos, alimentos e rações animais, biofertilizantes, pigmentos para coloração de alimentos e indústrias cosméticas, biocombustíveis e também em projetos de tratamento de águas residuais (Nitsos et al., 2020). Isso se deve ao fato da biomassa microalgal ser rica em diversas biomoléculas industrialmente importantes, como lipídios, polissacarídeos, proteínas, pigmentos, vitaminas e carboidratos (Chhandama et al., 2023). A partir disso, o conceito de biorrefinaria pode ser aplicado a um cultivo de microalgas com objetivo de produzir biomoléculas com importância comercial.

Uma biorrefinaria pode ser definida como uma estrutura na qual a biomassa é utilizada de maneira ideal para produzir múltiplos produtos e tenta ser autossustentável e não prejudicial ao meio ambiente (Saral et al., 2022). Semelhante a uma refinaria de petróleo, a biorrefinaria de microalgas resulta em múltiplos produtos (lipídios, carboidratos, proteínas, etc.), visto que as técnicas aplicadas são objetivadas para não serem danosas aos produtos, mantendo a funcionalidade das frações disponíveis (Eppink et al., 2017). Elementos indispensáveis às microalgas, como CO2, água, luz e nutrientes são convertidos em biomassa, através de rotas metabólicas distintas, contendo diferentes biomoléculas que podem ser aplicadas em diferentes setores industriais. A Figura 3 resume esses bioprodutos obtidos através das microalgas.

Figura 3 – Esquema da biotecnologia de microalgas para a síntese de coprodutos e suas aplicações.

Fonte: Adaptado de Da Silva (2018)

    - Biocombustíveis

O termo biocombustível ou combustível biorrenovável é referido como combustíveis sólidos, líquidos ou gasosos que são predominantemente produzidos a partir de biomassa (Malik et al., 2024). São classificados em três gerações diferentes: os de primeira geração provém de matéria comestível como cana-de-açúcar, milho e soja. Os de segunda, utilizam a matéria não comestível como a lignocelulose, resíduos agrícolas e industriais e árvores. Já os de terceira geração utilizam a geração de biomassa através das microalgas. Os principais benefícios do biocombustível de terceira geração são a menor produção de gases do efeito estufa, a elevada taxa de crescimento e produtividade da microalga e a menor disputa por terras agrícolas (Singh et al., 2020).

Muitas espécies de microalgas são capazes de armazenar uma quantidade significativa de lipídios na forma de triacilglicerol (TAG), uma fonte preferida de biocombustível que pode representar até 70% do peso seco base em algumas espécies (Xue et al., 2021). Botryococcusbraunii, Nannochloropsis sp., Dunaliella primolecta, Chlorella sp., e Crypthecodinium cohnii são exemplos de microalgas que produzem lipídios tendo, portanto, a capacidade de produzir material para a síntese de biocombustível (Sathya et al., 2023).

As microalgas podem fornecer matéria-prima para distintos tipos de biocombustíveis, incluindo o bioetanol e o biodiesel. Como as microalgas podem crescer rápida e facilmente em diferentes ambientes e condições, o meio de crescimento varia de acordo com a espécie e o produto desejado. Por exemplo, conforme Pandey et al (2024), para produzir biodiesel, devem ser selecionadas espécies com alto teor de lipídios na biomassa. Além disso, as condições ambientais precisam ser otimizadas para aumentar esse conteúdo lipídico, como também, fatores de estresse podem ser aplicados para alcançar este objetivo (Özçimen et al., 2020). O raciocínio para a produção de bioetanol é análogo, entretanto, as condições de estresse devem priorizar a produção de carboidratos, matéria-prima para a produção desse biocombustível (Olia et al., 2022).

O biodiesel é composto principalmente por ésteres derivados da reação entre metanol ou etanol e ácidos graxos saturados e insaturados de cadeia longa, como ácido palmítico, ácido esteárico, ácido oleico e ácido linoleico (Šalić et al., 2020). Sua produção pode ocorrer por alcoólise de lipídios, incluindo a esterificação de ácidos graxos livres e a transesterificação de glicerolípidos, como os triglicerídeos (TAG), na presença de álcoois (Reddy et al., 2022). No caso da produção de biodiesel a partir de óleo de microalgas, o processo envolve, inicialmente, a extração dos lipídios da biomassa microalgal, seguida pela remoção do excesso de solvente. Finalmente, o biodiesel é obtido por transesterificação (Figura 4), que pode utilizar catalisadores, dependendo das características físico-químicas do óleo (Pandey et al., 2024).

Figura 4 – Esquema de transesterificação.

Fonte: Nascimento et al. (2020)

    - Bio-óleo

Bio-óleo obtido a partir de microalgas é um produto viável e sustentável para produzir energia renovável e biocombustíveis devido ao alto teor de lipídios, proteínas e carboidratos, além de taxas de crescimento rápidas destas biomassas (Raheem et al., 2018; Wang et al., 2022). As microalgas são conhecidas por conterem carboidratos, lipídios e proteínas, o que permite sua conversão pelo processo de pirólise para produzir diversos componentes, como bio-óleo, biochar e gases não condensáveis (Ağbulut et al., 2023). O bio-óleo obtido pela pirólise de microalgas pode ser utilizado nas indústrias químicas, assim como no setor de energia (Kandasamy et al., 2022).

A produção de bio-óleo, entretanto, depende de fatores como a taxa de aquecimento, espécie da microalga, os tipos de reatores e a temperatura da reação (Xiong et al., 2022).  Derakhshandeh et al. (2020), utilizando um reator UniTerm (Turquia), cujo vaso do reator era um tubo de aço de 0,8 cm de comprimento e diâmetro interno de 0,008 m, estudaram a pirólise rápida da microalga Scenedesmus sp. e relataram um rendimento de 35,3% de bio-óleo, na temperatura ótima  de ~500 ºC. Por outro lado, Ferreira e Dias (2020), utilizando uma termobalança NETZSCH STA 409 PC acoplada ao software de Análise Térmica NETZSCH Proteus, a uma temperatura de 375 ºC, obtiveram um rendimento de bio-óleo, para a Chlorella vulgaris, de 26-38% e, para a Scenedesmus obliquus, 28-50%.

Esse processo pirolítico apresenta vantagens, como baixo custo de operação e diminuição da probabilidade de contaminação da água. Entretanto, também apresenta desvantagens, como os produtos gerados apresentarem alta complexidade, altos níveis de CO e CO2 podem ser produzidos, não podendo ser liberados diretamente no ambiente, e grande quantidade de energia é requerida para a secagem da biomassa utilizada (Ahmed et al., 2023; Ağbulut et al., 2023). Com o avanço das tecnologias em áreas como extração e fracionamento, o uso de biorrefinarias de microalgas e o apoio governamental, a pirólise se destaca como uma promissora técnica para a obtenção de bio-óleo. Essa abordagem tem o potencial de ser implementada futuramente nas indústrias de petróleo, servindo como substituto para os combustíveis fósseis (Ahmed  et al., 2023). Em suma, a conversão de microalgas em bio-óleo por pirólise demonstra um potencial significativo para fortalecer a indústria de biocombustíveis. Apesar dos desafios operacionais e ambientais ainda existentes, os avanços na compreensão dos parâmetros do processo e a crescente inovação tecnológica apontam para um futuro em que essa estratégia possa contribuir efetivamente para a sustentabilidade.

    - Biochar

Biochar é um material sólido, poroso e rico em carbono obtido a partir da conversão termoquímica da biomassa em um ambiente com limite de oxigênio (Karthik et al., 2020). A biomassa utilizada para a produção de biochar abrange uma variedade de fontes, como biomassa lignocelulósica, resíduos sólidos orgânicos urbanos, resíduos florestais e agrícolas, digestato, esterco animal, lodo de esgoto e algas (Xiang et al., 2020). Para a conversão termoquímica, são aplicados métodos como torrefação, carbonização hidrotérmica e pirólise, além de técnicas avançadas, incluindo conversão assistida por micro-ondas e catalítica. As propriedades e a composição elementar do biochar variam conforme o tipo de biomassa utilizada e as condições específicas de tratamento (Leong; Chang, 2023).

O biochar derivado de microalgas geralmente apresenta pH alcalino e contém carbono (28,5–61,3%), oxigênio (5,1–49,5%), nitrogênio (2,5–11%) e cinzas (18,6–58%) e tendem a conter mais nitrogênio e oxigênio, além de menos carbono, em comparação com os biochars lignocelulósicos (Law et al., 2022). Isso resulta em uma alta razão O/C e uma baixa razão C/N, que estão associadas à hidrofobicidade e hidrofilicidade da superfície, respectivamente; logo, a alta razão O/C favorece a adsorção de metais pesados, enquanto a baixa razão C/N facilita a adsorção de poluentes inorgânicos (Amin; Chetpattananondh, 2019; Sun et al., 2023). Ademais, biochars têm sido uma alternativa com grande atividade de adsorção, podendo reduzir ou substituir o carvão mineral no tratamento de águas residuais (Ge et al., 2020).

Binda et al. (2022) realizaram um estudo comparativo entre biochar derivado de microalgas (Nannochloropsis sp.) e biochar de biomassa lignocelulósica, avaliando sua eficiência na remoção de Pb e ácido húmico. Os resultados demonstraram uma remoção superior pelo biochar de microalgas (~98%) em relação ao lignocelulósico (~96%). Daneshvar et al. (2019), para um efluente contendo Cr (VI), o biochar microalgal removeu 100% desse contaminante presente no meio. Esses estudos evidenciam o potencial do biochar da biomassa de microalgas como um adsorvente eficiente e sustentável. Assim, o biochar derivado de microalgas apresenta características que o qualificam como um adsorvente de alto desempenho para a remoção de poluentes. Evidências experimentais demonstram sua eficácia na captura de metais pesados e poluentes, justificando seu uso como uma alternativa sustentável no tratamento de águas residuais.

    - Polímeros Extracelulares

Os polímeros extracelulares (exopolissacarídeos - EPS) são compostos orgânicos de cadeia longa, formados por unidades repetidas de açúcar, com uma diversidade estrutural decorrente de uma ampla gama de substituintes e de diferentes tipos de ligação (Whitfield, 1988; Costa et al., 2021). Polissacarídeos e proteínas são os componentes principais do EPS, mas ácidos graxos, ácidos nucléicos, ácidos húmicos, aminoácidos e outras biomoléculas estão presentes, porém, em quantidades menores (Babiak; Krzemińska, 2021).

Os EPS afetam as propriedades físico-químicas dos agregados de microalgas, como a carga superficial, viscosidade, floculação e sedimentação, além de funcionarem como anticoagulantes, protegendo as células contra desidratação e substâncias tóxicas (Xiao; Zheng, 2016; Rusanowska et al., 2023). Também desempenham um papel nutritivo, promovendo o crescimento de microalgas aderidas ao EPS, mesmo na ausência de nutrientes (Li et al., 2023; Zhou et al., 2024).

Os EPS são comumente classificados de duas maneiras: fracamente ligado à superfície celular (LB-EPS) e fortemente ligado à superfície celular (TB-EPS). O TB-EPS envolve a célula externamente, enquanto o LB-EPS encobre o TB-EPS, formando uma outra camada protetora (Liang et al., 2010; Shao et al., 2019). Segundo Li et al. (2020), LB-EPS mostram maiores capacidades de adsorção de chumbo (II) em comparação com TB-EPS, com a vantagem de que o chumbo (II) tem potencial para alavancar o processo de fotossíntese da Chlorolobion braunii, fornecendo mais biomassa e bioprodutos (Baracho et al., 2019).

Além de produzirem EPS para criação de agregados pluricelulares, as microalgas produzem essa molécula, também, como uma resposta a alguma alteração no meio de cultura ao qual há a necessidade de adaptar-se para sobreviver. A síntese desses compostos é acionada sob condições de estresse, como salinidade, intensidade luminosa/radiação UV, mudanças na temperatura ou privação de nutrientes específicos (Pierre et al., 2019).  Xiao e Zheng (2016) apresentam valores considerados chamativos para a produção de EPS em diferentes espécies de microalgas, como C. vulgaris, C. ellipsoidea, Chlamydomonas sp., Oocystis sp. e Chlorella sp. que alcançaram rendimentos totais de EPS de 235, 234, 224, 197 e 174 mg/L, respectivamente. Além dessas, a D. salina aumentou de 56 para 944 mg/L a produção de EPS devido ao estresse causado com o aumento da concentração de sal de 0,5 para 5 mol de NaCl.

Devido à sua composição, os EPSs de microalgas têm diversas aplicações na indústria alimentícia, pois oferecem propriedades reológicas, biológicas e nutricionais. São fontes de nutrientes, compostos bioativos, fibras dietéticas e têm propriedades antibacterianas e imunoestimulantes quando aplicados em ração animal (Moreira et al., 2022). Além disso, as microalgas, com alto teor proteico (40-60% p/p), podem ser utilizadas como uma fonte valiosa de aminoácidos e proteínas essenciais, ampliando suas aplicações tanto na alimentação (Mahata et al., 2022). Essas propriedades e o elevado teor proteico das microalgas abrem oportunidades para o desenvolvimento de novos produtos e processos dentro da indústria alimentícia e de rações animais, representando uma alternativa sustentável e rica em nutrientes para diferentes setores.

A aplicação na área da medicina/farmácia também é ampla e promissora. Os EPS são conhecidos por elevar o crescimento de microrganismos bacterianos benéficos à saúde, por conta da sua rica composição físico-química, chamados probióticos, na parte inferior do trato gastrointestinal ou no cólon (Patel et al., 2021b). Autores como Pina-Pérez et al. (2019) afirmam que há a melhoria da digestão e do potencial imunomodulador humano. Propriedades antilipidêmicas, antiglicêmicas, antidiabéticas e antiobesidade têm sido atribuídas a esses polissacarídeos microalgais. Inclusive, ß-glucanos de Chorella são capazes de regular os níveis pós-prandiais de glicose e insulina. Da mesma forma, a Spirulina sp. tem sido considerada promissora por poder ser usada em aplicações para reduzir a hiperlipidemia, hiperglicemia e hipertensão, para proteger contra a insuficiência renal e para promover o crescimento de Lactobacillus intestinais, o que corrobora para o fato dos benefícios inerentes ao EPS produzidos por microalgas.

Além dos setores alimentícios e farmacêutico/médico, o EPS também possui aplicações sustentáveis em tratamento de efluentes (Baranwal et al., 2022). No processo de adsorção, por exemplo, íons de metais pesados livres presentes no efluente são adsorvidos na superfície celular e o EPS é excretado. O EPS fornece grupos funcionais que podem interagir com os íons de metais pesados, e, por meio de transporte ativo, esses íons são transportados para o citoplasma e depois difundidos e combinados com proteínas macromoleculares e polipeptídeos na célula (Borges et al., 2023). Também, o EPS pode se apresentar como um suporte polimérico em nanopartículas de diferentes compostos. Esses nanocompósitos podem ser aplicados em tratamento de efluentes, podendo apresentar uma remoção de poluentes com eficiência acima de 50% (Govarthanan et al., 2020). Logo, o EPS se destaca por sua versatilidade, contribuindo para o tratamento sustentável de efluentes ao facilitar a adsorção de metais pesados, ampliando suas aplicações além dos setores alimentício e farmacêutico.

  - ÁGUA PRODUZIDA

Água Produzida (AP) é o efluente gerado durante a extração de petróleo ou gás, quando a água de reservatórios subterrâneos é trazida à superfície (Amakiri et al., 2022). Esse efluente é composto por uma mistura de óleo, graxa, produtos químicos de produção, sais inorgânicos, metais pesados e compostos orgânicos. As propriedades químicas e físicas da AP variam conforme a localização geológica, a formação do poço, a vida útil do reservatório e o método de operação da planta (Choi et al., 2023).

Em 1990, a produção de petróleo bruto e AP era de, aproximadamente, 65 e 190 milhões de barris por dia, respectivamente e, em 2020, o a produção mundial diária de petróleo aumentou para mais de 80 milhões de barris, enquanto a produção de AP aumentou para quase 320 milhões de barris por dia, o que se traduz em 3 barris de AP produzidos para cada barril de petróleo (Dudek et al., 2020). A Figura 5 apresenta uma visão acerca da produção esperada de AP até 2030.

Figura 5 – Volume global de Água Produzida.

Fonte: Adaptado de Produced Water Society, 2020

Por consequência da sua variada e complexa composição, diversas tecnologias de tratamento da AP já foram propostas. O sistema de tratamento geralmente requer uma série de processos unitários para remoção de contaminantes que podem não ser removidos através de um único processo. Para o tratamento da AP, é necessário, de acordo com Motta et al. (2013), respeitar alguns fatores como a localização da base de produção, legislação, viabilidade técnica e custo. No Brasil, a Resolução CONAMA 393/2007, que dispõe sobre o descarte contínuo de água de processo ou de produção em plataformas marítimas de petróleo e gás natural, estabelece normas para o descarte da água produzida que estão apresentadas na Tabela 1.

Tabela 1 – Legislação aplicada para o uso da Água Produzida.

| Tipo | Resolução aplicável | Parâmetro monitorado | Especificação |
| --- | --- | --- | --- |
| Descarte por plataformas marítimas | Resolução CONAMA nº 393 (Brasil, 2007) | TOG (Teor de Óleos e Graxas) | Máximo mensal 29 mg.L-1. Diário 42 mg.L-1 |
| Injeção em poços de petróleo | Resolução CONAMA nº 393 (Brasil, 2007) | TOG (Teor de Óleos e Graxas) | Máximo mensal 29 mg.L-1. Diário 42 mg.L-1 |
| Descarte em corpos receptores | Resolução CONAMA nº 357 (Brasil, 2005) | TOG (Teor de Óleos e Graxas) | Máximo permitido 20 mg.L-1 |

Fonte: Silva et al. (2022)

Um método comumente aplicado é a reinjeção da AP nos poços de petróleo, pois essa técnica eleva a taxa de extração de petróleo, além de reduzir ou evitar o descarte direto da AP nos oceanos (Kermani et al., 2023; Alsalem; Thiemann, 2024). Reinjeção é considerada a melhor prática ambiental para gestão da AP, entretanto essa operação nem sempre é tecnicamente viável, tornando a descarga no mar uma solução de gestão muito comum (Beyer et al., 2020). Todavia, a implementação da reinjeção de água produzida implica desafios. Mesmo após o tratamento, a AP pode conter partículas que tendem a obstruir meios porosos na região próxima ao poço quando reinjetada e causar danos aos equipamentos (Azizov et al., 2021). Segundo Silva et al. (2022), os principais métodos aplicados no tratamento da água produzida estão classificados em dois tipos: métodos convencionais e não convencionais. Na relação dos convencionais, têm-se:

- Separadores gravitacionais: adequado para separação da fração de óleo que se encontra na forma livre, consistindo no escoamento horizontal da AP;

- Flotação: Geram bolhas gasosas no interior da água produzida, onde as mesmas colidem e aderem nas gotículas de óleo dispersas na água promovendo a ascensão do óleo;

- Hidrociclones: São utilizados equipamentos que permitem a formação de um escoamento em espiral, gerando um campo centrífugo no seu interior que, em função da diferença de densidade entre as fases, promove a separação do óleo disperso.

Na relação dos não convencionais, têm-se:

- Tratamentos químicos: Os processos químicos possuem uma larga escala de aplicação no tratamento da água produzida, atuando, sobretudo, na desestabilização do óleo finamente dissolvido;

- Tratamentos biológicos: Os processos biológicos aplicados no tratamento de água utilizam tanto microrganismos aeróbicos, como microrganismos anaeróbicos. São úteis na remoção de compostos orgânicos e amônia, visto que metabolizam estes contaminantes;

- Tratamentos por membranas: Os principais processos de separação de membranas são a microfiltração, a ultrafiltração, a nanofiltração e a osmose inversa. Deste modo, indaga-se que a microfiltração separa partículas suspensas, a ultrafiltração separa macromoléculas, a nanofiltração separa íons multivalentes e a osmose inversa separa componentes iônicos dissolvidos.

Em relação aos métodos não convencionais, os biológicos são comumente considerados ambientalmente sustentáveis para a remediação de poluentes emergentes em sistemas aquáticos (Nabgan et al., 2022). Nessa abordagem, diferentes espécies microbianas, como bactérias, fungos e microalgas são desenvolvidas para a remediação de contaminantes de sistemas aquáticos. Esses microrganismos utilizam os poluentes como substratos para aprimorar sua maquinaria enzimática, levando à degradação enzimática de poluentes emergentes recalcitrantes em compostos com reduzida toxicidade (Ahmad et al., 2022). Dentre os processos biológicos, como citado por Al-Ghouti et al. (2019), o uso de reatores em batelada, filtros biológicos aerados, lodo ativado e o tratamento à base de microalgas são os mais comuns.

Pelo fato das microalgas utilizarem os contaminates da AP em seus processos metabólicos, considera-se que elas são capazes de realizar a biorremediação da AP devido à absorção desses contaminates na forma de nutrientes (Abdelfattah et al. 2023). Marques et al. (2021), utilizando a microalga Nannochloropsis oculata para tratamento de efluente em AP, relataram que a microalga apresentou crescimento celular, além da redução de cerca de 94% de hidrocarbonetos aromáticos policíclicos, remoção de compostos orgânicos entre 89-99% e 93,63% de remoção de zinco. Khairuddin et al. (2024), em AP com a microalga Scenedesmus obliquus, obteve valores de remoção de 64% de carbono orgânico total, 49,8% de sólidos totais dissolvidos e reduções de bário, ferro e manganês de 95%, 76% e 52%, respectivamente. Das et al. (2018), concluiu que a Chlorella sp. foi capaz de crescer em meio contendo AP, produzindo 1,2 g L-1 de biomassa e removendo 92% do total de nitrogênio e 73% de carbono orgânico total. Esses estudos evidenciam a capacidade das microalgas em realizar a biorremediação de água produzida, não apenas através da remoção eficiente de contaminantes, mas também contribuindo para a produção de biomassa.

- MATERIAIS E MÉTODOS

  - COLETA, COMPOSIÇÃO QUÍMICA E EFICIÊNCIA DE REMOÇÃO DE NUTRIENTES DA ÁGUA PRODUZIDA

A água produzida (AP) foi obtida da região do Recôncavo Baiano (12° 31′ 50″ Sul, 38° 17′ 59″ Oeste) gentilmente fornecida por uma empresa local de exploração de petróleo. Ela foi transportada em recipientes de polipropileno até a Universidade Federal da Bahia (UFBA) e mantida sob refrigeração (10 ºC) até o uso. Os parâmetros físico-químicos foram avaliados antes e após o cultivo, visando determinar o efeito biorremediador da microalga. Foram utilizados métodos consolidados e previamente relatados, como o padrão para exame de águas e águas residuais (APHA, 2005) para as seguintes análises: fosfato (PO43-), nitrato (NO3-), salinidade, alcalinidade, metais pesados (Cd, Pb, Ni, As, V, Mn e Cr), ferro, cloreto (Cl-), hidrocarbonetos totais de petróleo (HTR) e hidrocarbonetos resolvidos de petróleo (HRP). A eficiência de remoção de nutrientes (ER) do tratamento foi avaliada utilizando a Eq. 1, previamente relatada por Cardoso et al. (2020).

ER%= Ci- CfCi100								(1)

onde, Ci e Cf são as concentrações inicial e final, respectivamente.

  - PREPARAÇÃO E AQUISIÇÃO DE INÓCULO

A cepa de Chlorolobion braunii (register number 455) proveniente da coleção de cultura de microalgas do Departamento de Botânica da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar), Brasil, foi utilizada no experimento. Para obtenção do inóculo, foi utilizado fotobiorreatores do tipo Erlenmeyer (1 L) com volume de trabalho de 800 mL com meio BG-11 (NaHCO3; K2PO4.3H2O; NaNO3; Na2CO3; MgSO4.7H2O; CaCl2.2H2O; (NH+)5Fe(C6H2O7)2; C6H8O7 e EDTA) e elementos traço (Rippka et al., 1979) sob condições de temperatura constante (28 °C), aeração fornecida por uma bomba com vazão de ar de 50 L h-1, e fotoperíodo de 12 h claro/escuro. A iluminação foi fornecida por cinco lâmpadas fluorescentes de 41,60 μmol fótons m-2 s-1 (cada unidade) por 13 dias. Em seguida, o volume de cultivo gerado (2,4 L) foi transferido para um fotobiorreator cilíndrico de acrílico, com volume de trabalho útil de 20 L, com as dimensões (0,45 m de altura e 0,25 m de diâmetro), cultivado em meio BG-11 (Rippka et al., 1979), em sistema outdoor, com o objetivo de promover a ambientação das células às novas condições, no qual a temperatura e a incidência de luz foram em função da temperatura ambiente e da radiação solar incidente. Na região onde o experimento foi realizado, Salvador/Bahia/Brasil, a temperatura mínima média foi de 24 ºC e a máxima, 31,3 ºC (MAPA; INMET, 2023), valores obtidos durante a primavera no Hemisfério Sul, e uma energia solar média de 7 kWh (Weather Spark, 2024).

Figura 6 – Inóculos de Chlorolobion braunii em cultivo indoor (esquerda) e cultivo outdoor (direita).

Fonte: Autoria própria, 2023

  - CONDIÇÕES DE CULTIVO EM ÁGUA PRODUZIDA E PRODUÇÃO DE BIOMASSA

Após 50 dias de ambientação, o volume do cultivo (20 L), com concentração de 0,64 g L-1 em fase exponencial, foi centrifugado (centrífuga Himac CR22N) a 10000 x g por 5 min para obtenção de biomassa da C. braunii. A biomassa resultante foi depositada em biorreatores do tipo raceway, de 250 L cada, com 2.20 x 0.9 x 0.35 m de dimensão, com volume de trabalho de 200 L. Os tratamentos consistiram em CT, contendo meio BG-11 (controle), e AP50%, contendo 50% meio BG-11 e 50% de AP, ambos em sistema outdoor. Os biorreatores continham duas bombas centrífugas (Sarlobetter 2000) para aeração do sistema, com vazão individual de 1.950 L/h. Os experimentos foram conduzidos na mesma localização onde o inóculo foi ambientado por 50 dias. Iniciando com média de temperatura mínima de 24,9 ºC e máxima de 32,6 ºC (MAPA; INMET, 2024), valores obtidos durante a primavera e o verão no Hemisfério Sul, e uma energia solar média de 7 kWh (Weather Spark, 2024). Não houve pré-tratamento na água produzida.

Figura 7 – Cultivo outdoor de Chlorolobion braunii em reatores raceway, controle em meio BG-11 (esquerda) e em 50% água produzida + 50% meio BG-11 (direita).

Fonte: Autoria própria, 2023

O crescimento de C. braunii nos biorreatores raceway foi avaliado diariamente por meio da medição da densidade óptica (DO). Uma curva padrão foi construída utilizando um espectrômetro (PerkinElmer Lambda 35 UV/VIS) com um comprimento de onda (λ) de 680 nm. Os valores de concentração de biomassa foram utilizados para calcular a produção final, Xfinal (g L-1) para ambos os tratamentos, sendo a concentração inicial de CT 0,049 g L-1 e 0,026 g L-1 para AP50%.

  - COMPOSIÇÃO DE BIOMOLÉCULAS DA BIOMASSA

Com a finalidade de determinar as biomoléculas com capacidade de gerar os bioprodutos, a concentração de proteínas foi determinada a partir da concentração total de nitrogênio através do método de Kjeldahl (AOAC, 2005), com um fator de conversão para microalgas de 5,22 (Andrade et al., 2019). Os lipídios totais foram extraídos e quantificados utilizando o método de Folch et al, 1957, com uma solução de clorofórmio-metanol (2:1). Os carboidratos totais foram determinados seguindo o método fenol-sulfúrico (Dubois et al., 1951) através da reação de açúcares simples e polissacarídeos com fenol e ácido sulfúrico.

  - COMPOSIÇÃO DE ÁCIDOS GRAXOS E AVALIAÇÃO DAS PROPRIEDADES DO BIODIESEL PRODUZIDO

A composição de ácidos graxos foi determinada por transmetilação com trifluoreto de boro em hexano, seguida de cromatografia gasosa. Os ésteres metílicos obtidos dos ácidos graxos foram separados em uma coluna (DB-FFAP; 30 m × 0,25 mm × 0,25 μm) em um cromatógrafo gasoso equipado com detector por ionização em chama (CG-FID Clarus 680; Perkin–Elmer). Os ésteres metílicos foram, então, identificados por normalização de área, comparando-se os tempos de retenção obtidos com o cromatograma padrão (C4–C24, 18, 919-AMP, Sigma-Aldrich), de acordo com o método proposto por Souza et al., 2017.

Para a análise do biodiesel, as propriedades mais importantes foram avaliadas. O índice de iodo (IV), o valor de saponificação (SV), o número de cetano (CN), o fator de saturação de cadeia longa (LCSF), o grau de insaturação (DU) e o ponto de entupimento do filtro a frio (CFPP) foram determinados a partir de equações empíricas baseadas no perfil de ácidos graxos (Cardoso et al., 2020).

IV= 254DNM 								(2)

SV= 560NM 								(3)

CN=46.3+ 5.458SV-(0.225IV)						(4)

LCSF= 0.1C16+0.5C18+1C20+1.5C22+2C24		(5)

DU=MUFA+ 2PUFA							(6)

CFPP= 3.1417LCSF-16.477 						(7)

onde, D = número de ligações duplas, M = massa molecular do ácido graxo, N = percentual de cada ácido graxo presente no óleo, MUFA = ácido graxo monoinsaturado e PUFA= ácido graxo polinsaturado.

  - OBTENÇÃO E CINÉTICA DE PRODUÇÃO DE SUBSTÂNCIAS POLIMÉRICAS EXTRACELULARES (EPS)

Amostras de 50 mL foram coletadas dos biorreatores raceway a cada dois dias, para quantificação do EPS gerado. Para cada amostra, foi adicionado álcool com 95% de pureza, aproximadamente, na proporção 2:1 (v/v). Em seguida, as amostras foram armazenadas em geladeira (10 ºC) por 48 horas para a precipitação do biopolímero. Em sequência, as amostras foram centrifugadas a 10000 x g, a 4 ºC por 10 minutos para a obtenção do precipitado que, em seguida, foi secado em estufa (DeLeo TLK 48) por 24 horas a 40 ºC. O material obtido foi submetido à diálise por 9 dias para a remoção de sais presentes. O material dialisado foi congelado a -45 ºC até ser liofilizado (L101, Liobras) por 48 horas para a obtenção do biopolímero.

Figura 8 – Obtenção de EPS: a) precipitação em álcool, b) diálise, c) liofilização, d) EPS.

Fonte: Autoria própria, 2024

  - ESPECTROSCOPIA DE INFRAVERMELHO COM TRANSFORMADA DE FOURIER COM REFLETÂNCIA TOTAL ATENUADA (ATR-FTIR)

A biomassa e o EPS foram analisados por espectroscopia de infravermelho com transformada de Fourier (FTIR), com um número de onda variando de 4.000 a 600 cm-1, usando um dispositivo de refletância total atenuada (espectrômetro Spectrum two, Perkin-Elmer). Esse método foi utilizado para caracterização qualitativa, especialmente visando a identificação de compostos químicos e a análise de suas estruturas moleculares.

  - PARÂMETROS REOLÓGICOS DO EPS

A viscosidade aparente foi obtida utilizando um reômetro (Haake Rheotest 2.1) de cilindros concêntricos. O valor de viscosidade obtido indica a resistência ao fluxo do EPS sob determinadas condições de cisalhamento, indicando se o fluido é classificado como newtoniano ou não-newtoniano. As medidas foram obtidas em função da variação da taxa de cisalhamento (25 a 1000 s−1), na temperatura de 25 °C (Assis et al., 2014). Os dados reológicos foram ajustados ao modelo de Ostwald-de Waele conforme a Eq. 8:

ɳ= Tɣ=kɣn-1								(8)

Sendo ɳ a viscosidade aparente (mPa.s); Ƭ a tensão de cisalhamento (Pa); ɣ a taxa de deformação ou gradiente de velocidade (s-¹); k o índice de consistência do fluido (Pa) e n é o índice de comportamento do fluido (Doran, 2013).

  - ANÁLISE TERMOGRAVIMÉTRICA (TGA), DERIVADA TERMOGRAVIMÉTRICA (DTG) E CALORIMETRIA DIFERENCIAL DE VARREDURA (DSC)

As análises termogravimétricas (TGA/DTG) (PerkinElmer Modelo Pyris 1 TGA) e a Calorimetria Diferencial de Varredura (DSC) (DSC-60 Plus SHIMADZU) foram realizadas para determinar o comportamento da pirólise da biomassa e do EPS, detectando a perda de massa através da decomposição, oxidação ou evaporação de solventes ou água. Para análise TGA foi utilizada uma taxa de aquecimento de 10 °C min⁻¹, em uma faixa de temperatura de 25–900 °C, sob fluxo de nitrogênio de 20 mL min⁻¹, sendo a DTG a derivada da TGA, utilizada para identificar a temperatura inicial (Ti), a temperatura máxima (Tmax) e a temperatura final (Tf). Para o DSC, foi utilizada uma taxa de aquecimento de 10 °C min⁻¹, em uma faixa de temperatura de 25-600 ºC, sob fluxo de nitrogênio de 50 mL min-1.

  - PIRÓLISE E ANÁLISE DOS PRODUTOS

Os experimentos foram conduzidos utilizando um reator µ Frontier Tandem Rx-3050TR acoplado a um cromatógrafo a gás Shimadzu GC/MS QP2020. A massa das amostras para pirólise foi de aproximadamente 0,11 g para CT e 0,10 g para AP50%, mantendo uma quantidade constante de material em todos os experimentos realizados a 550 °C por 18 segundos, sob hélio como gás transportador. Inicialmente, a amostra foi pesada em um copo de aço inoxidável, e um tampão de lã de quartzo foi adicionado no topo para evitar perdas sólidas durante a configuração de pirólise. Em seguida, o copo contendo a amostra foi inserido no primeiro módulo de reator previamente aquecido. Os vapores de pirólise foram conduzidos através de um tubo vazio no segundo módulo de reator, mantido a 300 ºC para prevenir a condensação prematura dos produtos de pirólise. A análise dos produtos foi realizada com uma coluna SH-Rtx-5 (60 m × 0,25 mm × 0,25 µm). A rampa térmica iniciou em 45 °C por 5 minutos, seguida por um aumento gradual de temperatura de 5 °C min–1 até 280 °C, temperatura mantida por 10 minutos. A fonte de íons e o injetor permaneceram a 250 °C, enquanto a interface GC–MS foi ajustada para 290 °C. As varreduras de espectro de massa foram realizadas na faixa de 40–400 m z–1. A identificação de picos por meio da análise GC/MS baseou-se na comparação dos dados experimentais com a biblioteca NIST, considerando apenas compostos com similaridade superior a 85%.

  - ANÁLISE ESTATÍSTICA

Os resultados experimentais foram analisados através do programa STATISTICA 10.0, utilizando o teste T de Student, com nível de confiança de 95%.

- RESULTADOS E DISCUSSÃO

  - COMPOSIÇÃO QUÍMICA E EFICIÊNCIA DE REMOÇÃO DE NUTRIENTES DA AP

A Tabela 2 apresenta a composição química e a eficiência do tratamento durante o cultivo de C. braunii em meio BG-11 suplementado com 50% de água produzida (AP). Níveis específicos de carboidratos, lipídios, proteínas, demanda química de oxigênio (DQO) e demanda bioquímica de oxigênio (DBO) foram indetectáveis, o que pode ser atribuído à variabilidade e complexidade inerentes da água produzida. O perfil químico da água produzida é influenciado por diversos fatores, incluindo a origem geológica, a idade do poço e os processos de extração (Costa et al., 2024). Essas variações podem resultar em concentrações baixas ou altamente flutuantes de certos constituintes, tornando sua detecção inconsistente ou inviável em condições analíticas padrão.

Tabela 2 - Composição química e eficiência de remoção do meio de cultura antes e depois do tratamento com meio BG-11 suplementado com 50% de AP (AP50%).

| Componente | Unidade | LQ | Antes do tratamento | Depois do tratamento | Eficiência de remoção (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cloreto (Cl-) | mg L-1 | 1 | 18579 | 30004 | -61,49 |
| Fosfato (PO4-) | mg L-1 | 0,4 | 1,8 | < 0,4 | 77,78 |
| Alcalinidade | mg L-1 | 10 | 259 | 101 | 61 |
| Nitrato (NO3-) | mg L-1 | 1 | 215 | < 1 | 99,54 |
| Cádmio (Cd) | mg L-1 | 0,05 | < 0,05 | < 0,05 | - |
| Cromo (Cr) | mg L-1 | 0,01 | 0,01 | < 0,01 | - |
| Ferro (Fe) | mg L-1 | 0,01 | 1,5 | 0,09 | 94 |
| Manganês (Mn) | mg L-1 | 0,05 | 2,2 | 0,55 | 75 |
| Níquel (Ni) | mg L-1 | 0,05 | < 0,05 | < 0,05 | - |
| Chumbo (Pb) | mg L-1 | 0,05 | < 0,05 | < 0,05 | - |
| Vanádio (V) | mg L-1 | 0,05 | < 0,05 | < 0,05 | - |
| Arsênio (As) | mg L-1 | 0,05 | < 0,05 | < 0,05 | - |
| Salinidade | g L-1 | 5 | 30 | 47,40 | -58 |
| 2,4,6-Tribromofenol | % recup. | - | - | 51 | - |

LQ é o limite de quantificação

O meio AP50% continha metais essenciais como o ferro (Fe), importante para o metabolismo e crescimento de microalgas; esse elemento desempenha um papel crucial em reações enzimáticas, expressão gênica e outros processos metabólicos nas microalgas 
(Sajjadi et al., 2018). A remoção eficiente (ER) de ferro foi de 94%. Blanco-Vieites et al. (2022) relataram uma ER semelhante para o ferro, de 97,9%, utilizando a microalga Arthrospira maxima cultivada em um efluente rico em metais. Khairuddin et al. (2024) obtiveram ERs de 76% para Fe e cerca de 52% para Mn em AP utilizando Scenedesmus obliquus. Tais altos valores de ER provavelmente foram alcançados porque a parede extracelular das microalgas no meio AP50% continha EPS, que protegiam a célula e promoviam a adsorção dos metais. Como a parede celular das microalgas contém polissacarídeos, proteínas e lipídios com grupos funcionais compostos por átomos eletronegativos, a alta densidade eletrônica desses grupos permite a ligação de cátions (Fe⁺ e Mn²⁺) à superfície da parede celular (Jaafari; Yaghmaeian, 2019). Uma alta ER para Mn (75%) foi alcançada devido à sua especificidade metabólica nas células microalgais, já que é um cofator essencial no complexo evolutivo de oxigênio do fotossistema II (PSII). O Mn também possui importância na reação de hidrólise durante a fotossíntese das microalgas (Chaput et al., 2019). Neste estudo, C. braunii foi mais eficiente na remoção de Fe⁺ e Mn²⁺ da PW quando comparada a Scenedesmus obliquus (Khairuddin et al., 2024).

Além disso, foi alcançada uma remoção eficiente (RE) de 77,78% para fosfato (PO₄⁻), pois as microalgas absorveram fósforo (P) para seu crescimento. O fósforo também foi utilizado na síntese de constituintes celulares, como fosfolipídios, e em reações associadas à divisão celular (Brar et al., 2018), além da síntese de ácidos nucleicos e ATP (Su, 2020). Talebi et al. (2016) utilizaram Dunaliella salina em AP e obtiveram uma ER de 40% para PO₄⁻, o que indica que C. braunii foi mais eficiente na remoção de PO₄⁻ da AP. A maior taxa de remoção foi observada para nitrato (NO₃⁻), com 99,54%. Microalgas são capazes de converter nitrogênio inorgânico (nitrito, nitrato e amônio) em formas orgânicas por meio da assimilação (Azizi et al., 2021). Nesse processo, os íons nitrato são inicialmente transformados em nitrito e depois reduzidos a íons amônio por enzimas redutases. Esses íons amônio são finalmente incorporados às estruturas de aminoácidos, essenciais para a síntese de proteínas (Cai et al., 2013). Rahman et al., (2021), utilizaram Galdieria sulfuraria em AP e obtiveram uma RE de 99,6% para nitrato, valor semelhante ao deste estudo.

A salinidade após o tratamento da AP50% com a C. braunii sofreu um aumento de 58%. A salinidade da água produzida varia de algumas partes por mil (%) até aproximadamente 300% e essa salinidade mais elevada é atribuída principalmente à presença de cloreto e sódio dissolvidos (Al-Ghouti et al., 2019). Não foi detectado íon sódio no meio de cultivo, contudo, a concentração do íon cloreto (Cl-) aumentou 61,49%, indicando a influência direta no aumento da salinidade do meio.

Quanto ao aumento da concentração de Cl-, que foi de 61,49% após o tratamento, a eficiência na remoção de Cl− pode estar associada à capacidade das microalgas de eliminar íons cloreto e produzir lipídios como uma resposta osmótica à concentração de solutos extracelulares, minimizando assim o estresse osmótico (Silva et al., 2023). No entanto, como a biomassa cultivada em AP50% apresentou baixo teor lipídico, é provável que a taxa de absorção dos íons Cl- pelas microalgas tenha permanecido baixa. Além disso, a salinidade desempenha um papel importante na capacidade de absorção de íons Cl-, uma vez que o estresse iônico resulta na absorção ou perda de íons pelas células (Zafar et al., 2021). Considerando que, antes do tratamento, o meio já possuía alto teor salino, isso pode ter favorecido a liberação de Cl- para o meio pelas células.

A identificação do 2,4,6-tribromofenol (2,4,6-TBP) após o tratamento em AP, com uma taxa de recuperação de 51%, sugere que esse composto foi produzido durante o cultivo, uma vez que não foi detectado inicialmente. O 2,4,6-TBP ocorre naturalmente em diversos organismos aquáticos, sendo sintetizado como uma estratégia de proteção contra microrganismos (Whitfield et al., 1997; Koch; Sures, 2018). Considerando que C. braunii está exposta a diferentes metais e elementos tóxicos em AP, além das possíveis interações com outros microrganismos, a produção de 2,4,6-TBP pode ser vista como um mecanismo adicional de defesa. Este composto, além de ser tóxico, é um retardante de chama bromado, amplamente utilizado na fabricação de placas de circuito eletrônico em computadores, televisores e outros produtos domésticos (Gounden et al., 2018). Sua recuperação a partir de processos biológicos, como os observados em C. braunii, poderia ser explorada para reintrodução controlada na indústria, oferecendo uma abordagem sustentável para a reutilização desse composto em aplicações tecnológicas.

A eficiência de remoção da alcalinidade (HCO3−) foi de 61%. Microalgas capazes de realizar fotossíntese necessitam obter carbono inorgânico do meio em que se encontram, sendo o CO2 e o HCO3− as principais fontes desse carbono (Umetani et al., 2021). A utilização direta de CO2 por microalgas enfrenta desafios devido às limitações na transferência de massa, mas esse problema pode ser atenuado com o uso de um sistema integrado de captura de carbono baseado em bicarbonato (HCO3−) (Kusi et al., 2024). Reações enzimáticas catalisam a conversão entre HCO3− e CO2, um fator essencial para determinar a eficiência da fixação de carbono fotossintético, tornando-o disponível para a fotossíntese (Fan et al., 2024). Assim, a C. braunii absorveu o HCO3− como fonte de carbono inorgânico para a fotossíntese, resultando na redução de bicarbonato no meio.

  - PRODUÇÃO E COMPOSIÇÃO BIOQUÍMICA DA BIOMASSA

A Tabela 3 apresenta a composição de biomoléculas da biomassa de Chlorolobion braunii e a produção de biomassa obtidas no experimento controle (CT) e AP50%. Em relação à produção final de biomassa, o cultivo AP50% obteve apenas 2,42% a menos de biomassa em comparação ao CT. Durante o experimento, o tratamento CT, no 18º dia, produziu uma biomassa total de ~ 42 g, já AP50%, após 42 dias de cultivo, produziu o total de 40 g. A diferença de tempo entre o CT e AP50%, deve-se ao fato que CT apresentou morte celular no 18º dia, já AP50% em 42 dias, não apresentou morte celular, mas sim uma fase estacionária contínua. Este fato, pode estar relacionado aos mecanismos metabólicos utilizados por microalgas para se protegerem contra condições de estresse, e direcionar sua síntese metabólica à produção de EPS em detrimento do crescimento de biomassa é uma dessas estratégias (Koçer et al., 2021). Hakim et al. (2018) apresentaram valores de produção de biomassa para diferentes espécies de microalgas em cultivo com 50% AP e 50% água Milli-Q. A produção de biomassa permaneceu em valores próximos ao presente trabalho: Scenedesmus sp. com 0,27 g L-1, Neochloris sp. com 0,24 g L-1e Monoraphidium sp. 0,08 g L-1, demonstrando que C. braunii possui potencial para a produção de biomassa em AP, com possibilidades de alcançar resultados competitivos.

Tabela 3 - Produção final (Xfinal) e biomoléculas obtidas da biomassa da Chlorolobion braunii cultivada em meio BG-11 suplementado com 50% de AP (AP50%) e o controle (CT).

| Tratamento | Proteínas (%) | Lipídios (%) | Carboidratos (%) | Xfinal (g L-1) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Controle | 35,04 ± 1,34a | 37,02 ± 0,04a | 19,44 ± 1,10a | 0,207 ± 0,06a |
| AP50% | 11,40 ± 1,35b | 8,50 ± 0,23b | 13,07 ± 0,95b | 0,202 ± 0,03b |

± indica o desvio padrão. Letras iguais na mesma coluna indicam que não houve diferença estatística entre os tratamentos (p<0,05).

O conteúdo de carboidratos apresentou 32,77 % de redução em AP50% em relação ao CT. O aumento da concentração de carboidratos na biomassa microalgal está relacionado à limitação de N ou P e à alcalinidade disponível no meio (Silva et al., 2017; Solís-Salinas et al., 2021). Como em ambos os cultivos não houve deficiência desses fatores, a concentração de carboidratos permaneceu baixa. O conteúdo proteico apresentou valor 67,47% a menos para AP50% quando comparado ao CT e 77,04% menor para o teor de lipídios. Isso pode ser explicado pela presença de sais no meio, pois células sujeitas a uma alta concentração salina redireciona a energia disponível para a osmorregulação, ao invés da realização de síntese proteica, e a presença de cátions metálicos, induz a célula à degradação de macromoléculas para a manutenção do seu metabolismo (Matos et al., 2015; Church et al., 2017; Silva et al., 2023). Silva et al. (2023) apresentaram valores para o conteúdo lipídico e proteico menor em cultivo em AP quando comparado ao Controle para a Chlorella vulgaris (9,92% em AP e 17,25 em Controle – lipídios; 21,94% em AP e 32,03 em Controle – proteínas) como no presente trabalho. Contudo, o conteúdo de carboidratos foi maior (37,55% em AP e 33,42% em Controle).

  - COMPOSIÇÃO DE ÁCIDOS GRAXOS E AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DO BIODIESEL PRODUZIDO

Os ácidos graxos (AG) produzidos pela microalga Chlorolobion braunii, em cultivo CT e em AP50%, são apresentados na Tabela 4. Os AG predominantes em AP50% e CT foram o ácido palmítico (C16:0) e o ácido elaídico (C18:1ω9t). O C16:0 apresentou um aumento de 46,38% em AP50%, sendo o ácido graxo que corresponde a 46,01% dos AGs presentes na biomassa. Altas concentrações de AGs das famílias C16 e C18 ocorrem devido à ação da enzima acetil-CoA carboxilase. Essa enzima converte o carbono presente no meio, por meio de alongamento e dessaturação, em malonil-CoA, formando principalmente cadeias de carbono C16 e C18 (Cardoso et al., 2020).

Tabela 4 - Perfil de ácidos graxos, em porcentagem, obtidos da biomassa da Chlorolobion braunii cultivada em meio BG-11 suplementado com 50% de AP (AP50%) e o controle (CT).

| Classe | Ácido Graxo |  | Controle (%) | AP50% (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Saturados | C4:0 | Ácido butírico | 0,89 ± 0,07 | 1,24 ± 0,47 |
|  | C11:0 | Ácido undecanoico | ND | 6,38 ± 0,13 |
|  | C13:0 | Ácido tridecanoico | 2,42 ± 0,37 | ND |
|  | C14:0 | Ácido mirístico | 2,59 ± 0,21 | 1,88 ± 0,20 |
|  | C16:0 | Ácido palmítico | 24,67 ± 0,93 | 46,01 ± 0,88 |
|  | C17:0 | Ácido margárico | 1,23 ± 0,01 | ND |
|  | C18:0 | Ácido esteárico | 4,84 ± 0,16 | 9,42 ± 0,21 |
| Monoinsaturados | C14:1ω5 | Ácido miristoleico | 1,52 ± 0,10 | ND |
|  | C16:1ω7 | Ácido palmitoleico | ND | 9,55 ± 0,21 |
|  | C18:1ω9c | Ácido oleico | 4,17 ± 0,02 | 1,01 ± 0,01 |
|  | C18:1ω9t | Ácido elaídico | 23,02 ± 1,49 | 18,65 ± 1,40 |
|  | C20:1ω9 | Ácido gadoleico | ND | 5,59 ± 0,46 |
| Poli-insaturados | C18:2ω6c | Ácido linoleico | 10,38 ± 0,52 | 2,47 ± 0,60 |
|  | C18:3ω3 | Ácido α-linolênico | 11,54 ± 1,52 | ND |
|  | C20:4ω6 | Ácido araquidônico | 1,29 ± 0,21 | 1,36 ± 0,28 |
|  | C20:5ω3 | Ácido eicosapentaenoico | ND | 1,18 ± 0,60 |
| ∑Saturados |  |  | 35,75 ± 0,42a | 63,69 ± 0,14b |
| ∑Monoinsaturados |  |  | 28,71 ± 0,86ª | 34,8 ± 0,36b |
| ∑Poli-insaturados |  |  | 23,21 ± 0,91b | 5,01 ± 0,00a |

ND = Não detectado. ± indica desvio padrão. Letras iguais na mesma linha indicam que não houve diferença estatística entre os tratamentos (p<0,05).

Quanto à produção de ácidos graxos saturados (SFAs) e monoinsaturados (MUFAs), o tratamento AP50% apresentou 78,15% a mais de SFAs e 21,21% de MUFAs em comparação com CT, enquanto a produção de poli-insaturados (PUFAs) reduziu 78,42% em AP50% frente ao CT. Em altas temperaturas, a produção de SFAs é favorecida, possivelmente, como um mecanismo para manter a integridade da membrana celular sob estresse (Abdelkarim et al., 2024). A salinidade também afeta a produção de ácidos graxos poli-insaturados (PUFAs), podendo reduzi-la devido a uma regulação mais intensa da estrutura e fluidez da membrana. Isso ocorre porque a célula altera a composição de sua membrana para manter a estabilidade, priorizando ácidos graxos mais saturados, o que pode limitar a síntese de PUFAs (Santin et al., 2021). Lutzu et al. (2016) realizaram o cultivo da microalga Scenedesmus dimorphus em meio BG-11 (controle) e em resíduo de cultura de camarão + BG-11 e também relataram aumento em SFAs (31,77% no controle e 32,76% em resíduo) e MUFAs (31,86% no controle e 32,87% no resíduo), além da redução em PUFAs (36,37% no controle e 34,37% no resíduo) devido à limitação de nutrientes, como o nitrogênio.

A Tabela 5 apresenta os índices de qualidade do biodiesel produzido utilizando a biomassa do CT e AP50%. O índice de iodo (IV) indica o grau de insaturação do biodiesel. Altos níveis de insaturação podem resultar na deposição e deterioração do óleo lubrificante (Bouaid et al., 2014). O IV encontrado no presente trabalho está de acordo com os padrões brasileiros, europeus e americanos (< 120 g I2 (100 g)-1). O CT apresentou um valor maior de IV, frente ao AP50%, devido a maior concentração de MUFAs e PUFAs.

O índice de valor de saponificação (SV) indica a quantidade de KOH necessária para saponificar 1,0 g de óleo. Um alto SV do óleo bruto indica a presença de uma alta porcentagem de ácidos graxos, o que pode levar à formação de sabão durante a reação de transesterificação. De acordo com a ASTM, o valor de SV varia em uma faixa de 0-370 mg KOH g-1. Os valores encontrados para CT e AP50%, foram 187,88 e 230,39, respectivamente, se apresentam dentro da faixa. A alta formação de SFAs em AP50% contribuiu para esse alto valor em SV. Jawaharraj et al. (2016), utilizando efluentes industriais, para a microalga Synechocystis sp., encontrou SV igual a 193,4 e, para a Oscillatoria sp., o valor de 202,8, valores próximos aos encontrados no presente trabalho.

Tabela 5 - Estimativa das propriedades do biodiesel obtida da biomassa da Chlorolobion braunii cultivada em meio BG-11 suplementado com 50% de AP (AP50%) e o controle (CT).

| Propriedade do biodiesel | Padrão ASTM D6751* | Padrão EN 14214* | Padrão ANP** | CT | AP50% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Índice de iodo (IV) (g I2 100/g) | < 120 | < 120 | < 120 | 80,85 | 45,75 |
| Valor de saponificação (SV) | 0-370 | - | - | 187,88 | 230,39 |
| Número de cetano (CN) | ≥ 47 | ≥ 51 | ≥ 47 | 38,91 | 47,77 |
| Fator de saturação de cadeias longas (LCSF) (p/p%) | - | - | - | 4,89 | 9,31 |
| Grau de insaturação (DU) (p/p%) | - | - | - | 75,13 | 44,82 |
| Ponto de entupimento por filtro a frio (CFPP) (ºC) | ≤ 5 | - | ≤ 19 | -1,12 | 12,78 |

*Sakthivel et al. (2018), **ANP (2023)

O número de cetano (CN) está relacionado com a qualidade de ignição do combustível.  Quanto maior o teor de ácidos graxos saturados, maior o número de cetano e, consequentemente, melhor é a qualidade da combustão do biodiesel (Zhang et al., 2022). De acordo com a norma ASTM e ANP, o valor mínimo de CN é 47. O cultivo em AP50% atingiu acima do valor mínimo, 47,77, devido à maior produção de SFAs, frente ao CT. Atmanli (2020), para a microalga Scenedesmus dimorphus, em meio Bristol, e Isochrysis aff. Galbana, em meio Erdschreiber's, reportou os valores de 48,4 e 52,7, valores próximos aos encontrados no presente estudo, já Jawaharraj et al. (2016) para Scenedesmus dimorphus encontrou CN igual a 58,5 e para e Isochrysis aff. Galbana, 63,2.

O grau de insaturação (DU) determina a estabilidade oxidativa do biodiesel (Jawaharraj et al., 2016). O valor de DU foi obtido com base na massa MUFAs e PUFAs, portanto, quanto maior o número de insaturações, maior o DU (Ramos et al., 2009). Valores baixos de DU são desejáveis, particularmente para ácidos graxos poli-insaturados e de cadeia longa (Silva et al., 2023). Para CT, o valor de DU foi 75,13 e, para AP50%, 44,82, valor 40,34% menor em relação ao CT, por conta da baixa concentração de PUFAs.

O fator de saturação de cadeias longas (LCSF) é o índice que determina o comportamento do biodiesel em baixas temperaturas. Esse índice representa cadeias longas de ácidos graxos saturados das famílias C16, C18, C20, C22 e C24 (Dunn, 2019). O LCSF está intimamente ligado ao valor do ponto de entupimento por filtro a frio (CFPP), cujo CFPP, de acordo com a ANP, tem um valor máximo de 19ºC. Dessa forma, baixos valores de LCSF são desejados, e tanto o CT quanto a AP50% possuem valores baixos para esse índice, 4,89 e 9,31 respectivamente. Em relação ao CFPP, índice utilizado para avaliar o desempenho do biodiesel em baixas temperaturas. Porque em temperaturas mais baixas, a cristalização das moléculas de AG aumenta, promovendo a sua aglomeração e o entupimento das linhas de combustível e filtros (Andrade et al., 2019). Dessa forma, um alto valor de CFPP indica um alto número de cadeias longas e saturadas, indicando propriedades inadequadas a baixas temperaturas (Nascimento et al., 2013). Tanto CT e AP50%, os valores de CFPP permaneceram dentro do limite, -1,12 e 12,78, respectivamente. Jawaharraj et al. (2016) reportou CFPP igual a 3,1 para Scenedesmus dimorphus e -8,1 para Isochrysis aff. Galbana, valores dentro da faixa estabelecida pela ANP. Por fim, o biodiesel oriundo do tratamento AP50% apresenta propriedades adequadas que apontam potencial para a produção de biodiesel.

  - CINÉTICA DE PRODUÇÃO DO EPS

Em ambos os experimentos, é notada a produção de EPS nos meios de cultivo, conforme a Figura 9 (A), com dados de concentração, e a Figura 9 (B), com dados de produtividade que medem a eficiência da produção de EPS ao longo dos dias de cultivo. É importante citar que, a partir do 18º dia, CT não possui resultados, devido a morte celular. O meio de cultivo de AP50% apresentou ao longo dos dias maior concentração de EPS, em relação ao controle, e isso, possivelmente, se deve a exposição da microalga ao conteúdo da água produzida utilizada no experimento, a exemplo da presença elevada de sais, pois a secreção de EPS é uma estratégia comum das células para se defenderem contra o estresse osmótico (Farkas et al., 2023). Além destes fatores, somam-se a iluminação solar direta (~12 horas d-1) e altas temperaturas que, quando combinadas a composição química da AP, exercem um efeito estimulador sinérgico na produção de exopolissacarídeos, visto que a síntese de EPS é uma estratégia de defesa contra componentes tóxicos e estresse osmótico, utilizada por microalgas para a proteção e manutenção da integridade celular (Hou et al., 2023).

Figura 9 - Produção (A) e produtividade (B) de EPS obtido através do cultivo de Chlorolobion braunii em meio BG-11 suplementado com 50% de AP (AP50%) () e o controle (CT) ().

Durante o período do experimento, a concentração, Figura 9 (A), e produtividade, Figura 9 (B), de EPS variaram, apresentando uma oscilação (resultados menores e maiores) ao decorrer do tempo do experimento. Uma hipótese para essa variação está associada a existência de enzimas presentes no EPS, que podem degradar polissacarídeos e proteínas presentes no EPS, fornecendo carbono e energia para manter as células vivas no meio (Zhou et al., 2024). Este processo associado a exposição ao meio salino e a limitação de nutrientes, pressionam o sistema metabólico da microalga a produzir EPS para proteção provocando dias de alta produção e baixa produção, devido ao consumo do EPS. Segundo Kronusová et al. (2022), salinidade e limitação nutritiva, são as formas mais efetivas para a produção de EPS. Esta evidência é suportada pelo baixo crescimento observado no cultivo, que produziu uma quantidade final de biomassa muito baixa somada a presença de uma fase estacionária contínua ao longo dos 42 dias de experimento. Essa hipótese também é válida para o CT e reforça a sua ação em AP50%, pois, com uma baixa produção de EPS, devido à ausência de um meio com alta concentração salina e sem limitação de nutrientes, esse suporte metabólico não estaria disponível no tratamento CT, levando à morte celular. Além da influência da iluminação direta e prolongada, pois a presença do EPS protege a célula contra os efeitos prejudiciais desse fator externo e a influência da temperatura (Ciempiel; Krzemińska, 2021).

Em AP50%, a produção de total de EPS em relação aos 200 L foi de, aproximadamente, 30,0 g e a produtividade média foi 0,018 g L-1 d-1. A síntese de EPS pelas microalgas é uma característica espécie-específica e depende da condição de cultivo ou/e limitação de nutrientes (Costa et al., 2021). Embora os efeitos do ambiente (condições de cultivo) na produção de EPS por microalgas pareçam ser dependentes da espécie, a limitação de nutrientes e, notavelmente, a escassez de nitrogênio, são as restrições ambientais mais descritas que levam à síntese de EPS (Gaignard et al., 2019), contudo, para o presente trabalho, a produção de EPS foi desencadeada pela presença de metais, salinidade, flutuações na temperatura e incidência solar direta.

Uma análise estatística foi realizada para avaliar a significância das diferenças observadas na produtividade de EPS. O valor de p obtido foi 0,0051, indicando que as diferenças entre os tratamentos CT e PW50% foram estatisticamente significativas, considerando o limite de significância de 0,05. Isso significa que a variação na produtividade de EPS não foi resultado de flutuações aleatórias ou erros experimentais, mas refletiu efeitos reais e consistentes das condições experimentais.

Autores como Zhang et al. (2019a), para as microalgas Chlorella zofingiensis e Chlorella vulgaris cultivadas em 1 L em meio BG-11, encontraram valores de 0,208 e 0,364 g L-1 de EPS, respectivamente. Em relação à produtividade, em meio BG-11, sob condições controladas, Bayona e Garcés (2014), com a microalga Botryococcus braunii, encontraram uma produtividade de 0,0068 g L-1 d-1, e, para o meio D, uma produtividade de 0,0105 g L-1 d-1. A concentração de EPS maior em D em relação ao meio BG-11, deve-se à baixa quantidade de nitrogênio disponível no meio. No presente estudo, os valores de produtividade foram maiores aos encontrados pelos autores. Os resultados de produção e produtividade indicam que C. braunii cultivada em água produzida, numa escala piloto e sistema outdoor é capaz de sintetizar EPS em condições de escalabilidade industrial.

  - ATR-FTIR

Os perfis espectroscópicos dos tratamentos AP50% e CT mostraram diferenças nas bandas espectrais da biomassa, Figura 10 (A), e do EPS coletado, Figura 10 (B). A associação do número de onda com grupos funcionais é apresentada na Tabela 6.

Figura 10 - Espectroscopia de Infravermelho por Transformada de Fourier para biomassa (A) e EPS (B) obtidos através do cultivo de Chlorolobion braunii em meio BG-11 suplementado com 50% de AP (AP50%) e o controle (CT).

A biomassa coletada do CT e da AP50%, na Figura 10 (A), apresentaram uma banda entre 3500 e 3200 cm-1, cuja banda indica a vibração de estiramento -OH da ligação intermolecular de hidrogênio e reflete a região de absorção característica de todos os açúcares (Miao et al. 2014), além de indicar presença de água residual (Li et al., 2017). A banda entre 2930 e 2890 cm-1 representam vibrações de estiramento -CH do grupo alifático -CH2 (Arif et al., 2021), sendo que a banda de 2890 cm-1 também pode ser atribuída aos grupos -CH2 e -CH3 que formam a cadeia de lipídios. As biomassas também apresentaram bandas entre 1642 e 1540 cm-1, características de vibrações amida I (1636 e 1642 cm-1) e amida II (1544 e 1551 cm-1), típicas de proteínas (Goo et al., 2013). Conforme Cybulska et al. (2015), isso pode significar que as proteínas restantes encontradas no material podem fazer parte de proteoglicanos. As bandas entre 1450 e 1430 cm-1 também estão presentes para as duas biomassas e são características dos grupos -CH3 e -CH2-, típicas de carboidratos (Perera et al., 2021). As bandas em 1250 e 1060 cm-1 exibem uma absorção característica dos polissacarídeos e representam a vibração da ligação glicosídica C-O-C e C-O (Mishra; Jha, 2009; Jakhu et al., 2021).

Tabela 6 - Grupos funcionais detectados por FTIR a partir da biomassa e do EPS obtidos através da Chlorolobion braunii cultivada em meio BG-11 suplementado com 50% de AP (AP50%) e o controle (CT).

| Grupo Funcional | Comprimento de Onda (cm-1) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Biomassa |  | EPS |  |
|  | CT | AP50% | CT | AP50% |
| O-H | 3322 | 3290 | 3280 | 3280 |
| C-H | 2930 | 2893 | 2920 | 2921 |
| C-H | - | - | 2852 | 2852 |
| Carboxila/Amida | 1636 | 1642 | - | - |
| N-H | 1544 | 1551 | 1645/1539 | 1645/1539 |
| Metil e Metileno | 1432 | 1446 | - | - |
| -COOH/-COO- | - | - | 1454/1383 | 1454/1383 |
| Ligação Glicosídica | 1250 | - | 1244/1149 | 1244/1149 |
| Ligação Glicosídica | 1060 | 1060 | 1025 | 1038 |
| C-O-C/C-O-H | - | - | 527 | 534 |

O espectro de FTIR dos EPSs, na Figura 10 (B), também indicam banda entre 3500-3200 cm-1, típica da vibração de estiramento -OH e as bandas entre 2921 e 2852 cm-1 que indicam vibrações do estiramento -CH, -CH2 e -CH3. As bandas 1645 e 1539 cm-1 estão associadas ao alongamento N-H, possivelmente causada pela galactose e manose no EPS (Tripathi et al., 2023). As bandas 1454 e 1383 cm-1 são características de grupos carboxila ou carboxilatos (Geng et al., 2025), indicando que há presença de polissacarídeos ácidos (Singh et al., 2011; Zhang et al., 2019b). As bandas em 1244 e 1149 cm-1 exibem traços próprios de polissacarídeos, representando vibrações de ligações glicosídicas. Os carboidratos apresentam bandas de alta absorbância entre as bandas 1200 e 950 cm-1 (Koçer et al., 2021), o que é evidenciado pela alta absorção em 1038 e 1025 cm-1. Essas bandas, conforme Dertli et al. (2016), são considerados como regiões características dos polissacarídeos extracelulares. Além disso, segundo Molaei & Jahanbin (2018), bandas entre 1100 e 1010 cm-1 indicam a presença de anéis de piranose e furanose. As bandas em 534 e 527 cm-1 exibem a absorção característica dos polissacarídeos e indica a vibração da ligação glicosídica C–O–C e as vibrações de estiramento dos grupos laterais C–O–H. Dessa forma, como o EPS é um biopolímero composto, principalmente, de polissacarídeos, proteínas, ácidos nucléicos e fosfolipídios (Salas-Orozco et al., 2024), a análise FTIR-ATR corrobora para a presença de polissacarídeos, já que a composição destes é destacada como o principal fator para a construção da estrutura do EPS (Nguyen et al., 2020).

Além disso, a Figura 10 (A), que se refere à biomassa microalgal, observaram-se diferenças entre as bandas dos tratamentos CT e AP50%, sendo as bandas referentes ao tratamento CT mais intensas. Isso está relacionado à maior quantidade de compostos como carboidratos, lipídios e proteínas no tratamento CT, resultando em vibrações mais intensas nas ligações dos respectivos grupos funcionais. Em relação à Figura 10 (B), a intensidade das bandas para o tratamento AP50% foi mais intensa, indicando que o tratamento AP50% favoreceu a maior produção de EPS em comparação ao CT, fato evidenciado pelos resultados da cinética de produção do EPS.

  - PARÂMETROS REOLÓGICOS DO EPS

A Figura 11 apresenta o efeito da taxa de cisalhamento sobre a viscosidade aparente da solução de EPS em água destilada. Já a Tabela 7 apresenta o valor da viscosidade aparente e os parâmetros reológicos da solução do EPS sintetizado por C. braunii e, para efeitos comparativos, da goma xantana, EPS utilizado em diferentes setores industriais, como cosméticos, petróleo e gás (Elkatatny, 2016; Reinoso et al., 2019). A viscosidade aparente é definida como a razão entre a tensão de cisalhamento e a taxa de cisalhamento, e reflete a resistência do fluido ao escoamento, em uma condição específica de deformação (Li et al., 2023). O comportamento da curva demonstra que o fluido formado por EPS e água destilada é pseudoplástico, pois apresenta uma diminuição acentuada da viscosidade aparente à medida que ocorre o aumento da taxa de cisalhamento (Ghassemi; Shahidian, 2017). Esse comportamento pode ser explicado com base na estrutura ordenada entre as moléculas de polissacarídeos, formada por entrelaçamento de cadeias, que foi rompida pela força de cisalhamento (Li et al., 2022). Embora pequenas variações nas medições de viscosidade tenham sido observadas devido aos limites de precisão do equipamento utilizado e a possíveis flutuações experimentais, a tendência geral de diminuição da viscosidade com o aumento da taxa de cisalhamento permanece clara. A porcentagem de erro entre as medições foi mínima, ou seja, inferior a 5%, indicando que o comportamento pseudoplástico observado da solução de EPS foi consistente e confiável, apesar das incertezas experimentais inerentes.

Figura 11 - Efeito da taxa de cisalhamento na viscosidade da solução de EPS obtido através da Chlorolobion braunii em meio BG-11 suplementado com 50% de AP () e o controle ().

Para o modelo matemático aplicado na análise reológica, duas constantes, k e n, são utilizadas para caracterizar o comportamento do fluido (Bambang et al., 2019). Em relação ao valor do índice de comportamento do fluido (n), no caso do EPS, tanto do CT, quanto da AP50%, e da goma xantana, são caracterizados como fluidos pseudoplásticos, sendo consistente com a redução da viscosidade aparente observada na Figura 11. Já para o índice de consistência do fluido (k), em condições de baixo cisalhamento, o fluido apresenta maior viscosidade, portanto, possui resistência ao movimento, gerando um valor alto de k, tanto para o EPS, CT e AP50%, quanto para a goma xantana.

Tabela 7 - Viscosidade aparente da solução de EPS obtida através da Chlorolobion braunii cultivada em meio BG-11 suplementado com 50% de AP (AP50%) e o controle (CT).

| Parâmetro | EPS CT | EPS AP50% | Goma Xantana** |
| --- | --- | --- | --- |
| Viscosidade aparente (mPa.s)* | 117,19 | 113,98 | 230,17 |
| K | 803,60 | 795,75 | 1928,2 |
| n | 0,39 | 0,39 | 0,34 |
| R² | 0,95 | 0,94 | 0,95 |

*25 ºC e 25s-1. **Carvalho (2022).

Embora a composição do meio de cultivo no AP50% incluísse 50% de água produzida (AP), a curva de viscosidade aparente em função da taxa de cisalhamento para o EPS do AP50% foi quase idêntica à do EPS controle produzido no meio BG-11. Essa semelhança indicou que a PW não influenciou de forma significativa as propriedades reológicas do EPS, possivelmente porque as microalgas foram capazes de produzir EPS com características semelhantes sob diferentes condições de cultivo. A análise por FTIR (Figura 10) também confirmou que a estrutura do EPS produzido no meio PW50% era praticamente idêntica à do EPS controle. Apenas um leve aumento foi observado na intensidade de certos picos, indicando uma pequena alteração na quantidade ou nas interações dos polissacarídeos. Essa estabilidade na produção de EPS possivelmente indica uma adaptação eficiente da microalga, mantendo as propriedades estruturais e reológicas do bioproduto mesmo sob condições ambientais distintas.

Dessa maneira, as características detectadas pelos parâmetros reológicos, juntamente com a interpretação gráfica da Figura 11, evidenciam o EPS como um biopolímero extracelular com comportamento pseudoplástico. Pessôa et al. (2024), através do EPS obtido da Chlorella vulgaris, em um meio contendo 90% água e 10% leite não pasteurizado + ácido acético, encontraram valores maiores para o índice de comportamento do fluido (n = 0,74), o que o aproxima a um fluido com comportamento newtoniano, diferente do trabalho atual, cujo valor de n (0,39) tende a um comportamento predominantemente pseudoplástico. Dessa forma, o EPS obtido em AP50% apresenta-se como um fluido com características pseudoplásticas desejadas para aplicações na indústria petroquímica (Zhao et al., 2023), bem como para a recuperação avançada de petróleo (Gbadamosi et al., 2022).

  - TGA, DTG e DSC

As curvas termogravimétricas (TGA) e a sua derivada (DTG), da biomassa de C. braunii para o tratamento CT e AP50%, estão apresentadas na Figura 12 (A) e (B). Em análise conjunta das duas curvas, observa-se durante o primeiro evento, na região de temperatura ≤ 150 ºC, a menor perda de massa sendo12% para o CT e 6% para o AP50%, correspondente ao processo de desidratação da biomassa (Arif et al., 2021). A temperatura inicial (Ti), máxima (Tmax) e final (Tf) de cada evento da TGA está apresentada na Tabela 8.

Tabela 8 – Temperaturas de degradação referentes à biomassa de Chlorolobion braunii cultivada em meio BG-11 suplementado com 50% de AP (AP50%) e o controle (CT).

| Temperatura (ºC) | Biomassa |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | CT |  |  | AP50% |  |  |
|  | 1º Evento | 2º Evento | 3º Evento | 1º Evento | 2º Evento | 3º Evento |
| Ti | 25,55 | 207,41 | 666,04 | 30,03 | 207,04 | 651,28 |
| Tmax | 53,13 | 315,05 | 707,38 | 55,68 | 310,86 | 752,37 |
| Tf | 119,07 | 422,70 | 734,52 | 119,07 | 423,06 | 780,97 |

Ti – Temperatura inicial; Tmax – Temperatura máxima; Tf – Temperatura final

O segundo evento, considerado o evento principal da pirólise, entre 150 e 600 ºC, ocorreu perda de massa de 55% para o CT e 24% para o AP50%, aproximadamente. Nesse evento, a decomposição da maior parte dos compostos orgânicos acontece, sendo a curva CT mais acentuada por conta da maior concentração de proteínas, carboidratos e lipídios em relação AP50%. Essa faixa de temperatura divide-se em duas regiões, a primeira, 200-350 ºC, corresponde à degradação térmica de proteínas e carboidratos, e a segunda, 350-550 ºC, corresponde à degradação térmica de lipídios (Vuppaladadiyam et al., 2021).

Figura 12 - Curvas TGA (A), DTG (B) e DSC (C) da biomassa obtida através da Chlorolobion braunii em meio BG-11 suplementado com 50% de AP (AP50%) e o controle (CT).

No terceiro evento, 600-800 ºC, com perda de massa de 13% para CT e 27% para AP, resíduos sólidos restantes foram degradados (Sudhakar; Premalatha, 2015) formando biochar, na etapa final da pirólise (Gan et al., 2020). Em temperaturas acima de 500 ºC, carboidratos como celulose e hemicelulose, além das cadeias de ácidos graxos são deteriorados (Ahmed et al., 2018). Como o cultivo em AP50% produziu uma quantidade superior de ácidos graxos, em relação ao CT, a perda de massa associada a AP50% foi mais acentuada, como apresentado pelo terceiro evento conforme a Figura 12 (A).

Na temperatura de 900 ºC, para CT, a quantidade de biochar produzido foi de 15,19%, enquanto para AP50%, foi 41,73%. Essa maior quantidade de biochar na AP50% pode estar relacionada à quantidade de metais pesados e sais presentes na biomassa (Arif et al., 2021), indicando que as microalgas adsorveram esses compostos durante o cultivo. Esse fato pode estar atrelado ao EPS, presente na região extracelular, possuir característica adsortiva, conseguindo adsorver os metais pesados presentes na AP, prevenindo os efeitos prejudiciais dos metais pesados no ambiente intracelular (Danouche et al., 2021). Dessa forma, com base nas Figura 12 (A) e (B), a biomassa obtida no experimento AP50% apresentou uma maior estabilidade térmica por possuir uma menor perda de massa durante o processo de degradação térmica no primeiro e no segundo evento, contudo o CT apresentou maior estabilidade no terceiro evento quando exposto a altas temperaturas.

A análise de calorimetria diferencial de varredura (DSC) também foi empregada para determinar o comportamento térmico das biomassas e suas transições térmicas, Figura 12 (C). Observa-se um pico característico para ambas as amostras próximo a 100 ºC, um pico endotérmico que traduz o processo de desidratação ou combustão de substâncias voláteis leves (Zhao et al., 2017). A região entre 200-500 ºC corresponde às zonas de absorção e liberação de energia associados à decomposição/oxidação de compostos orgânicos, a exemplo de proteínas, carboidratos e lipídios (Ansari et al., 2019; Silva et al., 2020). O último evento envolve a região entre 500-600 ºC, correspondente à degradação de compostos carbonáceos oriundos dos eventos anteriores, como cinzas, seguida da formação de biochar (López-González et al., 2015). Essa região pode indicar que a decomposição térmica foi concluída ou que a maior parte da biomassa (bioprodutos) já sofreu decomposição térmica liberando gases do processo como CO2 e H2O (Mustapha et al., 2023).  O ruído presente nos gráficos da Figura 12 (B) e (C), segundo López-González et al. (2015), principalmente no segundo e terceiro evento, pode estar associado à degradação dos diferentes compostos presentes na biomassa e à detecção do fluxo de calor correspondente às quebras das ligações das moléculas.

A Figura 13 (A) apresenta a TGA para o EPS sintetizado por C. braunii, a Figura 13 (B) apresenta a DTG e a Figura 13 (C), a DSC. A Tabela 9 apresenta os valores de Ti, Tmax e Tf para a TGA do EPS. No primeiro evento, ≤ 150 ºC, a perda de massa foi de 13,14% para CT e 14,75% para AP50% e corresponde à dessorção de moléculas de água fisicamente absorvidas (Jakhu et al., 2021). O segundo evento, entre 200-400 ºC, apresentou perda de massa de 62,22% para CT e 74,1% para AP50%. Nesse evento, ocorre a degradação das cadeias poliméricas (Silva et al., 2020) presentes nos polissacarídeos do EPS, levando à maior perda de massa.

Tabela 9 – Temperaturas de degradação referentes ao EPS obtido da Chlorolobion braunii cultivada em meio BG-11 suplementado com 50% de AP (AP50%) e o controle (CT).

| Temperatura (ºC) | EPS |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | CT |  |  | AP50% |  |  |
|  | 1º Evento | 2º Evento | 3º Evento | 1º Evento | 2º Evento | 3º Evento |
| Ti | 15,71 | 167,59 | 467,71 | 15,71 | 167,59 | 467,71 |
| Tmax | 39,62 | 272,39 | 529,73 | 31,35 | 274,35 | 529,67 |
| Tf | 48,34 | 378,40 | 593,73 | 47,29 | 380,81 | 566,36 |

Ti – Temperatura inicial; Tmax – Temperatura máxima; Tf – Temperatura final

O terceiro evento, entre 450-650 ºC, com perda de massa de 5,7% para CT e 11,15 para AP50%, cujo evento pode ser atribuído à despolimerização do material e a liberação de CO2, H2O e CO (Zamora et al., 2002; Jakhu et al., 2021). O EPS oriundo da AP50% foi completamente degradado em 532,29 ºC, já o oriundo do CT apresentou 18,41% de massa a 700 ºC, sugerindo que o EPS oriundo do CT possui uma maior estabilidade térmica.

Figura 13 - Curvas TGA (A), DTG (B) e DSC (C) do EPS obtido no cultivo de Chlorolobion braunii em meio BG-11 suplementado com 50% de AP (AP50%) e o controle (CT).

A análise DSC para o EPS está apresentada na Figura 13 (C). O primeiro evento apresenta um Tonset de 26,24 ºC para ambos os cultivos e uma temperatura de cristalização (Tc) de 77,75 ºC para CT e 76,38 ºC para AP50%, podendo resultar em um cristal estruturado (Kokarakis et al., 2022). O segundo evento, com uma Ti de 148,16 ºC para CT e 150,4 ºC para AP50% representa a fusão dos cristais formados durante o evento anterior (Kokarakis et al., 2022). Após esse evento, na faixa de temperatura entre 250-450 ºC, marcado por regiões endo e exotérmicas, há a degradação das cadeias poliméricas que compõem o EPS (Ramachandran et al., 2023), além disso, a presença de picos exotérmicos nessa região aponta a presença de polissacarídeos na composição do EPS (Wang et al. 2014). O terceiro evento, com Ti de 451,21 ºC para CT e 456,93 ºC para AP50%, pode ser atribuído, também, à despolimerização do material, liberação de CO2, H2O e CO (Zamora et al. 2002). A microalga Chlorella sp., no estudo desenvolvido por Jakhu et al. (2021), apresentou EPS com estabilidade térmica até os 200 ºC, o EPS produzido pela microalga Spirulina platensis, no estudo de Liu et al. (2023), apresenta estabilidade térmica até os 220 ºC e o EPS produzido pela microalga Streptomyces sp apresentou uma estabilidade térmica de até 250 ºC (Kamala et al., 2019). O EPS produzido pela C. braunii, no presente trabalho, apresenta estabilidade próxima aos estudos citados, até os 200 ºC, se mostrando como mais uma opção viável para comercialização frente à outras espécies.

  - PIRÓLISE BIOMASSA

    - Caracterização dos gases não-condensáveis

A Figura 14 mostra os resultados da caracterização dos gases não-condensáveis gerados durante a pirólise intermediária da biomassa de C. braunii nos tratamentos CT e AP50%. CT e AP50% geraram 46,86% e 57,69% de gases, respectivamente, em relação aos produtos da pirólise. Os gases não-condensáveis gerados em AP50% não continham produtos nitrogenados porque uma menor quantidade de proteínas foi produzida pelas microalgas durante o cultivo, ao contrário de CT. A pirólise de biomassa de microalgas rica em proteínas forma compostos contendo nitrogênio, como aminas, amidas, piridinas, pirróis, pirazóis, pirazinas, poliheteroaromáticos, nitrilas e indóis (Andrade et al., 2018).

Figura 14 - Composição dos produtos gasosos não-condensáveis obtidos da pirólise da biomassa da Chlorolobion braunii em meio BG-11 suplementado com 50% de AP (AP50%) e o controle (CT).

Dióxido de carbono (CO2), 2-Propenonitrila (C3H3N), Dimetilmetanamina (C3H9N), Pirrol (C4H5N), Isobutironitrila (C4H7N), 3-Metilpirrol (C5H7N), 2-Metilbutanonitrila e 3-Metilbutanonitrila (C5H9N)

Em ambos os cultivos, a produção de CO₂ foi identificada como o principal componente da pirólise sob as condições experimentais; CT e AP50% geraram 42,05% e 57,69% de CO₂, respectivamente, em concordância com a literatura (Azizi et al., 2020; De Morais et al., 2023). O CO₂ foi produzido devido à quebra de grupos carbonila e carboxila em carboidratos e proteínas (De Morais et al., 2023), o que justifica a quantidade desse gás em CT. No entanto, no caso de AP50%, os ácidos graxos (AGs) presentes na biomassa, particularmente os saturados (SFA) e monoinsaturados (MUFA), geraram CO₂ em abundância por serem ricos em grupos carboxila. Durante a pirólise, a decomposição térmica desses compostos gerou radicais contendo oxigênio, como OH•, que reagiram com espécies doadoras de hidrogênio presentes na biomassa. Como resultado, a quantidade de compostos oxigenados, como AGs e amidas, aumentou e reações de descarboxilação se intensificaram, gerando grandes quantidades de CO₂ (Liu et al., 2020).

Assim, a maior produção de gases em AP50% foi influenciada pelas condições de pirólise e pela composição bioquímica da biomassa. As primeiras impactaram consideravelmente a produção de CO₂. Em AP50%, o CO₂ foi o principal gás não-condensável produzido. Por outro lado, em CT, também foram produzidos compostos nitrogenados. Embora CT contivesse lipídios, carboidratos e proteínas em abundância, o CO₂ foi gerado como o principal gás; gases típicos da pirólise, como CH₄ e etano, não foram detectados em nenhum dos tratamentos. Isso indicou que as condições de pirólise, particularmente temperaturas mais elevadas (na faixa de 500 °C), impactaram consideravelmente a formação de CO₂. De Morais et al. (2023) relataram que essa faixa de temperaturas intensificou a decomposição de moléculas contendo grupos carbonila e carboxila, favorecendo a formação de CO₂ e inibindo a formação de outros gases típicos da pirólise. Esses achados destacam a interação entre as condições de pirólise e a composição da biomassa, demonstrando sua influência na formação dos produtos gasosos.

    - Bio-óleo

A Figura 15 mostra os principais produtos obtidos a partir da pirólise de C. braunii nos tratamentos CT e AP50%. Os produtos da pirólise incluem bio-óleo, que representa 45,57% para CT e 35,12% para AP50%, e biochar, que representa 7,56% para CT e 6,86% para AP50%. Os produtos restantes consistem em gases não-condensáveis. O bio-óleo foi gerado por compostos oxigenados, como ácidos carboxílicos, aldeídos, álcoois e furanos, provavelmente formados a partir da decomposição de constituintes carboidratos; compostos nitrogenados, como pirróis, indóis, pirazóis, oleamidas e nitrilas de AG, gerados a partir da decomposição de proteínas; e glicerídeos e ésteres de AG produzidos pela decomposição e/ou volatilização dos constituintes lipídicos das microalgas (Maddi et al., 2017). Assim, CT apresentou 22,93% a mais de bio-óleo em comparação com AP50%, devido à sua maior composição de proteínas e lipídios.

Figura 15 - Principais produtos obtidos da pirólise da biomassa da Chlorolobion braunii em meio BG-11 suplementado com 50% de AP (AP50%) e o controle (CT).

O bio-oil continha principalmente hidrocarbonetos (HC), compostos nitrogenados (NCs) e compostos oxigenados (OCs). Os HC são componentes valiosos para uso como combustíveis (Azizi et al., 2020), e o bio-oil gerado no tratamento AP50% continha aproximadamente 13% de HC. Os OCs podem apresentar alta corrosividade, instabilidade e baixa densidade energética (Azizi et al., 2020), portanto, catalisadores podem ser empregados para reduzir o teor de OC (Chen et al., 2018). Por fim, os NCs podem ser utilizados como intermediários químicos nas indústrias farmacêutica e de polímeros (Carbas et al., 2017).

Durante a pirólise, CT gerou 9,26% mais biochar do que AP50%. Sob condições experimentais diferentes daquelas na TGA (Figura 12(A)), a quantidade de biochar obtida durante a pirólise foi menor (7,56% para CT e 6,86% para AP50%). O biochar gerado continha compostos mais pesados, como hexadecano e ésteres.

Figura 16 – Relação dos produtos obtidos da pirólise da biomassa da Cholorobion braunii em meio BG-11 suplementado com 50% de AP (AP50%) e o controle (CT).

As composições químicas dos bio-óleos em CT e AP50% foram analisadas para identificar seus componentes (Figura 16). Os maiores grupos detectados em ambos os tratamentos foram compostos oxigenados (OCs), hidrocarbonetos monoinsaturados (MHCs) e compostos nitrogenados (NCs). AP50% gerou a maior quantidade de OCs, e CT gerou as maiores quantidades de MHCs e NCs. Foram gerados 59,54% e 78,28% de OCs em CT e AP50%, respectivamente. Entretanto, a maior fração dessa porcentagem está associada à liberação de CO₂, que foi de 42,05% para CT e 57,69% para AP. O CO₂ foi liberado devido à decomposição dos grupos carboxila nos compostos da biomassa de C. braunii (López-González et al., 2014; Chen et al., 2017), como lipídios e proteínas. A massa restante correspondente aos OCs compreendia álcoois, ácidos carboxílicos e aldeídos.

A decomposição dos lipídios indicou a presença de hidrocarbonetos monoinsaturados (MHCs) durante a pirólise da biomassa de microalgas. Araújo et al. (2017) e Wang et al. (2018) relataram que a pirólise da fração lipídica pode ser dividida em dois passos: o passo primário envolve a quebra das ligações C–O simples entre o glicerídeo e os ácidos graxos (AGs) e o passo secundário envolve a decomposição e desoxigenação dos produtos formados no passo primário. Isso resultou na formação de hidrocarbonetos saturados e insaturados, que foram detectados durante a pirólise.

Os compostos nitrogenados (NCs) se formaram durante a decomposição primária dos componentes estruturais das microalgas e nas reações secundárias da matéria volátil da decomposição primária (Yu et al., 2018). Por exemplo, a decomposição primária de aminoácidos como triptofano e histidina gerou produtos voláteis como indol e imidazol. Esses produtos podem então sofrer decomposição secundária, formando compostos adicionais, como hidrocarbonetos aromáticos (Han et al., 2018), tais como benzeno e tolueno, que foram gerados durante a pirólise da biomassa. Como foi observada uma maior porcentagem de proteínas em CT, a quantidade de NC na pirólise da biomassa de CT foi maior em comparação à formada na biomassa de AP50%.

# CONCLUSÃO

A Chlorolobion braunii apresentou potencial para o tratamento da AP em um sistema outdoor realizado em uma planta piloto, apresentando uma alta eficiência de remoção de nutrientes principalmente NO3-, PO4-, Fe e Mn. Além disso, a microalga produziu cerca de 30 g de EPS e simultaneamente foi possível obter biochar rico em sais e minerais, bio-óleo e biodiesel cujos parâmetros de qualidade exigidos foram atendidos. Esses resultados foram alcançados utilizando 100 L de água produzida e reduzindo em 50% o uso de meio sintético, em condições de escalabilidade industrial. Portanto, o bioprocesso proposto mostrou-se eficiente tanto no tratamento da água produzida quanto na produção bioprodutos como EPS que pode ser destinado à indústria petroquímica, biochar para uso em agricultura, e biodiesel atendendo a requisitos de qualidade internacional, logo é promissor dentro de um conceito de biorrefinaria.

# REFERÊNCIAS

ABBAS, A. J.; GZAR, H. A.; RAHI, M. N. Oilfield-produced water characteristics and treatment technologies: a mini review. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, v. 1058, n. 1, p. 012063, 2021.

ABDELFATTAH, A.; ALI, S. S.; RAMADAN, H.; EL-ASWAR, E. I.; ELTAWAB, R.; HO, S.-H.; ELSAMAHY, T.; LI, S.; EL-SHEEKH, M. M.; SCHAGERL, M. Microalgae-based wastewater treatment: mechanisms, challenges, recent advances, and future prospects. Environmental Science and Ecotechnology, v. 13, p. 100205, jan. 2023.

ABDELKARIM, O.H.; WIJFFELS, R.H.; BARBOSA, M.J. Microalgal lipid production: a comparative analysis of Nannochloropsis and Microchloropsis strains. Journal of Applied Phycology, 2024.

ABINANDAN, S.; VENKATESWARLU, K.; MEGHARAJ, M. Phenotypic changes in microalgae at acidic pH mediate their tolerance to higher concentrations of transition metals. Current Research in Microbial Sciences, v. 2, p. 100081, 2021.

ABUJAYYAB, M.A.; HAMOUDA, M.; HASSAN, A.A. Biological treatment of produced water: a comprehensive review and metadata analysis. Journal of Petroleum Science and Engineering, v. 209, p. 109914, 2022.

ABU-GHOSH, S.; DUBINSKY, Z.; VERDELHO, V.; ILUZ, D. Unconventional high-value products from microalgae: a review. Bioresource Technology, v. 329, p. 124895, 2021.

ACIÉN, F.G.; MOLINA, E.; REIS, A.; TORZILLO, G.; ZITTELLI, G.C.; SEPÚLVEDA, C.; MASOJÍDEK, J. Photobioreactors for the production of microalgae. Microalgae-Based Biofuels and Bioproducts, p. 1-44, 2017.

ADEFATT, A.; ALI, S.S.; RAMADAN, H.; EL-ASWAR, E.I.; ELTAWAB, R.; HO, S.H.; ELSAMAHY, T.; LI, S.; EL-SHEEKH, M.M.; SCHAGERL, M.; KORNAROS, M.; SUN, J. Microalgae-based wastewater treatment: mechanisms, challenges, recent advances, and future prospects. Environmental Science and Ecotechnology, v. 13, p. 100205, 2023.

AĞBULUT, Ü.; SIROHI, R.; LICHTFOUSE, E.; CHEN, W.-H.; LEN, C.; SHOW, P. L.; LE, A. T.; NGUYEN, X. P.; HOANG, A. T. Microalgae bio-oil production by pyrolysis and hydrothermal liquefaction: mechanism and characteristics. Bioresource Technology, v. 376, p. 128860, 2023.

AHIRWAR, A.; MEIGNEN, G.; KHAN, M. J.; KHAN, N.; RAI, A.; SCHOEFS, B.; MARCHAND, J.; VARJANI, S.; VINAYAK, V. Nanotechnological approaches to disrupt the rigid cell walled microalgae grown in wastewater for value-added biocompounds: commercial applications, challenges, and breakthrough. Biomass Conversion and Biorefinery, v. 13, n. 15, p. 13309-13334, 2021.

AHMAD, S.; AHMAD, H. W.; BHATT, P. Microbial adaptation and impact into the pesticide’s degradation. Archives of Microbiology, v. 204, n. 5, p. 1, 2022.

AHMED, A.; HIDAYAT, S.; BAKAR, M.S.A.; AZAD, A.K.; SUKRI, R.S.; PHUSUNTI, N. Thermochemical characterisation of Acacia auriculiformis tree parts via proximate, ultimate, TGA, DTG, calorific value and FTIR spectroscopy analyses to evaluate their potential as a biofuel resource. Biofuels, v. 12, n. 1, p. 9–20, 2018.

AHMED, S. F.; RAFA, S. J.; MEHJABIN, A.; TASANNUM, N.; AHMED, S.; MOFIJUR, M.; LICHTFOUSE, E.; ALMOMANI, F.; BADRUDDIN, I. A.; KAMANGAR, S. Bio-oil from microalgae: materials, production, technique, and future. Energy Reports, v. 10, p. 3297-3314, 2023.

AKASH, S.; SIVAPRAKASH, B.; RAJAMOHAN, N.; VO, D. V. N. Biotechnology to convert carbon dioxide into biogas, bioethanol, bioplastic and succinic acid using algae, bacteria and yeast: a review. Environmental Chemistry Letters, v. 21, n. 3, p. 1477-1497, 2023.

ALGAEBASE. Chlorolobion braunii, 2002. Disponível em: https://www.algaebase.org/search/species/detail/?species_id=27677. (Acesso em: 12 out. 2023).

AL-GHOUTI, M.A.; AL-KAABI, M.A.; ASHFAQ, M.Y.; DA’NA, D.A. Produced water characteristics, treatment and reuse: a review. Journal of Water Process Engineering, v. 28, p. 222–239, 2019.

AL-KINDI, S.; AL-BAHRY, S.; AL-WAHAIBI, Y.; TAURA, U.; JOSHI, S. Partially hydrolyzed polyacrylamide: Enhanced oil recovery applications, oil-field produced water pollution, and possible solutions. Environmental Monitoring and Assessment, v. 194, n. 12, p. 875, 2022.

ALSALEM, F.; THIEMANN, T. Produced Water from the Oil and Gas Industry as a Resource—South Kuwait as a Case Study. Resources, v. 13, n. 9, p. 118, 2024.

ALSARAYREH, M.; ALMOMANI, F.; KHRAISHEH, M.; NASSER, M.S.; SOLIMAN, Y. Biological-Based Produced Water Treatment Using Microalgae: challenges and efficiency. Sustainability, v. 14, n. 1, p. 499, 2022.

AMAKIRI, K. T.; CANON, A. R.; MOLINARI, M.; ANGELIS-DIMAKIS, A. Review of oilfield produced water treatment technologies. Chemosphere, v. 298, p. 134064, 2022

AMERICAN PUBLIC HEALTH ASSOCIATION (APHA). Standard methods for the examination of water and wastewater. 21st ed. Washington, DC: American Public Health Association/American Water Works Association/Water Environment Federation, 2005.

AMIN, M.; CHETPATTANANONDH, P. Biochar from extracted marine Chlorella sp. residue for high efficiency adsorption with ultrasonication to remove Cr(VI), Zn(II) and Ni(II). Bioresource Technology, v. 289, p. 121578, 2019.

ANDRADE, L.A.; BATISTA, F.R.X.; LIRA, T.S.; BARROZO, M.A.S.; VIEIRA, L.G.M. Characterization and product formation during the catalytic and non-catalytic pyrolysis of the green microalgae Chlamydomonas reinhardtii. Renewable Energy, v. 119, p. 731–740, 2018.

ANDRADE, B.B.; CARDOSO, L.G.; ASSIS, D.J.; COSTA, J.A.V.; DRUZIAN, J.I.; LIMA, S.T.C. Production and characterization of Spirulina sp. LEB18 cultured in reused Zarrouk’s medium in a raceway-type bioreactor. Bioresource Technology, v. 21305, 2019.

ANSARI, F.A.; RAVINDRAN, B.; GUPTA, S.K.; NASR, M.; RAWAT, I.; BUX, F. Techno-economic estimation of wastewater phycoremediation and environmental benefits using Scenedesmus obliquus microalgae. Journal of Environmental Management, v. 240, p. 293–302, 2019.

AOAC. Official methods of analysis. 18th ed. Association of Analytical Chemists, Washington DC, Method 935.14 and 992.24, 2005.

ARAÚJO, A.M. de M.; LIMA, R. de O.; GONDIM, A.D.; DINIZ, J.; SOUZA, L. di; ARAÚJO, A.S. de. Thermal and catalytic pyrolysis of sunflower oil using AlMCM-41. Renewable Energy, v. 101, p. 900–906, 2017.

ARIF, M.; LI, Y.; EL-DALATONY, M.M.; ZHANG, C.; LI, X.; SALAMA, E.-S. A complete characterization of microalgal biomass through FTIR/TGA/CHNS analysis: an approach for biofuel generation and nutrients removal. Renewable Energy, v. 163, p. 1973–1982, 2021.

ARUTSELVAN, C.; NARCHONAI, G.; PUGAZHENDHI, A.; SEENIVASAN, H. K.; LEWISOSCAR, F.; THAJUDDIN, N. Phycoremediation of textile and tannery industrial effluents using microalgae and their consortium for biodiesel production. Journal of Cleaner Production, v. 367, p. 133100, 2022.

ASHOUR, M.; MANSOUR, A. T.; ALKHAMIS, Y. A.; ELSHOBARY, M. Usage of Chlorella and diverse microalgae for CO2 capture - towards a bioenergy revolution. Frontiers in Bioengineering and Biotechnology, v. 12, 1387519, 2024.

ASLAM, A.; RASUL, S.; BAHADAR, A.; HOSSAIN, N.; SALEEM, M.; HUSSAIN, S.; RASOOL, L.; MANZOOR, H. Effect of micronutrient and hormone on microalgae growth assessment for biofuel feedstock. Sustainability, v. 13, n. 9, p. 5035, 2021.

ASSIS, D.D.J.; BRANDÃO, L.V.; COSTA, L.A.S.; FIGUEIREDO, T.V.B.; SOUSA, L.S.; PADILHA, F.F.; DRUZIAN, J.I. A study of the effects of aeration and agitation on the properties and production of xanthan gum from crude glycerin derived from biodiesel using the response surface methodology. Applied Biochemistry and Biotechnology, v. 172, p. 2769–2785, 2014.

ATMANLI, A. Experimental comparison of biodiesel production performance of two different microalgae. Fuel, v. 278, p. 118311, 2020.

AZIZI, K.; MORAVEJI, M.K.; ARREGI, A.; AMUTIO, M.; LOPEZ, G.; OLAZAR, M. On the pyrolysis of different microalgae species in a conical spouted bed reactor: bio-fuel yields and characterization. Bioresource Technology, v. 311, 123561, 2020.

AZIZI, S.; BAYAT, B.; TAYEBATI, H.; HASHEMI, A.; PAJOUM SHARIATI, F. Nitrate and phosphate removal from treated wastewater by Chlorella vulgaris under various light regimes within membrane flat plate photobioreactor. Environmental Progress & Sustainable Energy, v. 40, p. e13519, 2021.

AZIZOV, I.; DUDEK, M.; ØYE, G. Emulsions in porous media from the perspective of produced water re-injection – A review. Journal of Petroleum Science and Engineering, v. 206, p. 109057, 2021.

BABIAK, W.; KRZEMIńSKA, I. Extracellular Polymeric Substances (EPS) as Microalgal Bioproducts: a review o2f factors affecting eps synthesis and application in flocculation processes. Energies, v. 14, n. 13, p. 4007, 2021.

BAMBANG, B.; IKHSAN, M.; TENSISKA, S.; SUKRI, N.; MAHANI. Rheological properties of honey and its application on honey flow simulation through vertical tube. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, v. 334, n. 1, 012041, 2019.

BALDEV, E.; ALI, D. M.; PUGAZHENDHI, A.; THAJUDDIN, N. Wastewater as an economical and ecofriendly green medium for microalgal biofuel production. Fuel, v. 294, p. 120484, 2021.

BARACHO, D.H.; SILVA, J.C.; LOMBARDI, A.T. The effects of copper on photosynthesis and biomolecules yield in Chlorolobion braunii. Journal of Phycology, v. 55, p. 1335–1347, 2019.

BARANWAL, J.; BARSE, B.; FAIS, A.; DELOGU, G. L.; KUMAR, A. Biopolymer: a sustainable material for food and medical applications. Polymers, v. 14, p. 983, 2022.

BARBOSA, M.J.; ALBRECHT, M.; WIJFFELS, R.H. Hydrodynamic stress and lethal events in sparged microalgae cultures. Biotechnology and Bioengineering, v. 83, p. 112–120, 2003.

BARCYTė, D.; HODAč, L.; ELIÁŁ, M. Freshwater ‘microcroissants’ shed light on a novel higher-level clade within the Trebouxiophyceae and reveal the genus Chlorolobion to be a trebouxiophyte. European Journal of Phycology, v. 59, n. 4, p. 405-422, 2024.

BARROS, A.; PEREIRA, H.; CAMPOS, J.; MARQUES, A.; VARELA, J.; SILVA, J. Heterotrophy as a tool to overcome the long and costly autotrophic scale-up process for large scale production of microalgae. Scientific Reports, v. 9, n. 1, 2019.

BAYONA, K.C.D.; GARCÉS, L.A. Effect of different media on exopolysaccharide and biomass production by the green microalga Botryococcus braunii. Journal of Applied Phycology, v. 26, n. 5, p. 2087–2095, 2014.

BEYER, J.; GOKSØYR, A.; HJERMANN, D., Ø.; KLUNGSØYR, J. Environmental effects of offshore produced water discharges: a review focused on the norwegian continental shelf. Marine Environmental Research, v. 162, p. 105155, 2020.

BIALEVICH, V.; ZACHLEDER, V.; BIŠOVÁ, K. The effect of variable light source and light intensity on the growth of three algal species. Cells, v. 11, n. 8, p. 1293, 2022.

BINDA, G.; FACCINI, D.; ZAVA, M.; POZZI, A.; DOSSI, C.; MONTICELLI, D.; SPANU, D. Exploring the adsorption of Pb on microalgae-derived biochar: a versatile material for environmental remediation and electroanalytical applications. Chemosensors, v. 10, n. 5, p. 168, 2022.

BLANCO-VIEITES, M.; SUÁREZ-MONTES, D.; DELGADO, F.; ÁLVAREZ-GIL, M.; BATTEZ, A.H.; RODRÍGUEZ, E. Removal of heavy metals and hydrocarbons by microalgae from wastewater in the steel industry. Algal Research, v. 64, p. 102700, 2022.

BORGES, A. V. S.; ANDRADE, B. B.; SANTANA, J. S.; MEDEIROS, R. M. A.; SOUZA, C. O. D.; ASSIS, D. J.; SILVA, J. B. A. D.; TAVARES, P. P. L. G.; CARDOSO, L. G. Biopolymers synthesized by microalgae grown in wastewater: a technological survey. Bioenergy Research, v. 17, p. 73–86, 2023.

BOUAID, A.; BOULIFI, N.E.; HAHATI, K.; MARTINEZ, M.; ARACIL, J. Biodiesel production from biobutanol. Improvement of cold flow properties. Chemical Engineering Journal, v. 238, p. 234–241, 2014.

BRANCO-VIEIRA, M.; MATA, T.M.; MARTINS, A.A.; FREITAS, M.A.V.; CAETANO, N. Economic analysis of microalgae biodiesel production in a small-scale facility. Energy Reports, v. 6, p. 325-332, 2020.

BRAR, A.; KUMAR, M.; VIVEKANAND, V.; PAREEK, N. Phycoremediation of textile effluent-contaminated water bodies employing microalgae: nutrient sequestration and biomass production studies. International Journal of Environmental Science and Technology, v. 16, p. 7757–7768, 2018.

CAETANO, P.A.; DO NASCIMENTO, T.C.; FERNANDES, A.S.; NASS, P.P.; VIEIRA, K.R.; MARÓSTICA JUNIOR, M.R.; JACOB-LOPES, E.; ZEPKA, L.Q. Microalgae-based polysaccharides: insights on production, applications, analysis, and future challenges. Biocatalysis and Agricultural Biotechnology, v. 45, p. 102491, 2022.

CAI, T.; PARK, S.Y.; LI, Y. Nutrient recovery from wastewater streams by microalgae: status and prospects. Renewable and Sustainable Energy Reviews, v. 19, p. 360–369, 2013.

CARBAS, B.B.; KIVRAK, A.; KAVAK, E. Electrosynthesis of a new indole-based donor-acceptor-donor type polymer and investigation of its electrochromic properties. Materials Chemistry and Physics, v. 188, p. 68–74, 2017.

CARDOSO, L.G.; DUARTE, J.H.; COSTA, J.A.V.; ASSIS, D.J.; LEMOS, P.V.F.; DRUZIAN, J.I.; SOUZA, C.O.; NUNES, I.L.; CHINALIA, F.A. Spirulina sp. as a bioremediation agent for aquaculture wastewater: production of high added value compounds and estimation of theoretical biodiesel. Bioenergy Research, v. 14, p. 254–264, 2020.

CARNEIRO, M.; CICCHI, B.; MAIA, I.B.; PEREIRA, H.; ZITTELLI, G. Chini; VARELA, J.; MALCATA, F. Xavier; TORZILLO, G. Effect of temperature on growth, photosynthesis and biochemical composition of Nannochloropsis oceanica, grown outdoors in tubular photobioreactors. Algal Research, v. 49, p. 101923, 2020.

CARVALHO, J.; MAGALHÃES, A.; PEREIRA, G.; MEDEIROS, A.; SYDNEY, E.; RODRIGUES, C.; AULESTIA, D.; VANDENBERGHE, L.; SOCCOL, V.; SOCCOL, C. Microalgal biomass pretreatment for integrated processing into biofuels, food, and feed. Bioresource Technology, v. 300, p. 122719, 2020.

CARVALHO, N. S. Valoração do glicerol bruto a partir do cultivo heterotrófico de microalgas: otimização e caracterização dos bioprodutos, 2022. Dissertação (Mestrado em Engenharia Química) - Universidade Federal da Bahia, Faculdade de Engenharia. Departamento de Engenharia Química, Salvador, Brasil, 2022.

CASTILLO, T.; RAMOS, D.; GARCÍA-BELTRÁN, T.; BRITO-BAZAN, M.; GALINDO, E. Mixotrophic cultivation of microalgae: an alternative to produce high-value metabolites. Biochemical Engineering Journal, v. 176, p. 108183, 2021.

CHANG, W.; LI, Y.; QU, Y.; LIU, Y.; ZHANG, G.; ZHAO, Y.; LIU, S. Mixotrophic cultivation of microalgae to enhance the biomass and lipid production with synergistic effect of red light and phytohormone IAA. Renewable Energy, v. 187, p. 819-828, 2022.

CHAPUT, D.L.; FOWLER, A.J.; SEO, O.; DUHN, K.; HANSEL, C.M.; SANTELLI, C.M. Mn oxide formation by phototrophs: spatial and temporal patterns, with evidence of an enzymatic superoxide-mediated pathway. Scientific Reports, v. 9, p. 18244, 2019.

CHAUDHARY, A.; MISHRA, P.; AMAZ, S.; MAHATO, P.; DAS, R.; JHA, R.; MISHRA, B. Dietary supplementation of microalgae mitigates the negative effects of heat stress in broilers. Poultry Science, v. 102, n. 10, p. 102958, 2023.

CHEN, W.; CHEN, Y.; YANG, H.; XIA, M.; LI, K.; CHEN, X.; CHEN, H. Co-pyrolysis of lignocellulosic biomass and microalgae: products characteristics and interaction effect. Bioresource Technology, v. 245, p. 860–868, 2017.

CHEN, W.; LI, K.; XIA, M.; YANG, H.; CHEN, Y.; CHEN, X.; CHE, Q.; CHEN, H. Catalytic deoxygenation co-pyrolysis of bamboo wastes and microalgae with biochar catalyst. Energy, v. 157, p. 472–482, 2018.

CHEN, H.; WANG, Q. Microalgae-based nitrogen bioremediation. Algal Research, v. 46, p. 101775, 2020.

CHHANDAMA, M. V. L.; RAI, P. K.; LALAWMPUII. Coupling bioremediation and biorefinery prospects of microalgae for circular economy. Bioresource Technology Reports, v. 22, p. 101479, 2023.

CHIVA, S.; BORDENAVE, C. D.; ASSUNÇÃO, M. F. G.; CRAVEIRO, S. C.; CALADO, A. J.; BARRENO, E.; SANTOS, L. M. A. Revisiting the free-living Trebouxia strains of the Coimbra Collection of Algae (ACOI): Trebouxia valentina sp. nov. (Trebouxiophyceae, Chlorophyta). European Journal of Phycology, p. 1-14, 2025.

CHOI, Y.; KIM, Y.; WOO, Y. C.; HWANG, I. Water management and produced water treatment in oil sand plant: a review. Desalination, v. 567, p. 116991, 2023.

CHOWDURY, K., H.; NAHAR, N.; DEB, U., K. The Growth Factors Involved in Microalgae Cultivation for Biofuel Production: a review. Computational Water, Energy, And Environmental Engineering, v. 09, n. 04, p. 185-215, 2020.

CHURCH, J.; HWANG, J.-H.; KIM, K.-T.; MCLEAN, R.; OH, Y.-K.; NAM, B.; JOO, J.C.; LEE, W.H. Effect of salt type and concentration on the growth and lipid content of Chlorella vulgaris in synthetic saline wastewater for biofuel production. Bioresource Technology, v. 243, p. 147–153, 2017.

CIEMPIEL, W.; KRZEMIŃSKA, I. Extracellular Polymeric Substances (EPS) as Microalgal Bioproducts: A review of factors affecting EPS synthesis and application in flocculation processes. Energies, v. 14, n. 13, p. 4007, 2021.

COSTA, J.A.V.; LUCAS, B.F.; ALVARENGA, A.G.P.; MOREIRA, J.B.; MORAIS, M.G. Microalgae Polysaccharides: An overview of production, characterization, and potential applications. Polysaccharides, v. 2, n. 4, p. 759–772, 2021.

COSTA, J.A.V.; ZAPAROLI, M.; CASSURIAGA, A.P.A.; CARDIAS, B.B.; VAZ, B.S.; DE MORAIS, M.G.; MOREIRA, J.B. Biochar production from microalgae: a new sustainable approach to wastewater treatment based on a circular economy. Enzyme and Microbial Technology, v. 169, p. 110281, 2023.

COSTA, S. I. G.; WESCHENFELDER, S. E.; CECHINEL, M. A. P.; FUCK, J. V. R.; DELLA ROCCA, D. G.; MARINHO, B. A.; CARVALHO NETO, S. L.; CUNHA, M. F. R.; MAZUR, L. P.; MOREIRA, R. F. P. M. Evaluation of operational parameters and technology readiness for enhanced management of oilfield produced water treated by ozonation. Chemical Engineering Journal, v. 497, p. 154848, 2024.

CULTURE COLLECTION OF ALGAE AND PROTOZOA. CCAP 202/8D Chlorolobion braunii. Disponível em: https://www.ccap.ac.uk/catalogue/strain-202-8d. Acesso em 03 fev. 2025

CYBULSKA, J.; HALAJ, M.; CEPÁK, V.; LUKAVSKÝ, J.; CAPEK, P. Nanostructure features of microalgae biopolymer. Starch - Stärke, v. 68, n. 7–8, p. 629–636, 2015.

DAS, P.; ABDULQUADIR, M.; THAHER, M.; KHAN, S.; CHAUDHARY, A. K.; ALGHASAL, G.; AL-JABRI, H. M. S. J.. Microalgal bioremediation of petroleum-derived low salinity and low pH produced water. Journal Of Applied Phycology, v. 31, n. 1, p. 435-444, 2018.

DA SILVA, M. B. F. Avaliação da influência de condições de cultivo na produção de substâncias poliméricas extracelulares (EPS) por Arthrospira Platensis, 2018. 60 f. Dissertação (Mestrado em Ciência de Alimentos) - Programa de Pós-Graduação em Ciência de Alimentos, Instituto de Química, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2018.

DANESHVAR, E.; ZARRINMEHR, M. J.; KOUSHA, M.; HASHTJIN, A. M.; SARATALE, G. D.; MAITI, A.; VITHANAGE, M.; BHATNAGAR, A. Hexavalent chromium removal from water by microalgal-based materials: adsorption, desorption and recovery studies. Bioresource Technology, v. 293, p. 122064, 2019.

DANESHVAR, E.; OK, Y.S.; TAVAKOLI, S.; SARKAR, B.; SHAHEEN, S.M.; HONG, H.; LUO, Y.; RINKLEBE, J.; SONG, H.; BHATNAGAR, A. Insights into upstream processing of microalgae: a review. Bioresource Technology, v. 329, p. 124870, 2021.

DANOUCHE, M.; GHACTHOULI, N.E.; ARROUSSI, H.E. Phycoremediation mechanisms of heavy metals using living green microalgae: physicochemical and molecular approaches for enhancing selectivity and removal capacity. Heliyon, v. 7, n. 7, e07609, 2021.

DE MORAIS, E.G.; DA SILVEIRA, J.T.; SCHÜLER, L.M.; DE FREITAS, B.C.B.; COSTA, J.A.V.; DE MORAIS, M.G.; FERRER, I.; BARREIRA, L. Biomass valorization via pyrolysis in microalgae-based wastewater treatment: challenges and opportunities for a circular bioeconomy. Journal of Applied Phycology, v. 35, n. 6, p. 2689–2708, 2023.

DEFENDI-CHO, G.; GOULD, T. M. In vitro culture of bovine fibroblasts using select serum-free media supplemented with Chlorella vulgaris extract. BMC Biotechnology, v. 23, n. 1, p. 1, 2023.

DELGADO, R. T.; GUARIEIRO, M. S.; ANTUNES, P. W.; CASSINI, S. T.; TERREROS, H. M.; FERNANDES, V. O. Effect of nitrogen limitation on growth, biochemical composition, and cell ultrastructure of the microalga Picocystis salinarum. Journal of Applied Phycology, v. 33, n. 4, p. 2083-2092, 22 abr. 2021.

DERAKHSHANDEH, M.; ATEŞ, F.; UN, U. T. Renewable bio-oil from pyrolysis of Synechocystis and Scenedesmus wild-type microalgae biomass. Bioenergy Research, v. 14, n. 3, p. 991-1001, 2020.

DERTLI, E.; TOKER, O.S.; DURAK, M.Z.; YILMAZ, M.T.; TATLISU, N.B.; SAĞDIÇ, O.; CANKURT, H. Development of a fermented ice-cream as influenced by in situ exopolysaccharide production: rheological, molecular, microstructural and sensory characterization. Carbohydrate Polymers, v. 136, p. 427–440, 2016.

DOLGANYUK, V.; BELOVA, D.; BABICH, O.; PROSEKOV, A.; IVANOVA, S.; KATSEROV, D.; PATYUKOV, N.; SUKIKH, S. Microalgae: a promising source of valuable bioproducts. Biomolecules, v. 10, n. 8, p. 1153, 2020.

DORAN, P.M. Bioprocess engineering principles. 2. ed. Academic Press, 2013.

DUBOIS, M.; GILLES, K.; HAMILTON, J.K.; REBERS, P.A.; SMITH, F. A colorimetric method for the determination of sugars and related substances. Nature, v. 168, p. 167, 1951.

DUDEK, M.; VIK, E., A.; AANESEN, S., V.; ØYE, G. Colloid chemistry and experimental techniques for understanding fundamental behaviour of produced water in oil and gas production. Advances In Colloid And Interface Science, v. 276, p. 102105, 2020.iety

DUNN, R.O. Correlating the cold filter plugging point to concentration and melting properties of fatty acid methyl ester (biodiesel) admixtures. Energy and Fuels, v. 34, p. 501–515, 2019.

DYHRMAN, S. T. Nutrients and their acquisition: phosphorus physiology in microalgae. The Physiology of Microalgae, p. 155–183, 2016.

ECHEVESTE, P.; SILVA, J.C.; LOMBARDI, A.T. Cu and Cd affect distinctly the physiology of a cosmopolitan tropical freshwater phytoplankton. Ecotoxicology and Environmental Safety, v. 143, p. 228–235, 2017.

ELKATATNY, S. Evaluating the chemical reaction of chelating agents with xanthan gum. Arabian Journal for Science and Engineering, v. 42, n. 4, p. 1427–1434, 2016.

EPPINK, M., H., M.; OLIVIERI, G.; REITH, H.; BERG, C., D.; BARBOSA, M., J.; WIJFFELS, R., H. From Current Algae Products to Future Biorefinery Practices: a review. Advances In Biochemical Engineering/Biotechnology, p. 99-123, 2017.

FAL, S.; SMOUNI, A.; ARROUSSI, H.E. Integrated microalgae-based biorefinery for wastewater treatment, industrial CO2 sequestration and microalgal biomass valorization: a circular bioeconomy approach. Environmental Advances, v. 12, p. 100365, 2023.

FAN, W.; LIU, Y.; XU, X.; DONG, X.; WANG, H. Effects of HCO₃⁻ and CO₂ conversion rates on carbon assimilation strategies in marine microalgae: implication by stable carbon isotope analysis of fatty acids. Plant Physiology and Biochemistry, v. 209, p. 108530, 2024.

FARAHIN, A.W.; NATRAH, I.; NAGAO, N.; KATAYAMA, T.; IMAIZUMI, Y.; MAMAT, N.Z.; YUSOFF, F.M.; SHARIFF, M. High intensity of light: a potential stimulus for maximizing biomass by inducing photosynthetic activity in marine microalga Tetraselmis tetrathele. Algal Research, v. 60, p. 102523, 2021.

FARKAS, A.; PAP, B.; ZSÍROS, O.; PATAI, R.; SHETTY, P.; GARAB, G.; BÍRÓ, T.; ÖRDÖG, V.; MARÓTI, G. Salinity stress provokes diverse physiological responses of eukaryotic unicellular microalgae. Algal Research, v. 73, p. 103155, 2023.

FERREIRA, A. F.; DIAS, A. P. S. Pyrolysis of microalgae biomass over carbonate catalysts. Journal of Chemical Technology & Biotechnology, v. 95, n. 12, p. 3270-3279, 2020.

FOLCH, J.; LEES, M.; SLOANE, G.H.S. A simple method for the isolation and purification of total lipids from animal tissues. Journal of Biological Chemistry, v. 226, p. 497–509, 1957.

GAIGNARD, C.; LAROCHE, C.; PIERRE, G.; DUBESSAY, P.; DELATTRE, C.; GARDARIN, C.; GOURVIL, P.; PROBERT, I.; DUBUFFET, A.; MICHAUD, P. Screening of marine microalgae: investigation of new exopolysaccharide producers. Algal Research, v. 44, p. 101711, 2019.

GAN, Y.Y.; CHEN, W.-H.; ONG, H.C.; SHEEN, H.-K.; CHANG, J.-S.; HSIEH, T.-H.; LING, T.C. Effects of dry and wet torrefaction pretreatment on microalgae pyrolysis analyzed by TG-FTIR and double-shot Py-GC/MS. Energy, v. 210, 118579, 2020.

GBADAMOSI, A.; PATIL, S.; KAMAL, M.S.; ADEWUNMI, A.A.; YUSUFF, A.S.; AGI, A.; OSEH, J. Application of polymers for chemical enhanced oil recovery: a review. Polymers, v. 14, n. 7, 1433, 2022.

GE, Y.; ZHU, S.; CHANG, J. S.; JIN, C.; HO, S. H. Immobilization of Hg(II) on high-salinity Spirulina residue-induced biochar from aqueous solutions: sorption and transformation mechanisms by the dual-mode isotherms. Environmental Pollution, v. 265, p. 115087, 2020.

GENG, Y.; LIAN, C.-A.; YANG, L.; PAVLOSTATHIS, S.G.; QIU, Z.; QIAO, X.; XIONG, Z.; DONG, N.; HU, J.; LUO, X. Self-adaptation of tolerant microalgae-bacterial consortia in landfill leachate: simultaneous achievement of efficient nitrogen removal and value-added utilization. Chemical Engineering Journal, v. 504, 158912, 2025.

GHASSEMI, M.; SHAHIDIAN, A. Nano and bio heat transfer and fluid flow. Academic Press, 2017.

GIMMLER, H., et al. Dunaliella acidophila: an algae with a positive zeta potential at its optimal ph for growth. Plant, Cell And Environment, v. 14, n. 3, p. 261-269, 1991.

GODFREY, V. Production of biodiesel from oleaginous organisms using underutilized wastewaters. Biochemistry, University of Utah, Logan, p. 153, 2012.

GOJKOVIC, Z.; GUIDI, F.; BUSTAMANTE, B.; VENULEO, M.; ASSUNÇAO, P. A. C. J. de; PORTILLO, E. Scaling-up and semi-continuous cultivation of locally isolated marine microalgae Tetraselmis striata in the subtropical island of Gran Canaria (Canary Islands, Spain). Processes, v. 9, n. 8, p. 1326, 2021.

GONÇALVES, J.; FREITAS, J.; FERNANDES, I.; SILVA, P. Microalgae as Biofertilizers: a sustainable way to improve soil fertility and plant growth. Sustainability, v. 15, n. 16, p. 12413, 2023.

GONZÁLEZ-CAMEJO, J.; VIRUELA, A.; RUANO, M. V.; BARAT, R.; SECO, A.; FERRER, J. Effect of light intensity, light duration and photoperiods in the performance of an outdoor photobioreactor for urban wastewater treatment. Algal Research, v. 40, p. 101511, 2019.

GOO, B.G.; BAEK, G.; CHOI, D.J.; PARK, Y.I.; SYNYTSYA, A.; BLEHA, R.; SEONG, D.H.; LEE, C.; PARK, J.K. Characterization of a renewable extracellular polysaccharide from defatted microalgae Dunaliella tertiolecta. Bioresource Technology, v. 129, p. 343–350, 2013.

GOUNDEN, A.N.; SINGH, S.; JONNALAGADDA, S.B. Simultaneous removal of 2, 4, 6-tribromophenol from water and bromate ion minimization by ozonation. Journal of Hazardous Materials, v. 357, p. 415–423, 2018.

GOVARTHANAN, M.; JEON, C. H.; JEON, Y. H.; KWON, J. H.; BAE, H.; KIM, W. Non-toxic nano approach for wastewater treatment using Chlorella vulgaris exopolysaccharides immobilized in iron-magnetic nanoparticles. International Journal of Biological Macromolecules, v. 162, p. 1241–1249, 2020.

HAKIM, M.A.A.; AL-GHOUTI, M.A.; DAS, P.; ABU-DIEYEH, M.; AHMED, T.A.; ALJABRI, H.M.S.J. Potential application of microalgae in produced water treatment. Desalination and Water Treatment, v. 135, p. 47–58, 2018.

HAN, F.; PEI, H.; HU, W.; SONG, M.; MA, G.; PEI, R. Optimization and lipid production enhancement of microalgae culture by efficiently changing the conditions along with the growth-state. Energy Conversion and Management, v. 90, p. 315-322, 2015.

HAN, T.U.; KIM, Y.-M.; SIDDIQUI, M.Z.; LEE, T.; WATANABE, A.; TERAMAE, N.; KIM, S.; PARK, Y.-K. Non-isothermal pyrolysis properties of Laminaria japonica. Journal of Analytical and Applied Pyrolysis, v. 130, p. 277–284, 2018.

HERRMANN-HEBER, R.; REINECKE, S.F.; HAMPEL, U. Dynamic aeration for improved oxygen mass transfer in the wastewater treatment process. Chemical Engineering Journal, v. 386, p. 122068, 2020.

HOU, X.; LI, Y.; ZHANG, X.; GE, S.; MU, Y.; SHEN, J. Unraveling the intracellular and extracellular self-defense of Chlorella sorokiniana toward highly toxic pyridine stress. Bioresource Technology, v. 385, p. 129366, 2023.

HU, J.; NAGARAJAN, D.; ZHANG, Q.; CHANG, J.-S.; LEE, D.-J. Heterotrophic cultivation of microalgae for pigment production: a review. Biotechnology Advances, v. 36, n. 1, p. 54-67, 2018.

HUANG, Z. et al. Valorisation of microalgae residues after lipid extraction: Pyrolysis characteristics for biofuel production. Biochemical Engineering Journal, v. 179, p. 108330, 2022.

IANUTSEVICH, E. A.; DANILOVA, O. A.; GRUM-GRZHIMAYLO, O. A.; GROZA, N. V.; TERESHINA, V. M. Adaptation of the Acidophilic Fungus Sistotrema brinkmannii to the pH Factor. Microbiology, v. 92, n. 3, p. 370-378, 2023.

IRSHAD, Z.; QASIM, M.; HAJATI, H.; HOSSEINI, S. A. “Functional feed for broiler chickens: exploring Spirulina platensis as a nutritional supplement”. World's Poultry Science Journal, v. 80, n. 2, p. 511-525, 2024.

IYER, G.; GUPTE, Y.; VAVAL, P.; NAGLE, V. Uptake of potassium by algae and potential use as biofertilizer. Indian Journal of Plant Physiology, v. 20, n. 3, p. 285-288, 2015.

JAAFARI, J.; YAGHMAEIAN, K. Optimization of heavy metal biosorption onto freshwater algae (Chlorella coloniales) using response surface methodology (RSM). Chemosphere, v. 217, p. 447–455, 2019.

JAKHU, S.; SHARMA, Y.; SHARMA, K.; VAID, K.; DHAR, H.; KUMAR, V.; SINGH, R.P.; SHEKH, A.; KUMAR, G. Production and characterization of microalgal exopolysaccharide as a reducing and stabilizing agent for green synthesis of gold nanoparticles: A case study with a Chlorella sp. from Himalayan high-altitude psychrophilic habitat. Journal of Applied Phycology, v. 33, p. 3899–3914, 2021.

JAWAHARRAJ, K.; KARPAGAM, R.; ASHOKKUMAR, B.; NAGARAJAN PRATHEEBA, C.; VARALAKSHMI, P. Enhancement of biodiesel potential in cyanobacteria: using agro-industrial wastes for fuel production, properties and acetyl coa carboxylase d (accd) gene expression of Synechocystis sp.nn. Renewable Energy, v. 98, p. 72–77, 2016.

JESUS, J. O. N.; MEDEIROS, D. L.; ESQUERRE, K. P. O.; SAHIN, O.; ARAUJO, W. C. Water treatment with aluminum sulfate and tanin-based biocoagulant in an oil refinery: the technical, environmental, and economic performance. Sustainability, v. 16, n. 3, p. 1191, 2024.

JOSEPH, T.; RAY, J. G. Experimental assessment of lipid yield and phycoremediation potential of five indigenous microalgae under various nutrient regimes. Bioenergy Research, v. 17, n. 3, p. 1856-1875, 2024a.

JOSEPH, T.; RAY, J. G. Experimental evaluation of Scenedesmus javanensis, Halochlorella rubescens, and Chlorolobion braunii for lipid-rich biomass production and phycoremediation of dairy wastewater. Algal Research, v. 84, p. 103789, 2024b.

KALININA, A.; NAUMOV, V.; VERAKHINA, A.; OVCHINNIKOVA, S.; YAKOVLEVA, D.; DOBROV, A.; SOKOLOVA, T.; LUKYANOVA, J.; AFANASIEVA, P. Study of the influence of the temperature and time of microalgae cultivation on the reproduction rate of Chlorella and Scenedesmus microalgae when cultured in a tubular photobioreactor. Microbiology Research, v. 14, n. 4, p. 2105-2112, 2023.

KAMALA, K.; SIVAPERUMAL, P.; THILAGARAJ, R.; NATARAJAN, E. Bioremediation of Sr²⁺ ion radionuclide by using marine Streptomyces sp. CuOff24 extracellular polymeric substances. Journal of Chemical Technology and Biotechnology, v. 95, n. 4, p. 893–903, 2019.

KANDASAMY, S.; ZHANG, B.; HE, Z.; BHUVANENDRAN, N.; EL-SEESY, A. I.; WANG, Q.; NARAYANAN, M.; THANGAVEL, P.; DAR, M. A. Microalgae as a multipotential role in commercial applications: current scenario and future perspectives. Fuel, v. 308, p. 122053, 2022.

KARTHIK, V.; KUMAR, P. S.; VO, D. V. N.; SINDHU, J.; SNEKA, D.; SUBHASHINI, B.; SARAVANAN, K.; JEYANTHI, J. Hydrothermal production of algal biochar for environmental and fertilizer applications: a review. Environmental Chemistry Letters, v. 19, n. 2, p. 1025-1042, 2020.

KASHYAP, M.; SAMADHIYA, K.; GHOSH, A.; ANAND, V.; LEE, H.; SAWAMOTO, N.; OGURA, A.; OHSHITA, Y.; SHIRAGE, P. M.; BALA, K. Synthesis, characterization and application of intracellular Ag/AgCl nanohybrids biosynthesized in Scenedesmus sp. as neutral lipid inducer and antibacterial agent. Environmental Research, v. 201, p. 111499, 2021.

KERMANI, H. M.; BONTO, M.; NICK, H. M. Chemical solutions for restoring scaling-induced injectivity impairment in offshore produced water re-injection. Science of The Total Environment, v. 903, p. 166597, 2023.

KHAIRUDDIN, N.F.M.; KHAN, N.; SANKARAN, S.; FAROOQ, W.; AHMAD, I.; ALJUNDI, I.H. Produced water treatment by semi-continuous sequential bioreactor and microalgae photobioreactor. Bioresource Technology, v. 11, n. 1, p. 56, 2024.

KOÇER, A.T.; İNAN, B.; USUL, S.K.; ÖZÇİMEN, D.; YILMAZ, M.T.; IŞILDAK, İ. Exopolysaccharides from microalgae: production, characterization, optimization and techno-economic assessment. Brazilian Journal of Microbiology, v. 52, p. 1779–1790, 2021.

KOCH, C.; SURES, B. Environmental concentrations and toxicology of 2, 4, 6-tribromophenol (TBP). Environmental Pollution, v. 233, p. 706–713, 2018.

KOKARAKIS, E.J.; NAZOS, T.T.; MAVROUDAKIS, L.; STRATIGAKIS, N.-C.; SFENDOURAKIS, G.P.; LIOUDAKI, S.; SPYROS, A.; PERGANTIS, S.A.; GHANOTAKIS, D.F. Structural and physicochemical characterization of an aminosugar-rich exopolysaccharide isolated from a Chlorella sp. Algal Research, v. 68, 102881, 2022.

KRONUSOVÁ, O.; KAŁTÁNEK, P.; KOYUN, G.; KAŁTÁNEK, F.; BRÁNYIK, T. Factors influencing the production of extracellular polysaccharides by the green algae Dictyosphaerium chlorelloides and their isolation, purification, and composition. Microorganisms, v. 10, n. 7, p. 1473, 2022.

KUSI, P.A.; MCGEE, D.; TABRAIZ, S.; AHMED, A. Bicarbonate concentration influences carbon utilization rates and biochemical profiles of freshwater and marine microalgae. Biotechnology Journal, v. 19, p. 8, 2024.

LANE, T.W. Barriers to microalgal mass cultivation. Current Opinion in Biotechnology, v. 73, p. 323–328, 2022.

LAW, X. N.; CHEAH, W. Y.; CHEW, K. W.; IBRAHIM, M. F.; PARK, Y.-K.; HO, S.-H.; SHOW, P. L. Microalgal-based biochar in wastewater remediation: its synthesis, characterization and applications. Environmental Research, v. 204, p. 111966, 2022.

LEONG, Y. K.; CHANG, J. S. Microalgae-based biochar production and applications: a comprehensive review. Bioresource Technology, v. 389, p. 129782, 2023.

LI, F.; SRIVATSA, S.C.; BATCHELOR, W.; BHATTACHARYA, S. A study on growth and pyrolysis characteristics of microalgae using Thermogravimetric Analysis-Infrared Spectroscopy and synchrotron Fourier Transform Infrared Spectroscopy. Bioresource Technology, v. 229, p. 1–10, 2017.

LI, K. Q.; LI, M.; HE, Y. F.; GU, X. Y.; PANG, K.; MA, Y. P.; et al. Effects of pH and nitrogen form on Nitzschia closterium growth by linking dynamic with enzyme activity. Chemosphere, v. 249, p. 126154, 2020.

LI, Y.; XIAO, L.; TIAN, J.; WANG, X.; ZHANG, X.; FANG, Y.; LI, W. Structural characterization, rheological properties and protection of oxidative damage of an exopolysaccharide from Leuconostoc citreum 1.2461 fermented in soybean whey. Foods, v. 11, n. 15, p. 2283, 2022.

LI, P.; LIU, S.; BAI, Y.; TANG, J.; TAO, J. Research on rheology performance and sealing effect of alkali-activated GGBS paste used for tunnel leakage plugging. Journal of Sustainable Cement-Based Materials, v. 12, n. 11, p. 1360–1375, 2023.

LI, H.; LIU, J.; JIA, C.; FENG, J.; LIU, X.; XIE, S.; LV, J. Role of extracellular polymeric substance in flocculation of Chlorococcum sphacosum cultivated with different initial inoculum concentrations in municipal wastewater. Algal Research, v. 70, p. 102966, 2023.

LIANG, Z.; LI, W.; YANG, S.; DU, P. Extraction and structural characteristics of extracellular polymeric substances (EPS), pellets in autotrophic nitrifying biofilm and activated sludge. Chemosphere, v. 81, n. 5, p. 626-632, 2010.

LIANG, L.; WANG, Z.; DING, Y.; LI, Y.; WEN, X. Protein reserves elucidate the growth of microalgae under nitrogen deficiency. Algal Research, v. 75, p. 103269, 2023.

LIU, X.; BURRA, K.G.; WANG, Z.; LI, J.; CHE, D.; GUPTA, A.K. On deconvolution for understanding synergistic effects in co-pyrolysis of pinewood and polypropylene. Applied Energy, v. 279, 115811, 2020.

LIU, Y.; WANG, Y.; CAO, L.; HUANG, Z.; ZHOU, Y.; FAN, R.; LI, C. Preparation and characterization of intracellular and exopolysaccharides during cycle cultivation of Spirulina platensis. Foods, v. 12, n. 5, 1067, 2023.

LIYANAARACHCHI, V. C.; NISHSHANKA, G. K. S. H.; NIMARSHANA, P. H. V.; ARIYADASA, T. U.; ATTALAGE, R. A. Development of an artificial neural network model to simulate the growth of microalga Chlorella vulgaris incorporating the effect of micronutrients. Journal of Biotechnology, v. 312, p. 44-55, 2020.

LÓPEZ-GONZÁLEZ, D.; FERNANDEZ-LOPEZ, M.; VALVERDE, J.L.; SÁNCHEZ-SILVA, L. Pyrolysis of three different types of microalgae: kinetic and evolved gas analysis. Energy, v. 73, p. 33–43, 2014.

LÓPEZ-GONZÁLEZ, D.; PUIG-GAMERO, M.; ACIÉN, F.G.; GARCÍA-CUADRA, F.; VALVERDE, J.L.; SÁNCHEZ-SILVA, L. Energetic, economic and environmental assessment of the pyrolysis and combustion of microalgae and their oils. Renewable and Sustainable Energy Reviews, v. 51, p. 1752–1770, 2015.

LUTZU, G.A.; ZHANG, W.; LIU, T. Feasibility of using brewery wastewater for biodiesel production and nutrient removal by Scenedesmus dimorphus. Environmental Technology, v. 37, p. 1568–1581, 2016.

MA, X.; MI, Y.; ZHAO, C.; WEI, Q. A comprehensive review on carbon source effect of microalgae lipid accumulation for biofuel production. Science of the Total Environment, v. 806, p. 151387, 2022.

MADDİ, B.; VIAMAJALA, S.; VARANASI, S. Pyrolytic Fractionation: a promising thermochemical technique for processing oleaginous (algal) biomass. ACS Sustainable Chemistry & Engineering, v. 6, n. 1, p. 237-247, 2017.

MAGALHÃES, I.B.; FERREIRA, J.; CASTRO, J. de S.; ASSIS, L.R. de; CALIJURI, M.L. Agro-industrial wastewater-grown microalgae: a techno-environmental assessment of open and closed systems. Science of The Total Environment, v. 834, p. 155282, 2022.

MAGDAONG, J., B.; UBANDO, A., T.; CULABA, A., B.; CHANG, J., S.; CHEN, W., H. Effect of aeration rate and light cycle on the growth characteristics of Chlorella sorokiniana in a photobioreactor. Iop Conference Series: Earth and Environmental Science, v. 268, n. 1, p. 012112, 2019.

MAHATA, C.; DAS, P.; KHAN, S.; THAHER, M., I., A.; QUADIR, M., A.; ANNAMALAI, S., N.; JABRI, H., A. The Potential of Marine Microalgae for the Production of Food, Feed, and Fuel (3F). Fermentation, v. 8, n. 7, p. 316, 2022.

MALIK, K.; CAPAREDA, S. C.; KAMBOJ, B. R.; MALIK, S.; SINGH, K.; ARYA, S.; BISHNOI, D. K. Biofuels production: a review on sustainable alternatives to traditional fuels and energy sources. Fuels, v. 5, n. 2, p. 157-175, 2024.

MALTSEV, Y., MALTSEVA, K. Fatty acids of microalgae: diversity and applications. Reviews In Environmental Science And Bio/Technology, v. 20, n. 2, p. 515-547, 2021.

MALTSEV, Y.; KULIKOVSKIY, M.; MALTSEVA, S. Nitrogen and phosphorus stress as a tool to induce lipid production in microalgae. Microbial Cell Factories, v. 22, n. 1, p. 1, 2023.

MARQUES, I. M.; OLIVEIRA, A. C. V.; OLIVEIRA, O. M. C. de; SALES, E. A.; MOREIRA, I. T. A. A photobioreactor using Nannochloropsis oculata marine microalgae for removal of polycyclic aromatic hydrocarbons and sorption of metals in produced water. Chemosphere, v. 281, p. 130775, 2021

MASTROPETROS, S. G.; KOUTRA, E.; AMOURI, M.; AZIZA, M.; ALI, S. S.; KORNAROS, M. Comparative assessment of nitrogen concentration effect on microalgal growth and biochemical characteristics of two Chlorella strains cultivated in digestate. Marine Drugs, v. 20, n. 7, p. 415, 2022.

MATHEW, R. T.; ALKHAMIS, Y. A.; RAHMAN, S. M.; ALSAQUFI, A. S. Effects of microalgae Chlorella vulgaris density on the larval performances of fresh water prawn Macrobrachium rosenbergii (De Man, 1879). Indian Journal of Animal Research, v. 55, p. 303–309, 2021.

MATOS, Â.P.; FELLER, R.; MOECKE, E.H.S.; SANT’ANNA, E.S. Biomass, lipid productivities, and fatty acids composition of marine Nannochloropsis gaditana cultured in desalination concentrate. Bioresource Technology, v. 197, p. 48–55, 2015.

MIAO, M.; BAI, A.; JIANG, B.; SONG, Y.; CUI, S.W.; ZHANG, T. Characterisation of a novel water-soluble polysaccharide from Leuconostoc citreum SK24.002. Food Hydrocolloids, v. 36, p. 265–272, 2014.

MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA; INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGIA. Balanço de outubro, novembro e dezembro de 2023 em Salvador (BA). 2023. Disponível em: https://portal.inmet.gov.br/uploads/notastecnicas/BALAN%C3%87O_-SALVADOR_DEZEM (Acesso em: 01 jan. 2025).

MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA; INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGIA. Balanço de janeiro de 2024 em Salvador (BA). 2023. Disponível em: https://portal.inmet.gov.br/uploads/notastecnicas/BALAN%C3%87O_-SALVADOR_JANEIRO_2024-r.pdf (Acesso em: 01 jan. 2025).

MISHRA, A.; JHA, B. Isolation and characterization of extracellular polymeric substances from micro-algae Dunaliella salina under salt stress. Bioresource Technology, v. 100, p. 3382–3386, 2009.

MOLAEI, H.; JAHANBIN, K. Structural features of a new water-soluble polysaccharide from the gum exudates of Amygdalus scoparia Spach (Zedo gum). Carbohydrate Polymers, v. 182, p. 98–105, 2018.

MORALES, M.; AFLALO, C.; BERNARD, O. Microalgal lipids: a review of lipids potential and quantification for 95 phytoplankton species. Biomass and Bioenergy, v. 150, p. 106108, 2021.

MOREIRA, J., B.; VAZ, B., S.; CARDIAS, B., B.; CRUZ, C., G.; ALMEIDA, A., C., A.; COSTA, J., A., V.; MORAIS, M., G. Microalgae Polysaccharides: an alternative source for food production and sustainable agriculture. Polysaccharides, v. 3, n. 2, p. 441-457, 2022.

MOTTA, A., R., P.,; BORGES, C., P.; KIPERSTOK, A.; ESQUERRE, K., P.; ARAUJO, P., M.; BRANCO, L., P., N. Tratamento de água produzida de petróleo para remoção de óleo por processos de separação por membranas: revisão. Engenharia Sanitaria e Ambiental, v. 18, n. 1, p. 15-26, 2013.

MUSTAPHA, S.I.; MOHAMMED, U.A.; RAWAT, I.; BUX, F.; ISA, Y.M. Production of high-quality pyrolytic bio-oils from nutrient-stressed Scenedesmus obliquus microalgae. Fuel, v. 332, 126299, 2023.

NABGAN, W.; JALIL, A. A.; NABGAN, B.; IKRAM, M.; ALI, M. W.; KUMAR, A.; LAKSHMINARAYANA, P. A state of the art overview of carbon-based composites applications for detecting and eliminating pharmaceuticals containing wastewater. Chemosphere, v. 288, p. 132535, 2022.

NASCIMENTO, I.A.; MARQUES, S.S.I.; CABANELAS, I.T.D.; PEREIRA, S.A.; DRUZIAN, J.I.; SOUZA, C.O.; VICH, D.V.; DE CARVALHO, G.C.; NASCIMENTO, M.A. Screening microalgae strains for biodiesel production: lipid productivity and estimation of fuel quality based on fatty acids profiles as selective criteria. Bioenergy Research, v. 6, p. 1–13, 2013.

NASCIMENTO, T. L.; MACIEL, M. A. M.; BERTINI, L. M.; RIOS, M. A. S. Avaliação do óleo e biodiesel de soja (Glycine max) a partir de parâmetros físico-químicos. Brazilian Journal of Development, v. 6, n. 3, p. 12685-12694, 2020.

NGUYEN, T.D.P.; VO, C.T.; NGUYEN-SY, T.; TRAN, T.N.T.; LE, T.V.A.; CHIU, C.Y.; SANKARAN, R.; SHOW, P.L. Utilization of microalgae for self-regulation of extracellular polymeric substance production. Biochemical Engineering Journal, v. 159, 107616, 2020.

NISHI, K.; AKIZUKI, S.; TODA, T.; MATSUYAMA, T.; IDA, J. Advanced light-tolerant microalgae-nitrifying bacteria consortia for stable ammonia removal under strong light irradiation using light-shielding hydrogel. Chemosphere, v. 297, p. 134252, 2022.

NITSOS, C.; FILALI, R.; TAIDI, B.; LEMAIRE, J. Current and novel approaches to downstream processing of microalgae: a review. Biotechnology Advances, v. 45, p. 107650, 2020.

NOVOVESKÁ, L.; NIELSEN, S. L.; EROLDOğAN, O. T.; HAZNEDAROGLU, B. Z.; RINKEVICH, B.; FAZI, S.; ROBBENS, J.; VASQUEZ, M.; EINARSSON, H. Overview and challenges of large-scale cultivation of photosynthetic microalgae and cyanobacteria. Marine Drugs, v. 21, n. 8, p. 445, 2023.

NZAYISENGA, J. C.; FARGE, X.; GROLL, S. L.; SELLSTEDT, A. Effects of light intensity on growth and lipid production in microalgae grown in wastewater. Biotechnology for Biofuels, v. 13, p. 4, 2020.

OLIA, M. S. J.; AZIN, M.; MOAZAMI, N. Comparison of different pretreatment methods to facilitate the carbohydrate release from two microalgae isolates: a critical step in bioethanol production. Biomass Conversion and Biorefinery, v. 13, n. 18, p. 17119-17132, 2022.

OLIVEIRA, C. Y. B.; D'ALESSANDRO, E. B.; ANTONIOSI FILHO, N. R.; LOPES, R. G.; DERNER, R. B. Synergistic effect of growth conditions and organic carbon sources for improving biomass production and biodiesel quality by the microalga Choricystis minor var. minor. Science of the Total Environment, v. 759, p. 143476, 2021.

ÖZÇIMEN, D.; KOÇER, A., T.; İNAN, B.; ÖZER, T. Bioethanol production from microalgae. Handbook Of Microalgae-Based Processes And Products, p. 373-389, 2020.

PAN, S.-Y.; CHIANG, P.-C.; PAN, W.; KIM, H. Advances in state-of-art valorization technologies for captured CO2 toward sustainable carbon cycle. Critical Reviews in Environmental Science and Technology, v. 48, n. 5, p. 471-534, 2018.

PANDEY, S.; NARAYANAN, I.; SELVARAJ, R.; VARADAVENKATESAN, T.; VINAYAGAM, R. Biodiesel production from microalgae: a comprehensive review on influential factors, transesterification processes, and challenges. Fuel, v. 367, p. 131547, 2024.

PATEL, A. K.; JOUN, J. M.; HONG, M. E.; SIM, S. J. Effect of light conditions on mixotrophic cultivation of green microalgae. Bioresource Technology, v. 282, p. 245-253, 2019.

PATEL, A. K.; SINGHANIA, R. R.; SIM, S. J.; DONG, C. D. Recent advancements in mixotrophic bioprocessing for production of high value microalgal products. Bioresource Technology, v. 320, p. 124421, 2021a.

PATEL, A., K.; SINGHANIA, R.; AWASTHI, M.; VARJANI, S.; BHATIA, S.; TSAI, M.; HSIEH, S.; CHEN, C.; DONG, C. Emerging prospects of macro- and microalgae as prebiotic. Microbial Cell Factories, v. 20, n. 1, p. 1-12, 2021b.

PENG, J.; HE, Y.-Y.; ZHANG, Z.-Y.; CHEN, X.-Z.; JIANG, Y.-L.; GUO, H.; YUAN, J.-P.; WANG, J.-H. Removal of levofloxacin by an oleaginous microalgae Chromochloris zofingiensis in the heterotrophic mode of cultivation: removal performance and mechanism. Journal of Hazardous Materials, v. 425, p. 128036, 2022.

PERERA, I.A.; ABINANDAN, S.; SUBASHCHANDRABOSE, S.R.; VENKATESWARLU, K.; COLE, N.; NAIDU, R.; MEGHARAJ, M. Extracellular polymeric substances drive symbiotic interactions in bacterial–microalgal consortia. Microbial Ecology, v. 83, p. 596–607, 2021.

PESSI, B. A.; PRUVOST, E.; TALEC, A.; SCIANDRA, A.; BERNARD, O. Does temperature shift justify microalgae production under greenhouse? Algal Research, v. 61, p. 102579, 2022.

PESSÔA, L.C.; ATTAR, S.B.-E.; SÁNCHEZ-ZURANO, A.; CIARDI, M.; MORILLAS-ESPAÑA, A.; RUIZ-MARTÍNEZ, C.; FERNÁNDEZ, I.; ARRABAL-CAMPOS, F.M.; PONTES, L.A.M.; SILVA, J.B.A. Exopolysaccharides as bio-based rheology modifiers from microalgae produced on dairy industry waste: towards a circular bioeconomy approach. International Journal of Biological Macromolecules, v. 279, 135246, 2024.

PETER, A. P.; KOYANDE, A. K.; CHEW, K. W.; HO, S.-H.; CHEN, W.-H.; CHANG, J.-S.; KRISHNAMOORTHY, R.; BANAT, F.; SHOW, P. L. Continuous cultivation of microalgae in photobioreactors as a source of renewable energy: current status and future challenges. Renewable and Sustainable Energy Reviews, v. 154, p. 111852, 2022.

PIERRE, G.; DELATTRE, C; DUBESSAY, P.; JUBEAU, S.; VIALLEIX, C.; CADORET, J.; PROBERT, I.; MICHAUD, P. What Is in Store for EPS Microalgae in the Next Decade? Molecules, v. 24, n. 23, p. 4296, 2019.

PINA-PÉREZ, M., C.; BRÜCK, W., M.; BRÜCK, T.; BEYRER, M. Microalgae as healthy ingredients for functional foods. The Role Of Alternative And Innovative Food Ingredients And Products In Consumer Wellness, p. 103-137, 2019.

PLÖHN, M.; SPAIN, O.; SIRIN, S.; SILVA, M.; ESCUDERO‐OÑATE, C.; FERRANDO‐CLIMENT, L.; ALLAHVERDIYEVA, Y.; FUNK, C. Wastewater treatment by microalgae. Physiologia Plantarum, v. 173, n. 2, p. 568-578, 2021.

PRODUCED WATER SOCIETY. Global Hydrocarbon Production. 2020. Disponível em: https://producedwatersociety.com/. Acesso em: 25 set. 2024.

RAHEEM, A.; PRINSEN, P.; VUPPALADADIYAM, A. K.; ZHAO, M.; LUQUE, R. A review on sustainable microalgae based biofuel and bioenergy production: recent developments. Journal of Cleaner Production, v. 181, p. 42-59, 2018.

RAHMAN, A.; PAN, S.; HOUSTON, C.; SELVARATNAM, T. Evaluation of Galdieria sulphuraria and Chlorella vulgaris for the bioremediation of produced water. Water, v. 13, p. 1183, 2021.

RANA, M. S.; PRAJAPATI, S. K. Resolving the dilemma of iron bioavailability to microalgae for commercial sustenance. Algal Research, v. 59, p. 102458, 2021.

RAMACHANDRAN, T.; MANOHARAN, D.; NATESAN, S.; RAJARAM, S.K.; KARUPPIAH, P.; SHAIK, M.R.; KHAN, M.; SHAIK, B. Synthesis and structural characterization of selenium nanoparticles–Bacillus sp. MKUST-01 exopolysaccharide (SeNPs–EPS) conjugate for biomedical applications. Biomedicines, v. 11, n. 9, 2520, 2023.

RAMÍREZ-RODRIGUES, M. M.; ESTRADA-BERISTAIN, C.; METRI-OJEDA, J.; PÉREZ-ALVA, A.; BAIGTS-ALLENDE, D. K. Spirulina platensis protein as sustainable ingredient for nutritional food products development. Sustainability, v. 13, n. 12, p. 6849, 2021.

RAMOS, M.J.; FERNÁNDEZ, C.M.; CASAS, A.; RODRÍGUEZ, L.; PÉREZ, A. Influence of fatty acid composition of raw materials on biodiesel properties. Bioresource Technology, v. 100, p. 261–268, 2009.

REDDY, C. N.; VINEETHA, Y.; PRIYANKA, A.; SHALINI, A.; MISHRA, B.; RAJASRI, Y.; SWAPNA, V. Techno-economic and environmental impact analysis of biofuels produced from microalgal biomass. Biofuels and Bioenergy, p. 687-712, 2022.

REINOSO, D.; MARTÍN-ALFONSO, M.J.; LUCKHAM, P.F.; MARTÍNEZ-BOZA, F.J. Rheological characterisation of xanthan gum in brine solutions at high temperature. Carbohydrate Polymers, v. 203, p. 103–109, 2019.

RESOLUTION FROM BRAZILIAN NATIONAL AGENCY FOR PETROLEUM, NATURAL GAS AND BIOFUELS. (2023). Disponível em: http://www.anp.gov.br. (Acesso em: 27 jan. 2025).

RIPPKA, R.; STANIER, R.Y.; DERUELLES, J.; HERDMAN, M.; WATERBURY, J.B. Generic assignments, strain histories and properties of pure cultures of cyanobacteria. Microbiology, v. 111, p. 1–61, 1979.

RUIZ, J.; WIJFFELS, R. H.; DOMINGUEZ, M.; BARBOSA, M. J. Heterotrophic vs autotrophic production of microalgae: bringing some light into the everlasting cost controversy. Algal Research, v. 64, p. 102698, 2022.

RUMIN, J.; NICOLAU, E.; OLIVEIRA JUNIOR, R. G. de; FUENTES-GRÜNEWALD, C.; PICOT, L. Analysis of Scientific Research Driving Microalgae Market Opportunities in Europe. Marine Drugs, v. 18, n. 5, p. 264, 2020.

RUSANOWSKA, P.; ZIELIŃSKI, M.; DUDEK, M.; DĘBOWSKI, M. Application of Extracellular Polymeric Substances during Cultivation of Microalgae Biomass. Applied Sciences, v. 13, n. 19, p. 10796, 2023.

SAJJADI, B.; CHEN, W.-Y.; RAMAN, A.A.A.; IBRAHIM, S. Microalgae lipid and biomass for biofuel production: a comprehensive review on lipid enhancement strategies and their effects on fatty acid composition. Renewable and Sustainable Energy Reviews, v. 97, p. 200–232, 2018.

SAKTHIVEL, R.; RAMESH, K.; PURNACHANDRAN, R.; SHAMEER, P.M. A review on the properties, performance and emission aspects of the third generation biodiesels. Renewable and Sustainable Energy Reviews, v. 82, p. 2970–2992, 2018.

SALAS-OROZCO, M.F.; LORENZO-LEAL, A.C.; DE A. MONTERO, I.; MARÍN, N.P.; SANTANA, M.A.C.; BACH, H. Mechanism of escape from the antibacterial activity of metal-based nanoparticles in clinically relevant bacteria: a systematic review. Nanomedicine: Nanotechnology, Biology, and Medicine, v. 55, 102715, 2024.

ŠALIĆ, A.; JURINJAK TUŠEK, A.; GOJUN, M.; ZELIĆ, B. Biodiesel purification in microextractors: choline chloride based deep eutectic solvents vs water. Separation and Purification Technology, v. 242, p. 116783, 2020.

SANTIN, A.; RUSSO, M.T.; FERRANTE, M.I.; BALZANO, S.; OREFICE, I.; SARDO, A. Highly Valuable Polyunsaturated Fatty Acids from Microalgae: strategies to improve their yields and their potential exploitation in aquaculture. Molecules, v. 26, n. 24, p. 7697, 2021.

SARAL, J., S.; AJMAL, R., S.; RANGANATHAN, P. Bioeconomy of hydrocarbon biorefinery processes. Hydrocarbon Biorefinery, p. 355-385, 2022.

SARKER, N. K.; KAPARAJU, P. Microalgal Bioeconomy: a green economy approach towards achieving sustainable development goals. Sustainability, v. 16, n. 24, p. 11218, 2024.

SATHYA, A., B.; THIRUNAVUKKARASU, A.; NITHYA, R.; NANDAN, A.; SAKTHISHOBANA, K.; KOLA, A., K.; SIVASHANKAR, R.; TUAN, H., A.; DEEPANRAJ, B. Microalgal biofuel production: potential challenges and prospective research. Fuel, v. 332, p. 126199, 2023.

SHAO, Y.; ZHANG, H.; BUCHANAN, I.; MOHAMMED, A.; LIU, Y. Comparison of extracellular polymeric substance (EPS) in nitrification and nitritation bioreactors. International Biodeterioration & Biodegradation, v. 143, p. 104713, 2019.

SILVA, T. G. da; BOCK, C.; SANT'ANNA, C. L.; BAGATINI, I. L.; WODNIOK, S.; VIEIRA, A. A. H. Selenastraceae (Sphaeropleales, Chlorophyceae): rbcl, 18s rdna and its-2 secondary structure enlightens traditional taxonomy, with description of two new genera, Messastrum gen. nov. and Curvastrum gen. nov.. Fottea, v. 17, n. 1, p. 1-19, 2017.

SILVA, C.E.d.F.; SFORZA, E.; BERTUCCO, A. Stability of carbohydrate production in continuous microalgal cultivation under nitrogen limitation: effect of irradiation regime and intensity on Tetradesmus obliquus. Journal of Applied Phycology, v. 30, p. 261–270, 2017.

SILVA, A.; COIMBRA, R.N.; ESCAPA, C.; FIGUEIREDO, S.A.; FREITAS, O.M.; OTERO, M. Green microalgae Scenedesmus obliquus utilization for the adsorptive removal of nonsteroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs) from water samples. International Journal of Environmental Research and Public Health, v. 17, n. 10, 3707, 2020.

SILVA, M.B.F.; AZERO, E.G.; TEIXEIRA, C.M.L.L.; ANDRADE, C.T. Influence of culture conditions on the production of extracellular polymeric substances (EPS) by Arthrospira platensis. Bioresource Technology and Bioprocessing, v. 7, n. 1, 2020.

SILVA, R., C., F; SANTOS, L., C., L; PEREIRA, O., R., K. ESTUDO DAS TÉCNICAS APLICADAS NO TRATAMENTO DA ÁGUA PRODUZIDA DE PETRÓLEO. Rio Oil & Gas Expo and Conference, 2022.

SILVA, J.S.J.; SILVA, D.A.; OLIVEIRA, M.B.P.P.; NASCIMENTO, R.Q.; LEMOS, P.V.F.; LOMBARDI, A.T.; ALMEIDA, P.F.; FRANÇA, J.S.; SOUZA, C.O.; CARDOSO, L.G. Luminosity and chemical stress improve the production of biomass and biomolecules from Chlorella vulgaris cultivated in produced water. Bioenergy Research, v. 16, p. 2465–2478, 2023.

SILVELLO, M. A. C.; GONÇALVES, I. S.; AZAMBUJA, S. P. H.; COSTA, S. S.; SILVA, P. G. P.; SANTOS, L. O.; GOLDBECK, R. Microalgae-based carbohydrates: a green innovative source of bioenergy. Bioresource Technology, v. 344, p. 126304, 2022.

SINGH, R.P.; SHUKLA, M.K.; MISHRA, A.; KUMARI, P.; REDDY, C.R.K.; JHA, B. Isolation and characterization of exopolysaccharides from seaweed associated bacteria Bacillus licheniformis. Carbohydrate Polymers, v. 84, n. 3, p. 1019–1026, 2011.

SINGH, D.; SHARMA, D.; SONI, S., L.; SHARMA, S.; SHARMA, P., K.; JHALANI, A. A review on feedstocks, production processes, and yield for different generations of biodiesel. Fuel, v. 262, p. 116553, 2020.

SMITH, J. K. P.; HUGHES, A. D.; MCEVOY, L.; DAY, J. G. Tailoring of the biochemical profiles of microalgae by employing mixotrophic cultivation. Bioresource Technology Reports, v. 9, p. 100321, 2020.

SOLIS-SALINAS, C.E.; PATLÁN-JUÁREZ, G.; OKOYE, P.U.; GUILLÉN-GARCÉS, A.; SEBASTIAN, P.J.; ARIAS, D.M. Long-term semi-continuous production of carbohydrate-enriched microalgae biomass cultivated in low-loaded domestic wastewater. Science of the Total Environment, v. 798, p. 149227, 2021.

SONGSERM, R.; NISHIYAMA, Y.; SANEVAS, N. Light influences the growth, pigment synthesis, photosynthesis capacity, and antioxidant activities in Scenedesmus falcatus. Scientifica, v. 2024, p. 1-12, 2024.

SOUSA, C.A.; SOUSA, H.; VALE, F.; SIMÕES, M. Microalgae-based bioremediation of wastewaters - Influencing parameters and mathematical growth modelling. Chemical Engineering Journal, v. 425, p. 131412, 2021.

SOUZA, C.O.; LEITE, M.E.Q.; LASEKAN, J.; BAGGS, G.; PINHO, L.S.; DRUZIAN, J.I.; RIBEIRO, T.C.M.; MATTOS, A.P.; MENEZES-FILHO, J.A.; COSTA-RIBEIRO, H. Milk proteins-based formulas containing different oils affect fatty acids balance in term infants: a randomized blinded crossover clinical trial. Lipids in Health and Disease, v. 16, p. 78, 2017.

SÖYLER, N.; GOLDFARB, J. L.; CEYLAN, S.; SAÇAN, M. T. Renewable fuels from pyrolysis of Dunaliella tertiolecta: an alternative approach to biochemical conversions of microalgae. Energy, v. 120, p. 907-914, 2017.

SU, Y. Revisiting carbon, nitrogen, and phosphorus metabolisms in microalgae for wastewater treatment. Science of the Total Environment, v. 762, p. 144590, 2021.

SUDHAKAR, K.; PREMALATHA, M. Micro-algal technology for sustainable energy production: state of the art. Journal of Sustainable Energy and Environment, v. 3, n. 2, p. 59–62, 2012.

SUN, L.; ZHANG, G.; LI, X.; ZHANG, X.; HANG, W.; TANG, M.; GAO, Y. Effects of biochar on the transformation of cadmium fractions in alkaline soil. Heliyon, v. 9, n. 1, p. 12949, 2023.

SYDNEY, E., B.; SYDNEY, A., C., N.; CARVALHO, J., C.; SOCCOL, C., R. Potential carbon fixation of industrially important microalgae. Biofuels From Algae, p. 67-88, 2019.

TALEBI, A.F.; DASTGHEIB, S.M.M.; TIRANDAZ, H.; GHAFARI, A.; ALAIE, E.; TABATABAEI, M. Enhanced algal-based treatment of petroleum produced water and biodiesel production. RSC Advances, v. 6, p. 47001–47009, 2016.

TAN, J. S.; LEE, S. Y.; CHEW, K. W.; LAM, M. K.; LIM, J. W.; HO, S.-H.; SHOW, P. L. A review on microalgae cultivation and harvesting, and their biomass extraction processing using ionic liquids. Bioengineered, v. 11, n. 1, p. 116-129, 2020.

TIAN, X.; LIN, X.; XIE, Q.; LIU, J.; LUO, L. Effects of temperature and light on microalgal growth and nutrient removal in turtle aquaculture wastewater. Biology, v. 13, n. 11, p. 901, 2024.

TRIPATHI, S.; KAIRAMKONDA, M.; GUPTA, P.; POLURI, K.M. Dissecting the molecular mechanisms of producing biofuel and value-added products by cadmium tolerant microalgae as sustainable biorefinery approach. Chemical Engineering Journal, v. 454, 140068, 2023.

UDAYAN, A.; PANDEY, A. K.; SHARMA, P.; SREEKUMAR, N.; KUMAR, S. Emerging industrial applications of microalgae: challenges and future perspectives. Systems Microbiology And Biomanufacturing, v. 1, n. 4, p. 411-431, 2021.

UMETANI, I.; JANKA, E.; SPOSÓB, M.; HULATT, C.J.; KLEIVEN, S.; BAKKE, R. Bicarbonate for microalgae cultivation: a case study in a chlorophyte, Tetradesmus wisconsinensis isolated from a Norwegian lake. Journal of Applied Phycology, v. 33, p. 1341–1352, 2021.

VUPPALADADIYAM, A.K.; ANTUNES, E.; SANCHEZ, P.B.; DUAN, H.; ZHAO, M. Influence of microalgae on synergism during co-pyrolysis with organic waste biomass: a thermogravimetric and kinetic analysis. Renewable Energy, v. 167, p. 42–55, 2021.

WANG, K.; LI, W.; RUI, X.; CHEN, X.; JIANG, M.; DONG, M. Characterization of a novel exopolysaccharide with antitumor activity from Lactobacillus plantarum 70810. International Journal of Biological Macromolecules, v. 63, p. 133–139, 2014.

WANG, J.; MA, X.; YU, Z.; PENG, X.; LIN, Y. Studies on thermal decomposition behaviors of demineralized low-lipid microalgae by TG-FTIR. Thermochimica Acta, v. 660, p. 101–109, 2018.

WANG, Y.; TIBBETTS, S.; MCGINN, P. Microalgae as sources of high-quality protein for human food and protein supplements. Foods, v. 10, n. 12, p. 3002, 2021.

WANG, Y.; AKBARZADEH, A.; CHONG, L.; DU, J.; TAHIR, N.; AWASTHI, M. K. Catalytic pyrolysis of lignocellulosic biomass for bio-oil production: a review. Chemosphere, v. 297, p. 134181, 2022.

WANG, W.-N.; LI, T.; LI, Y.; ZHANG, Y.; WU, H.-L.; XIANG, W.-Z.; LI, A.-F. Exopolysaccharides from the energy microalga strain Botryococcus braunii: purification, characterization, and antioxidant activity. Foods, v. 11, n. 1, p. 110, 2022.

WEATHER SPARK. Condições meteorológicas características de Salvador, Bahia, Brasil. 2024. Disponível em: https://pt.weatherspark.com/y/31054/Clima-caracter%C3%ADstico-em-Salvador-Bahia-Brasil-durante-o-ano (Acesso em: 01 jan. 2025).

WHITFIELD, F.B.; HELIDONIOTIS, F.; DREW, M. Effect of Diet and Environment on the Volatile Flavour Components of Crustaceans. Fisheries Research and Development Corporation, Canberra, Australia, Project 92/075, 1992. Disponível em: http://frdc.com.au/research/Documents/Final_reports/1992-075-DLD.pdf. (Acesso em: 13 jan. 2025).

WHITFIELD, C. Bacterial extracellular polysaccharides. Canadian Journal Of Microbiology, v. 34, n. 4, p. 415-420, 1988.

XIANBIAO, J.; BAOHONG, C.; KANG, W.; CONGHUI, P.; YAHUI, G.; HUI, L. A new microalgae community — epimicroplastic microalgae (EMP-MA). Algal Research, v. 71, p. 103059, abr. 2023.

XIANG, W.; ZHANG, X.; CHEN, J.; ZOU, W.; HE, F.; HU, X.; TSANG, D. C. W.; OK, Y. S.; GAO, B. Biochar technology in wastewater treatment: a critical review. Chemosphere, v. 252, p. 126539, 2020.

XIAO, R.; ZHENG, Y. Overview of microalgal extracellular polymeric substances (EPS) and their applications. Biotechnology Advances, v. 34, n. 7, p. 1225-1244, 2016

XIONG, Z.; FANG, Z.; JIANG, L.; HAN, H.; HE, L.; XU, K.; XU, J.; SU, S.; HU, S.; WANG, Y. Comparative study of catalytic and non-catalytic steam reforming of bio-oil: importance of pyrolysis temperature and its parent biomass particle size during bio-oil production process. Fuel, v. 314, p. 122746, 2022.

XUE, J.; BALAMURUGAN, S.; LI, T.; CAI, J.; CHEN, T.; WANG, X.; YANG, W.; LI, H. Biotechnological approaches to enhance biofuel producing potential of microalgae. Fuel, v. 302, p. 121169, 2021.

YOUSAF, A.; KHALID, N.; AQEEL, M.; NOMAN, A.; NAEEM, N.; SARFRAZ, W.; EJAZ, U.; QAISER, Z.; KHALID, A. Nitrogen dynamics in wetland systems and its impact on biodiversity. Nitrogen, v. 2, n. 2, p. 196-217, 2021.

YAAKOB, M. A.; MOHAMED, R. M. S. R.; AL-GHEETHI, A.; GOKARE, R. A.; AMBATI, R. R. Influence of nitrogen and phosphorus on microalgal growth, biomass, lipid, and fatty acid production: an overview. Cells, v. 10, n. 2, p. 393, 2021.

YOUSEF, R.; QIBLAWE, H.; EL-NAAS, M. H. Adsorption as a process for produced water treatment: A review. Processes, v. 8, n. 12, p. 1657, 2020.

YU, J.; MALIUTINA, K.; TAHMASEBI, A. A review on the production of nitrogen-containing compounds from microalgal biomass via pyrolysis. Bioresource Technology, v. 270, p. 689–701, 2018.

YU, H.; KIM, J.; RHEE, C.; SHIN, J.; SHIN, S.G.; LEE, C. Effects of different pH control strategies on microalgae cultivation and nutrient removal from anaerobic digestion effluent. Microorganisms, v. 10, n. 2, p. 357, 2022.

YU, D.; YAN, L.; SHI, J.; LIU, Y.; ZHANG, A.; WANG, Y.; ZHANG, Y.; XIE, T. Phosphorus removal and recovery during microalgae-based wastewater treatment: a mini-review. International Journal of Environmental Research, v. 18, n. 3, 2024.

ZAFAR, A.M.; JAVED, M.A.; HASSAN, A.A.; MEHMOOD, K.; SAHLE-DEMESSIE, E. Recent updates on ions and nutrients uptake by halotolerant freshwater and marine microalgae in conditions of high salinity. Journal of Water Process Engineering, v. 44, p. 102382, 2021.

ZAMORA, F.; GONZÁLEZ, M.C.; DUEÑAS, M.T.; IRASTORZA, A.; VELASCO, S.; IBARBURU, I. Thermodegradation and thermal transitions of an exopolysaccharide produced by Pediococcus damnosus 2.6. Journal of Macromolecular Science Part B: Physics, v. 41, p. 473–486, 2002.

ZHANG, J.; LIU, L.; CHEN, F. Production and characterization of exopolysaccharides from Chlorella zofingiensis and Chlorella vulgaris with anti-colorectal cancer activity. International Journal of Biological Macromolecules, v. 134, p. 976–983, 2019a.

ZHANG, J.; LIU, L.; REN, Y.; CHEN, F. Characterization of exopolysaccharides produced by microalgae with antitumor activity on human colon cancer cells. International Journal of Biological Macromolecules, v. 128, p. 761–767, 2019b.

ZHANG, Y.; ZHONG, Y.; LU, S.; ZHANG, Z.; TAN, D. A comprehensive review of the properties, performance, combustion, and emissions of the diesel engine fueled with different generations of biodiesel. Processes, v. 10, p. 1178, 2022.

ZHANG, J.; HUANG, B.; TANG, T. Effect of co-culture with Halomonas mongoliensis on Dunaliella salina growth and phenol degradation. Frontiers in Bioengineering and Biotechnology, v. 10, p. 1072868, 2022.

ZHAO, Z.; LIU, P.; WANG, S.; MA, S.; CAO, J. Combustion characteristics and kinetics of five tropic oilgal strains using thermogravimetric analysis. Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, v. 131, p. 1919–1931, 2017.

ZHAO, C.; ZHANG, X.; SI, W.; LUAN, D.; CHEN, S. Cavern development characteristics of pseudoplastic fluid in a stirred tank with dual-impellers. Journal of Taiwan Institute of Chemical Engineers, v. 150, 105057, 2023.

ZHOU, Y.; CUI, X.; WU, B.; WANG, Z.; LIU, Y.; REN, T.; XIA, S.; RITTMANN, B.E. Microalgal extracellular polymeric substances (EPS) and their roles in cultivation, biomass harvesting, and bioproducts extraction. Bioresource Technology, v. 406, p. 131054, 2024.

ZIGANSHINA, E. E.; BULYNINA, S. S.; ZIGANSHIN, A. M. Growth characteristics of Chlorella sorokiniana in a photobioreactor during the utilization of different forms of nitrogen at various temperatures. Plants, v. 11, n. 8, p. 1086, 16 abr. 2022.

ZUCCARO, G.; YOUSUF, A.; POLLIO, A.; STEYER, J. Microalgae Cultivation Systems. Microalgae Cultivation For Biofuels Production, p. 11-29, 2020.

# ANEXO A – COMPOSIÇÃO QUÍMICA DOS BIO-ÓLEOS OBTIDOS PELA PIRÓLISE DA BIOMASSA DA C. BRAUNII EM MEIO BG-11 SUPLEMENTADO COM 50% DE AP E O CONTROLE.

| Composto | Fórmula molecular | Massa molar (g mol-1) | Tempo retenção (min) |  | %Área |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | CT | AP50% | CT | AP50% |
| Dióxido de carbono | CO2 | 44 | 4,5 | 4,5 | 42,05 | 57,69 |
| Carbinol ciclopropílico | C4H8O | 72,11 | 4,72 | 4,73 | 7,86 | 9,44 |
| 3-Metil-1-butino | C5H8 | 68,12 | ND | 5,06 | ND | 0,38 |
| Dimetilmetanamina | C3H9N | 59,11 | 4,9 | ND | 1,53 | ND |
| 2-Metil-3-oxobutironitrila | C5H7NO | 97,12 | 5,05 | ND | 0,77 | ND |
| 1-Isocianobutano | C4H9NCO | 87,13 | 5,17 | 5,19 | 6,74 | 4,62 |
| 2-Propenonitrila | C3H3N | 53,06 | 5,43 | ND | 0,94 | ND |
| 1,3-Ciclopentadieno | C5H6 | 66,10 | 5,53 | ND | 0,91 | ND |
| 4-Penten-1-ol | C5H10O | 86,14 | 5,69 | ND | 0,82 | ND |
| 1-Hexeno | C6H12 | 84,16 | 6,01 | 6,06 | 1,97 | 1,60 |
| 2-Metilfurano | C5H6O | 94,10 | 6,29 | ND | 0,55 | ND |
| Isobutironitrila | C4H7N | 67,11 | 6,64 | ND | 0,33 | ND |
| 3-Metilbutanal | C5H10O | 86,13 | 7,16 | ND | 0,34 | ND |
| Benzeno | C6H6 | 78,11 | 7,34 | 7,35 | 0,89 | 0,92 |
| (Z)-1,3,5-Hexatrieno | C6H8 | 80,13 | ND | 7,52 | ND | 0,35 |
| 1-Hepteno | C7H14 | 98,19 | 7,88 | 7,88 | 0,71 | 0,76 |
| 2-Nitropropano | C3H7NO2 | 89,10 | ND | 8,98 | ND | 0,63 |
| 2-Metilbutanonitrila | C5H9N | 83,13 | 8,80 | ND | 0,35 | ND |
| 3-Metilbutanonitrila | C5H9N | 83,13 | 8,96 | ND | 0,77 | ND |
| Pirrol | C4H5N | 67,09 | 9,75 | ND | 0,46 | ND |
| Tolueno | C7H8 | 92,14 | 10,1 | 10,12 | 1,41 | 0,32 |
| 3-Metilenoheptano | C8H14 | 114,20 | 10,64 | 10,64 | 0,60 | 0,82 |
| 1-Octeno | C8H16 | 112,21 | ND | 10,71 | ND | 0,76 |
| 1-Noneno | C9H18 | 128,23 | 10,71 | ND | 0,44 | ND |
| Cianeto de isoamila | C5H11CN | 87,15 | 12,54 | ND | 0,38 | ND |
| 2,6-Dimetil-1-hepteno | C9H18 | 126,24 | 12,70 | ND | 0,36 | ND |
| 3-Metilpirrol | C5H7N | 81,12 | 12,84 | ND | 0,43 | ND |
| Etilbenzeno | C8H10 | 106,17 | 13,28 | 13,31 | 0,69 | 0,76 |
| 1-Noneno | C9H18 | 128,23 | 14,16 | 14,17 | 0,61 | 0,64 |
| Estireno | C8H8 | 104,15 | 14,39 | ND | 0,99 | ND |
| 2-Etilhexanal | C8H16O | 128,21 | ND | 16,13 | ND | 0,45 |
| 1-Deceno | C10H20 | 140,27 | 17,76 | 17,76 | 1,34 | 0,80 |
| Benzonitrila | C6H5CN | 103,12 | 17,92 | ND | 0,32 | ND |
| 2-Etil-1-hexanol | C8H18O | 130,23 | 19,06 | 18,91 | 2,47 | 5,36 |
| 1-Undeceno | C11H22 | 154,30 | 21,26 | 21,26 | 0,91 | 0,87 |
| 1-Dodeceno | C12H24 | 168,32 | 24,55 | ND | 0,82 | ND |
| Nonilciclopropano | C12H22 | 166,31 | ND | 24,56 | ND | 1,23 |
| 1-Trideceno | C13H26 | 182,35 | 27,67 | 27,66 | 0,67 | 0,76 |
| 2,7-Dimetil-1-octanol | C10H22O | 146,29 | 29,48 | ND | 0,45 | ND |
| 1-Tetradeceno | C14H28 | 196,37 | 30,56 | ND | 0,84 | ND |
| (Z)-3-Hexadecenol | C16H32 | 224,43 | ND | 30,51 | ND | 1,22 |
| Eicosilbenzeno | C26H42 | 354,63 | ND | 32,96 | ND | 0,33 |
| 1-Pentadeceno | C15H30 | 210,40 | 34,54 | 34,58 | 1,60 | 1,46 |
| (E)-9-Eicoseno | C20H40 | 280,53 | 37,93 | ND | 0,77 | ND |
| 1-Heptadecano | C17H34 | 238,47 | 40,62 | 37,94 | 0,97 | 0,33 |
| Hexadecano | C16H34 | 226,44 | 38,06 | 38,07 | 0,35 | 0,34 |
| 3,7,11-Trimetil-1-dodecanol | C15H32O | 228,42 | 38,68 | 38,68 | 0,63 | 0,47 |
| Tridecanal | C13H26O | 198,34 | ND | 38,50 | ND | 0,53 |
| 1,19-Eicosadieno | C20H38 | 278,51 | 39,71 | ND | 0,31 | ND |
| Neofitadieno | C20H34 | 274,51 | 40,97 | 40,63 | 4,51 | 0,33 |
| 3,7,11-Trimetil-1-dodecanol | C15H32O | 228,42 | 40,73 | ND | 0,95 | ND |
| (E)-2-Tridecenal | C13H24O | 196,33 | ND | 41,34 | ND | 0,33 |
| 1-Nonadecano | C19H38 | 266,51 | 44,23 | 41,43 | 0,86 | 0,33 |
| 3,7,11-Trimetil-2,4-dodecadieno | C15H26 | 206,38 | 41,66 | ND | 0,62 | ND |
| Hexadecanitrila | C16H33CN | 241,46 | ND | 41,70 | ND | 0,73 |
| Ácido hexadecanoico | C16H32O2 | 256,43 | 42,47 | 42,47 | 0,55 | 0,31 |
| Hexahidropirrolo[1,2-a]pirazina-1,4-diona, 3-(2-metilpropil)- | C12H18N2O2 | 222,29 | 42,55 | ND | 0,48 | ND |
| 1-Ciclopentileicosano | C25H50 | 350,67 | 42,79 | ND | 0,40 | ND |
| 2-Hexadeceno, 3,7,11,15-tetrametil-, [R-[R,R-(E)]]- | C20H38 | 278,51 | 42,88 | ND | 0,87 | ND |
| Tetradeciloxirano | C14H28O | 214,37 | 44,03 | ND | 0,32 | ND |
| Éster do ácido octadecanoico e 2-propenila | C21H40O2 | 312,55 | ND | 44,03 | ND | 0,71 |
| 1-Hexacoseno | C26H52 | 364,69 | 46,94 | ND | 0,98 | ND |
| Éster do ácido hexadecanoico, (3-bromoprop-2-ynil) | C19H33BrO2 | 365,38 | ND | 46,41 | ND | 0,48 |
| Trifluoroacetato de octadecil | C20H39F3O2 | 370,53 | 46,89 | ND | 0,58 | ND |
| Álcool behênico | C22H46O | 338,60 | 49,97 | ND | 0,30 | ND |
| Éster bis(2-etilhexil) do ácido 1,4-benzenedicarboxílico | C20H30O4 | 330,46 | 56,09 | 56,09 | 1,77 | 2,99 |
| Z,E-3,13-Octadecadien-1-ol | C18H34O | 266,46 | 56,32 | ND | 0,48 | ND |

ND = Não detectado.